OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	3

2	Základní údaje o stavbě	4

2.1	Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	4

2.2	Předpokládaný průběh stavby	4

2.3	Vazby na regulační plány, územní plán, vydané územní rozhodnutí	4

2.4	Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití	4

2.5	Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životního prostředí	6

2.6	Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření	6

3	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	7

4	Členění stavby (jednotlivých částí stavby)	7

4.1	Způsob číslování	7

4.2	Určení jednotlivých částí stavby	7

4.3	Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory	7

5	Podmínky realizace stavby	7

5.1	Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků	7

5.2	Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti	8

5.3	Zajištění přístupu na stavbu	8

5.4	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	8

6	Přehled budoucích vlastníků a správců	8

7	Předávání stavby do užívání	8

7.1	Postupné předávání částí stavby do užívání	8

7.2	Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby	8

8	Souhrnný technický popis stavby	9

8.1	Pozemní komunikace – základní údaje	9

8.1.1	SO 110 Chodníky	9

8.1.1.1	Základní údaje	9

8.1.1.2	Navržené konstrukce, plochy	10

8.1.1.3	Šířkové uspořádání	11

8.1.1.4	Směrové a výškové řešení	11

8.1.1.5	Příčný sklon	11

8.1.1.6	Zásady odvodnění	11

8.1.1.7	Dopravní značení	11

8.1.1.8	Ochranná pásma inženýrských sítí	11

8.1.2	SO 410 Veřejné osvětlení	12

9	Zásah stavby do území	12

9.1	Bourací práce	12

9.2	Kácení mimolesní zeleně a její náhrada	12

9.3	Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu	12

9.4	Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch	12

9.5	Zásah do ZPF	12

9.6	Zásah do PUPFL	13

9.7	Zásah do jiných pozemků	13

9.8	Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků	13

10	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	13

10.1	Všechny druhy energií	13

10.2	Telekomunikace	13

10.3	Vodní hospodářství	13

10.4	Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování	13

10.5	Možnosti napojení na technickou infrastrukturu	13

10.6	Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby	13

11	Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí	13

11.1	Ochrana krajiny a přírody	13

11.2	Hluk	13

11.2.1	Vliv stavby	14

11.2.2	Vliv provádění stavby	14

11.3	Emise z dopravy	14

11.4	Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje	14

11.5	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby	14

11.6	Nakládání s odpady	15

12	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	16

12.1	Mechanická odolnost a stabilita	16

12.2	Požární bezpečnost	16

12.3	Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí	17

12.4	Ochrana proti hluku	17

12.5	Bezpečnost při užívání	17

12.6	Úspora energie a ochrana tepla	17

13	Další požadavky	17

13.1	Dodržení užitných vlastností stavby	17

13.2	Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	17

13.3	Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí	18

13.4	Splnění požadavků dotčených orgánů	18

# Identifikační údaje stavby

název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ U III/3275, VÝSTAVBA VO 
VE STARÉM KOLÍNĚ

místo stavby:	Obec Starý Kolín

investor:		Obec Starý Kolín

Náměstí 117,

281 23 Starý Kolín

hlavní inženýr projektu: 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:	Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 5/2018

stupeň PD:	DPS

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt řeší stavební úpravy stávajících chodníků podél úseku silnice III/3275, jejíž část je řešena v rámci investiční akce Středočeského kraje - III/3275 Starý Kolín.

Chodníky jsou řešeny  cca od km 3,4 po km 4,2 silnice III/3275 a to po obou stranách. Chodníky řešené v rámci této PD plynule navazují na chodníky řešení v projektu III/3275 Starý Kolín.

- pravostranná délka chodníků	…	492m

- levostranná délka chodníků		…	447,5m

V rámci stavební úprav dojde i úpravě stávajících sjezdů k jednotlivým RD, jejíž šíře je dána projektem III/3275 Starý Kolín.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5m až do šíře 2,5m. Lokálně jsou chodníky zúženy pod šíři 1,5m a to z důvodu stávající uliční čáry. Na zúžení šíře chodníku pod šíři 1,50m bude získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb bodu 1.0.2..

Přes silnici III/3275 jsou uvažována místa určená pro přecházení v šíři 4,0m a délce do 7,0m.

Odvodnění zpevněných ploch je uvažováno do dešťové kanalizace řešené v rámci projektu Obce Starý Kolín.

Projekt řeší i výstavbu nového veřejného osvětlení podél řešeného úseku projektu III/3275 Starý Kolín, a umístěním nových sloupů VO na severní straně komunikace a přenesením vrchního vedení do země, které bude nově uloženo v kabelové chráničce.

- stožáry s LED 350mA, příkon 28W		…	46ks

- CYKY kabel 4x16mm2 + chránička 110	…	1015m

- řízení podvrt + chránička 110		…	56,5m

Stávající svítidla umístěná na společných sloupech včetně vrchní kabeláže budou odstraněna.

PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE NENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – řešeno samostatně. V této PD je zmíněno pouze pro potřeby koordinace prací.

## Předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby:		nejdříve léto 2019

Dokončení stavby: 	nejdříve podzim 2019 (lze předpokládat etapizaci výstavby)

## Vazby na regulační plány, územní plán, vydané územní rozhodnutí

V dané lokalitě je schválený územní plán. Charakter stavby není v rozporu s územním plánem ani regulačním plánem. Další vazby nejsou známy.

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití

Plánovaná stavba se nachází v intravilánu obce Starý Kolín, k.ú. Starý Kolín.

Stavba se nachází podél silnice III/3275 a místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou.

Okolí stavby je zastavěno nižší zástavbou určenou pro bydlení do tří podlažních pater či pro komerční účely.

V současné době je v trase stavby dlážděná vozovka a chodníky ze žulové a zámkové dlažby.

Území lze charakterizovat dle ČSN 73 6101 jako rovinaté.

Umístění stavby

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Starý Kolín:

1623/13	Obec Starý Kolín

st. 12		Boušková Iva

st. 11		SJM Nekola Radek, Nekolová Veronika

50		SJM Nekola Radek, Nekolová Veronika		ZPF

1909/5		SŽDC

1623/18	Obec Starý Kolín

1909/4		SŽDC

636/5		SŽDC

15/1		Bouška Antonín

Chobot Zdeněk

Chobotová Věra

Ing. Chobotová Věra

Havlovic Josef

SJM Ing. Jakl Vratislav, Jaklová Tereza

Kovács Jan

Kráčmarová Vlasta

Krajčiová Hana

Krajčiová Hana

Křivohlavá Marie

Kupcová Kamila

SJM Mrázek Josef, Mrázková Maianna

Rozkošný Josef

Stavební bytové družstvo Kolín

SJM Šolar Petr, Šolarová Věra

Špička Karel

Vojtíšek Tomáš

Zrůstová Hana

15/3		Křivohlavá Marie					ZPF

st. 10		Křivohlavá Marie

st. 8/2		SJM Šolar Petr, Šolarová Iva

st. 8/1		Ing. Dvořák Ludvík

Klinecká Gabriela

Tošovská Iveta

1623/17	Obec Starý Kolín

35/5		Melichar Vlastimil					ZPF

35/1		Melichar Vlastimil					ZPF

st. 31		Melichar Vlastimil

34/3		Ing. Míchal Jaroslav					ZPF

Míchalová Libuše

34/1		Ing. Míchal Jaroslav					ZPF

Míchalová Libuše

st. 33		Míchalová Libuše

28/1		Holub Petr						ZPF

27/3		SJM Popp Josef, Poppová Věra

st. 4		Miškovský Jaromír

1623/16	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

27/2		Bryscejn Jiří						ZPF

st. 35		Bryscejn Jiří

st. 36/1	Tuček Stanislav

129/2		Tuček Stanislav					ZPF

129/4		Tuček Josef						ZPF

Tučková Dana

1623/14	Obec Starý Kolín

133/1		SJM Veselý Josef, Veselá Iva			ZPF

st. 38/1	SJM Veselý Josef, Veselá Iva

st. 38/3	Veselá Zuzana

136/1		Obec Starý Kolín

1623/1		Obec Starý Kolín

1623/15	Obec Starý Kolín

1623/34	Obec Starý Kolín

1623/31	Obec Starý Kolín

Trvalé zábory

Charakterem navržených úprav se bude jednat o trvalé zábory pozemků pro potřeby realizace navržených úprav.

Dočasné zábory

Rozsah a povaha stavebních prací nevyžadují dočasné zábory okolních pozemků pro zhotovení díla.

## Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životního prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Jejich respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí.

V rámci stavby nedojde ke kácení vzrostlých stromů a keřovitých ploch. Dotčené nezpevněné plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 15cm.

Stavební práce v blízkosti vzrostlé zeleně budou probíhat s maximální obezřetností a zásady do případných kořenových systémů.

S odpady, vzniklými při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy).

## Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

- Vztahy na dosavadní využití území

V současné době je v trase stavby dlážděná vozovka a dlážděné chodníky.

- Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

    - dešťová kanalizace		investor: Obec Starý Kolín

projekt: 	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Kolínská, Starý Kolín

datum:	11/2016

    - mostní objekt č. 3275-2	investor: KSÚS

projekt:	III/3275 Starý Kolín oprava mostu ev. č. 3275 – 2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem

datum:	7/2017

    - III/3275 Starý Kolín	investor: KSÚS

projekt:	III/3275 Starý Kolín stavební úpravy části silnice včetně BUS zálivů, přechodů pro chodce, míst pro přecházení, parkovacích stání, dopravního ostrůvku, nasvětlení přechodů pro chodce

datum:	10/2017

- Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Stavbou nebudou bezprostředně ovlivněny nebo měněny sousední stavby.

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán obce Starý Kolín

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

# Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

Dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č.8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb pro vydání stavebního povolení.

## Způsob číslování

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

B.1 Celková situace stavby

B.2 Koordinační situace stavby

B.3 Zákres do KN

C. Stavební část

C.1 Objekty pozemních komunikací

SO 110 Chodníky

SO 410 Veřejné osvětlení

D. Technologická část – Neobsazeno

E. Zásady organizace výstavby

E.1.1 Technická zpráva

F. Doklady

G. Soupis prací

## Určení jednotlivých částí stavby

Rozsah navržených prací nevyžaduje určení jednotlivých částí stavby.

## Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na následující stavební objekty.

SO 110 Chodníky

SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce

Stavba nemá provozní soubory.

# Podmínky realizace stavby

## Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavební úpravy zpevněných ploch časově zkoordinovat s plánovanou stavební úpravou silnice III/3275.

## Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Předpokládaný průběh výstavby je následující:

- projektová příprava a projednání stavby

- výběr zhotovitele

- zřízení zařízení staveniště a přístupových komunikací

- výstavba objektu

- uvedení stavby do provozu

Prostorová omezení:

Stavba proběhne v celé šíři uličního prostoru.

Stavba neproběhne v ochranném pásmu lesa.

Stavba neproběhne v ochranném pásmu dráhy.

Časová omezení

Práce nejsou časově omezeny. Z hlediska kvality a ceny se předpokládá jejich provádění v období květen – říjen.

Plynulost a koordinovanost stavby není ničím ohrožena.

## Zajištění přístupu na stavbu

Pro přístup na stavbu bude využita stávající silnice III. třídy a to v délce navržených úprav a místní komunikace.

## Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavbou dotčená ulice bude po nezbytně nutnou dobu dopravně omezena a to vždy v jednom jízdním pruhu přiléhající k danému úseku výstavby. V druhém pruhu, bez dopravního nemezní, bude zachována min. šíře 3,5m pro oboustranný provoz.

Pěší přístupy budou zachovány pomocí dočasných vymezených koridorů včetně přístupů k jednotlivým nemovitostem.

Během stavby budou mít povolený přístup pouze obyvatelé jednotlivých nemovitostí a vozidla IZS, pro která bude zachován minimálně jeden průjezdný pruh o minimální šířce 3,5m k jednotlivým nemovitostem včetně zajištění průjezdu těchto vozidel podél stavby.

# Přehled budoucích vlastníků a správců

SO 110 Chodníky					- vlastník: Obec Starý Kolín

- správce: Obec Starý Kolín

SO 401 Veřejné osvětlení				- vlastník: Obec Starý Kolín

- správce: Obec Starý Kolín

# Předávání stavby do užívání

## Postupné předávání částí stavby do užívání

Stavba bude předána jako jeden funkční celek.

## Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby

S ohledem na zachování autobusové dopravy bude nutné přemístit po dobu výstavby stanoviště autobusové dopravy mimo stavbu.

# Souhrnný technický popis stavby

## Pozemní komunikace – základní údaje

Projekt je součástí celkové stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínská – rekonstrukce vozovky a bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za poštou, úpravy zpevněných ploch na náměstí, výstavbu autobusových zastávek, parkovacích stání, stavební úpravy přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprava stávajícího odvodnění.

Předmětné stavba je umístěna podél stávají silnice třetí třídy III/3275 a podél stávajících místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín.

Stavba je řešena v km 3,44 – 4,07 silnice III/3275.

### SO 110 Chodníky

#### Základní údaje

Chodníky jsou řešeny  cca od km 3,4 po km 4,2 silnice III/3275 a to po obou stranách. Chodníky řešené v rámci této PD plynule navazují na chodníky řešení v projektu III/3275 Starý Kolín.

- pravostranná délka chodníků	…	492m

- levostranná délka chodníků		…	447,5m

V rámci stavební úprav dojde i úpravě stávajících sjezdů k jednotlivým RD, jejíž šíře je dána projektem III/3275 Starý Kolín.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5m až do šíře 2,5m. Lokálně jsou chodníky zúženy pod šíři 1,5m a to z důvodu stávající uliční čáry – zachování požadavku na šíři jízdního pásu 7,0m a stávající hrany oplocení či zdí budov. Na zúžení šíře chodníku pod šíři 1,50m bude získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb bodu 1.0.2..

Komunikace v ulici Kolínská je navržena dle funkční skupiny B – sběrná komunikace. Ve staničení 0,00000 - 0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0/50, od staničení.0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0-9,0/40.

V ulici Nádražní a Za Poštou jsou navrženy dle funkční skupiny C – obslužné komunikace. V ulici Nádražní je komunikace navržena jako MO2 x/8,0/40 a v ulici Za Poštou je navržena komunikace jako kategorie MO2 x/5,0-6,25/40.

Po dokončení výstavby budou komunikace užívány jako místní komunikace.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél místních sběrných a obslužných komunikací. Po dokončení výstavby bude chodník užíván jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených komunikací – silnice III/3275 v ulici Kolínská a místních komunikací v ulici Za Poštou a v ulici Nádražní se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm, v místech vjezdů na +5cm, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení či nástupů na chodník +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován chodníkovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Přirozenou vodící linii budou tvořit také stávající podezdívky plotů, stěny budov a opěrné zídky.

V místě přerušení vodící linie nad 8,0m je navržena umělá vodící linie o šíři 40cm z dlažby s podélnými drážkami navazující na přirozenou vodící linii.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,50m, avšak lokálně jsou chodníky pod šíři 1,5m do šíře 1,3m a délky do 50m. Zúžení je navrženo v místech, kde stávající uliční čára neumožňuje rozšíření chodníků z důvodu stávajícího oplocení, hrany budovy atd. Zúžení je navrženo v přehledných místech umožňující bezpečné vyhnutí se a přehlednost osob. Před branou na jižní ohradní zdi kostela je předsazená nástupní plocha, která lokálně v přehledném, rovném úseku zužuje chodník na volnou šíři 90cm – s NPÚ byla řešena možnost odsazení schodiště za ohradní zeď, co nebylo z jejich strany umožněno.

Mezi chodníky přes III/3275 a místní komunikace jsou navržena místa určená pro přecházení s délkou přecházení do 8,0m v šíři přecházení 3 – 4,0m. U míst určených pro přecházení dle odst. 10.1.3.1.17 ČSN 73 6110/Z1 nejsou uvažovány signální pásy a to z důvodu šíře chodníku, poloměru nároží – bez možnosti odsazení a min. délky.

Území v místě stavby lze dle ČSN 73 6101 charakterizovat jako rovinaté.

Bezpečnostní odstup od místní sběrné a obslužné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku a zeleného pásu. Bezpečnostní odstup od plotů, zdí a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm.

Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedenou silnici. Délka jednoho vjezdu je do 6,0m dle ČSN 73 6110.

V místě přímého kontaktu nového chodníku s podzemním vedením SEK bude toto vedení uloženo do kabelové chráničky s víkem. Přesná poloha chráničky bude geodeticky zaměřena před zásypem.

SDZ a VO bude umístěno v zeleni nebo min. 90cm od přirozené vodící linie.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm.

#### Navržené konstrukce, plochy

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2, O, PIII

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		SMA11	 50/70		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,7kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL16+ 50/70		60mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,7kg/m2			ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový chodníkový obrubník 1000/100/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- betonový chodníkový obrubník 1000/50/200 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

#### Šířkové uspořádání

Základní minimální šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců n=2, o šíři 1,40m – měřeno mezi obrubníky – minimální šíře chodníku dle vyhlášky 398/2009Sb.

Bezpečnostní odstup od místní komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku a zeleně. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

#### Směrové a výškové řešení

Směrové a výškové řešení vozovky a chodníků vychází ze stávajícího směrového a výškové řešení uličního prostoru a stávající zástavby.

V ose jsou navrženy prosté směrové oblouky o různých poloměrech uvedených ve výkresové části.

#### Příčný sklon

V celém úseku chodníku včetně vjezdů je navržen maximálně přípustný příčný sklon o hodnotě 2,0% směrem k vozovce a to i včetně vjezdů, kde bude zachována min. šíře 90cm o sklonu 2,0% podél přirozené vodící linie. V místech rampových částí chodníku je navržen max. sklon 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

#### Zásady odvodnění

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny do nových uličních vpustí svým výsledných sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpusti pročištěny.

#### Dopravní značení

Dopravní značení je součástí pouze projektu III/3275 Starý Kolín.

#### Ochranná pásma inženýrských sítí

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

splašková i dešťová kanalizace – Obec Starý Kolín

podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

nadzemní rozvod VN – ČEZ

podzemní rozvod plynu STL – RWE a.s.

podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

vodovod – VAK Kolín

veřejné osvětlení – Obec Starý Kolín

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny. V ulici Kolínská se nachází Kostel sv. Ondřeje, který byl spolu s ohradní zdí, výklenkovými kapličkami a márnicí zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Při stavebních úpravách chodníku je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození památky.

### SO 410 Veřejné osvětlení

Projekt řeší i výstavbu nového veřejného osvětlení podél řešeného úseku projektu III/3275 Starý Kolín, a umístěním nových sloupů VO na severní straně komunikace a přenesením vrchního vedení do země, které bude nově uloženo v kabelové chráničce.

- stožáry s LED 350mA, příkon 28W		…	46ks

- CYKY kabel 4x16mm2 + chránička 110	…	1015m

- řízení podvrt + chránička 110		…	56,5m

Stávající svítidla umístěná na společných sloupech včetně vrchní kabeláže budou odstraněna.

Nově navržená svítidla budou napojena na stávající sloupy VO nebo NN v místě stavby pomocí CYKY kabelů umístěných do kabelových chrániček DN110.

Nasvětlení přechodů pro chodce je řešeno v projektu III/3275 Starý Kolín.

Výpočet svítidel byl proveden v souladu s TKP 15.

# Zásah stavby do území

## Bourací práce

V rámci stavby dojde k bourání stávajících betonový a kamenných obrubníků, bourání živičných ploch, frézování obrusných vrstev vozovky a bourání kamenných zídek a rozebrání dlážděných ploch.

## Kácení mimolesní zeleně a její náhrada

Projekt nepočítá s kácením vzrostlých stromů. Stávající vzrostlé stromy v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození, výkopové práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně a s obezřetností na jejich kořenový systém.

## Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Rozsah zemních prací bude dán rozsahem navržených úprav. Dotčené nezpevněné plochy budou zbaveny ornice v tl. její skutečné mocnosti, min. však v tl. 15cm.

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

## Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Na plochách dotčených stavbou bude zpětně rozprostřena ornice a založen luční trávník případně provedeny vegetační úpravy dle návrhu investora.

## Zásah do ZPF

Stavbou dojde do zásahu pod ochranou ZPF.

## Zásah do PUPFL

Stavbou nedojde do zásahu PUPFL.

## Zásah do jiných pozemků

Návrh počítá se zásahem pouze do pozemků uvedených v odstavci 2.4. Průvodní zprávy.

## Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Nejsou.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby

## Všechny druhy energií

Nejsou uvažovány.

## Telekomunikace

Bez nároků.

## Vodní hospodářství

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody.

## Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na silnice bude zachováno, dojde pouze ke stavební úpravě těchto vjezdů – snížením silničního obrubníku pro jeden sjezd v délce do 6m, pro dvouvjezd do 12m.

Jednotlivé pozemky budou nově napojeny pomocí vstupů na nově navržené chodníky.

## Možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Neuvažuje se.

## Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby

Užíváním stavby nevznikají odpady. Odpady vzniknou pouze při realizaci samotné stavby.

# Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

## Ochrana krajiny a přírody

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

## Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění zák. 392/2005 Sb. Problematiku hluku v něm řeší §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3

Problematiku hluku dále řeší nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Zákon 155/2000 Sb. Zákoník práce

### Vliv stavby

Pro dopravní hluk platí především ustanovení NV. 272/2011 Sb.

### Vliv provádění stavby

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.

## Emise z dopravy

Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně.

## Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Nedojde ke změně proti stávajícímu stavu.

## Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

## Nakládání s odpady

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků

- vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

- vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.

# Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

## Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukční vrstvy vozovky a chodníků jsou navrženy na odpovídající dopravní zatížení v řešené lokalitě.

## Požární bezpečnost

- seznam použitých podkladů

hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834

- rozdělení stavby do požárních úseků

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

- stanovení požárního rizika

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

- zhodnocení stavebních konstrukcí

Jde o nové povrchy dopravní plochy z asfaltobetonu či kamenné dlažby 8/10. Chodníkové plochy budou zhotoveny z betonové dlažby.

- zhodnocení stavebních hmot

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

- evakuace osob

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

- odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

- potřeba požární vody

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu. Stávající šoupata podzemních hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na nově navrženou niveletu vozovky.

- zásahové cesty, příjezdové komunikace

Rekonstruovaný uliční prostor je veden zastavěnou částí města.

Ke stávajícím nemovitostem je návrhem zachován přístup pomocí zpevněných vjezdů o šířce min. 3,5m a průjezdního profilu min. 4,2m. S ohledem na stávající zástavbu v obci rodinnými domy o max. počtu 2NP není uvažováno s nástupní plochou pro hasiče v rámci návrhu stavby.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Průjezdní profily přilehlých komunikací se návrhem nemění včetně zachování průjezdního profilu na daných komunikací.

- hasicí přístroje

Stavba nebude vybavena PHP.

- závěr

Stavba skupiny I nevyžaduje při splnění výše uvedených podmínek žádná další opatření.

## Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí viz kapitola 13.

## Ochrana proti hluku

Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně.

## Bezpečnost při užívání

Bezpečnost při užívání je zajištěna respektováním obecných technických požadavků na výstavbu a návrhových norem.

## Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nemá při provozu energetické nároky.

# Další požadavky

## Dodržení užitných vlastností stavby

Dodržení užitných vlastností je zajištěno respektováním obecných technických požadavků na výstavbu, návrhových norem a technických podmínek MD.

## Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 1,50%.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

V  místech určených pro přecházení mezi místními komunikacemi a přes III/3275 nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na úhel převedení chodců – směrové vedení přebírá vysazený zahradní obrubník na +8cm (přirozená vodící linie). Místa pro přecházení jsou navržena v šíři 3,0 a 4,0m a do délky 8,0m – s ohledem na zachování poloměrů nároží (vztaženo na vlečné křivky návrhových vozidel – vozidel na svoz odpadu i jízdních souprav).

Ve větší části chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového chodníkového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem. Přirozenou vodící linii tvoří také podezdívky plotů, stěny budov nebo opěrné zídky.

V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie). V místě přerušení vodící linie nad 8,0m je navržena umělá vodící linie v šíři 40cm z dlažby s podélnými drážkami, která navazuje na přirozenou vodící linii.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0m. Nástupy na chodníky, místa určená pro přecházení jsou v základní podsádce +2cm.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,50m, avšak lokálně jsou chodníky pod šíři 1,5m do šíře 1,3m a délky do 50m. Zúžení je navrženo v místech, kde stávající uliční čára neumožňuje rozšíření chodníků z důvodu stávajícího oplocení, hrany budovy atd. Zúžení je navrženo v přehledných místech umožňující bezpečné vyhnutí se a přehlednost osob. Před branou na jižní ohradní zdi kostela je předsazená nástupní plocha, která lokálně v přehledném, rovném úseku zužuje chodník na volnou šíři 90cm – s NPÚ byla řešena možnost odsazení schodiště za ohradní zeď, co nebylo z jejich strany umožněno.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0% - jednotlivé rampy budou ověřeny přímo na stavbě. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

SDZ budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie.

Sloupy VO budou primárně umístěny mimo chodník tj. na hranici B.O. chodníku, avšak z důvodu stávajících podzemních či nadzemních sítí jsou lokálně sloupy VO umístěny v chodníku na hranici B.O. vozovky tj. 0,5m od hrany jízdního pruhu se zachováním min. šíře 0,9m za sloupek u vodící linie. V ojedinělých případech např. u ohradní zdi budou sloupy VO umístěny co nejtěsněji k této zdi (která je přirozenou vodící linií) a to z důvodu podzemního vedení: optický i metalický kabel ve správě CETIN, tak aby kolem sloupu VO byla zajištěna k silnici min. šíře 0,9m.

## Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba se nachází v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně.

Stavba není ohrožena škodlivými vlivy vnějšího prostředí – agresivní podzemní vodou nebo povětrnostními vlivy.

Staveniště neleží v ploše registrovaných sesuvných ani poddolovaných území.

## Splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v  projektové dokumentaci. Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace.

TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

v Hradci Králové 5/2018						Ing. Tomáš Rak