Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	3

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	4

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	4

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	6

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	7

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	7

9)	vazba na případné technologické vybavení:	7

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:	7

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	10

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	11

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ U III/3275, VÝSTAVBA VO 
VE STARÉM KOLÍNĚ

místo stavby:			Obec Starý Kolín

investor:			Obec Starý Kolín

Náměstí 117,

281 23 Starý Kolín

hlavní inženýr projektu: 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 5/2018

stupeň PD:			DPS

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Projekt řeší stavební úpravy stávajících chodníků podél úseku silnice III/3275, jejíž část je řešena v rámci investiční akce Středočeského kraje - III/3275 Starý Kolín.

Chodníky jsou řešeny  cca od km 3,4 po km 4,2 silnice III/3275 a to po obou stranách. Chodníky řešené v rámci této PD plynule navazují na chodníky řešení v projektu III/3275 Starý Kolín.

- pravostranná délka chodníků		…	492m

- levostranná délka chodníků		…	447,5m

V rámci stavební úprav dojde i úpravě stávajících sjezdů k jednotlivým RD, jejíž šíře je dána projektem III/3275 Starý Kolín.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5m až do šíře 2,5m. Lokálně jsou chodníky zúženy pod šíři 1,5m a to z důvodu stávající uliční čáry. Na zúžení šíře chodníku pod šíři 1,50m bude získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb bodu 1.0.2..

Přes silnici III/3275 jsou uvažována místa určená pro přecházení v šíři 4,0m a délce do 7,0m.

Odvodnění zpevněných ploch je uvažováno do dešťové kanalizace řešené v rámci projektu Obce Starý Kolín.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby byly před zahájením projekčních prací zjišťovány – odvrty v jízdních pruzích III/3275. Projekt dále vychází z informací předaných investorem a z místního šetření, při kterém byly provedeny tři kopané sondy ve stávající trase cesty. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa s ohledem na vhodnost navržené sanace. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

(1)	Zadání objednatele

(2)	Fotodokumentace

(3)	Polohopisné a výškopisné zaměření

(4)	Prohlídka na místě

(5)	Územní plán Obec Starý Kolín

(6)	Požadavky a podklady správců inženýrských sítí a komunikací

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

Navržená stavba je začleněna do objektu SO 110 Chodník.

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Chodníky jsou řešeny cca od km 3,4 po km 4,2 silnice III/3275 a to po obou stranách. Chodníky řešené v rámci této PD plynule navazují na chodníky řešení v projektu III/3275 Starý Kolín.

- pravostranná délka chodníků	…	492m

- levostranná délka chodníků	…	447,5m

V rámci stavební úprav dojde i úpravě stávajících sjezdů k jednotlivým RD, jejíž šíře je dána projektem III/3275 Starý Kolín.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5m až do šíře 2,5m. Lokálně jsou chodníky zúženy pod šíři 1,5m a to z důvodu stávající uliční čáry. Na zúžení šíře chodníku pod šíři 1,50m bude získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb bodu 1.0.2..

Komunikace v ulici Kolínská je navržena dle funkční skupiny B – sběrná komunikace. Ve staničení 0,00000 - 0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0/50, od staničení.0,45030km je navržena jako kategorie MS2 x/8,0-9,0/40.

V ulici Nádražní a Za Poštou jsou navrženy dle funkční skupiny C – obslužné komunikace. V ulici Nádražní je komunikace navržena jako MO2 x/8,0/40 a v ulici Za Poštou je navržena komunikace jako kategorie MO2 x/5,0-6,25/40.

Po dokončení výstavby budou komunikace užívány jako místní komunikace.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél místních sběrných a obslužných komunikací. Po dokončení výstavby bude chodník užíván jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených komunikací – silnice III/3275 v ulici Kolínská a místních komunikací v ulici Za Poštou a v ulici Nádražní se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm, v místech vjezdů na +5cm, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení či nástupů na chodník +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován chodníkovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Přirozenou vodící linii budou tvořit také stávající podezdívky plotů, stěny budov a opěrné zídky.

V místě přerušení vodící linie nad 8,0m je navržena umělá vodící linie o šíři 40cm z dlažby s podélnými drážkami navazující na přirozenou vodící linii.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,50m, avšak lokálně jsou chodníky pod šíři 1,5m do šíře 1,3m a délky do 50m. Zúžení je navrženo v místech, kde stávající uliční čára neumožňuje rozšíření chodníků z důvodu stávajícího oplocení, hrany budovy atd. Zúžení je navrženo v přehledných místech umožňující bezpečné vyhnutí se a přehlednost osob. Před branou na jižní ohradní zdi kostela je předsazená nástupní plocha, která lokálně v přehledném, rovném úseku zužuje chodník na volnou šíři 90cm – s NPÚ byla řešena možnost odsazení schodiště za ohradní zeď, co nebylo z jejich strany umožněno.

Mezi chodníky přes III/3275 a místní komunikace jsou navržena místa určená pro přecházení s délkou přecházení do 8,0m v šíři přecházení 3 – 4,0m. U míst určených pro přecházení dle odst. 10.1.3.1.17 ČSN 73 6110/Z1 nejsou uvažovány signální pásy a to z důvodu šíře chodníku, poloměru nároží – bez možnosti odsazení a min. délky.

Území v místě stavby lze dle ČSN 73 6101 charakterizovat jako rovinaté.

Bezpečnostní odstup od místní sběrné a obslužné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku a zeleného pásu. Bezpečnostní odstup od plotů, zdí a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm.

Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedenou silnici. Délka jednoho vjezdu je do 6,0m dle ČSN 73 6110.

V místě přímého kontaktu nového chodníku s podzemním vedením SEK bude toto vedení uloženo do kabelové chráničky s víkem. Přesná poloha chráničky bude geodeticky zaměřena před zásypem.

SDZ a VO bude umístěno v zeleni nebo min. 90cm od přirozené vodící linie.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm.

Podél nového silničního obrubníku bude opravena obrusná vrstva o šíři 100cm a ložná vrstva o šíři 50cm – dle vyjádření správce komunikace. Nové konstrukční vrstvy budou na stávající konstrukční vrstvy napojeny pomocí stupňovitého napojení jednotlivých konstrukčních částí – po 50-25cm uskočených. Stávající obrusná vrstva bude zaříznuta v tloušťce této vrstvy. Ložní vrstva bude zaříznuta o 50cm ve směru nového úseku atd. Před pokládkou nové živičné vrstvy bude stávající seříznutá hrana opatřena spojovacím nátěrem (postřikem) či nahřáta plamenem. Vzniklé styčné spáry budou následně zality pružnou typ N1 EN 14188-1: 2006.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou vozovkou autobusového zálivu. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 150mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 0/32 v tl. 15cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny do nových uličních vpustí svým výsledných sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové i stávající vpusti budou vybaveny pozinkovými košemi na splaveniny. Před předáním stavby budu vpustě pročištěny.

Na začátku větve A je navržen nátok do stávajícího zatrubnění pod chodníky, které bude opevněno lomovým kamenem do C20/25 XF3. Prodloužení zatrubnění je navrženo z PVC DN300 a bude na stávající zatrubnění napojeno přes revizní šachtu s pochozím plným poklopem.

Nové vpusti budou napojeny pomocí PVC KG DN200 na stávající dešťovou kanalizaci v místě stavby. Napojení bude přímé či přes stávající revizní šachty.

Stávající uliční vpusti budou buď zachovány (výškově upraveny vtoky dle nivelety navržených ploch) či budou odstraněny anebo nahrazeny novými revizními šachtami, do kterých budou napojeny nové vpusti umístěné v blízkosti stávajících vpustí.

Na přání Obec Běrunice byly stávající vpusti doplněny novými vpustmi.

Odvodnění zemní pláně se projektem neuvažuje.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno, či posunuto. SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkové sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení vymezující autobusová stanoviště, přechod pro chodce bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké. Stávající VDZ bude odfrézováno (odstraněno).

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora.

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.		L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Nástupiště, D2, CH, PIII

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.		L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2, O, PIII

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Doplnění konstrukce vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton			ACO11,  50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik			PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP 16+ 50/70	70mm		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik		PI I 1,5 kg/m2			ČSN 73 6129

mech. zpev. kam.		MZK, G 0/32		120mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 100 - 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO11	 50/70		40mm		ČSN EN 13108-05

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70		70mm		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik	PI I 1,5 kg/m2				ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový chodníkový obrubník 1000/100/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- betonový chodníkový obrubník 1000/50/200 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 1,50%.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

V  místech určených pro přecházení mezi místními komunikacemi a přes III/3275 nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na úhel převedení chodců – směrové vedení přebírá vysazený zahradní obrubník na +8cm (přirozená vodící linie). Místa pro přecházení jsou navržena v šíři 3,0 a 4,0m a do délky 8,0m – s ohledem na zachování poloměrů nároží (vztaženo na vlečné křivky návrhových vozidel – vozidel na svoz odpadu i jízdních souprav).

Ve větší části chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového chodníkového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem. Přirozenou vodící linii tvoří také podezdívky plotů, stěny budov nebo opěrné zídky.

V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie). V místě přerušení vodící linie nad 8,0m je navržena umělá vodící linie v šíři 40cm z dlažby s podélnými drážkami, která navazuje na přirozenou vodící linii.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0m. Nástupy na chodníky, místa určená pro přecházení jsou v základní podsádce +2cm.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,50m, avšak lokálně jsou chodníky pod šíři 1,5m do šíře 1,3m a délky do 50m. Zúžení je navrženo v místech, kde stávající uliční čára neumožňuje rozšíření chodníků z důvodu stávajícího oplocení, hrany budovy atd. Zúžení je navrženo v přehledných místech umožňující bezpečné vyhnutí se a přehlednost osob. Před branou na jižní ohradní zdi kostela je předsazená nástupní plocha, která lokálně v přehledném, rovném úseku zužuje chodník na volnou šíři 90cm – s NPÚ byla řešena možnost odsazení schodiště za ohradní zeď, co nebylo z jejich strany umožněno.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0% - jednotlivé rampy budou ověřeny přímo na stavbě. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

SDZ budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie.

Sloupy VO budou primárně umístěny mimo chodník tj. na hranici B.O. chodníku, avšak z důvodu stávajících podzemních či nadzemních sítí jsou lokálně sloupy VO umístěny v chodníku na hranici B.O. vozovky tj. 0,5m od hrany jízdního pruhu se zachováním min. šíře 0,9m za sloupek u vodící linie. V ojedinělých případech např. u ohradní zdi budou sloupy VO umístěny co nejtěsněji k této zdi (která je přirozenou vodící linií) a to z důvodu podzemního vedení: optický i metalický kabel ve správě CETIN, tak aby kolem sloupu VO byla zajištěna k silnici min. šíře 0,9m.

- požárně bezpečností řešení stavby:

Chodník je řešen pro nemotoristickou dopravu o základní šířce 1,55m s bezprašným povrchem. Chodník je veden zastavěnou částí obce.

Ke stávajícím nemovitostem je návrhem zachován přístup pomocí zpevněných vjezdů o šířce min. 3,5m a průjezdního profilu min. 4,1m. S ohledem na stávající zástavbu v obci rodinnými domy o max. počtu 2NP není uvažováno s nástupní plochou pro hasiče v rámci návrhu stavby.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Stávající průjezdný profil silnic třetí třídy a účelových komunikací nebude návrhem dotčen.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 5/2018