+0,000 = 282,02 m.n.m.	POLOHOPISNÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: B.P.V.

| GP/HIP: Ing. Jiří MAREK Ph.D. Blanická 940/21 PRAHA 2, 120 00 TEL: 222 210 051 info@domusdesign.cz www.domusdesign.cz IČO: 72692049 DIČ: CZ7310062749 |  | KOOPERANT: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora, IČ 61924032 |  |  |  |  |  |
| AKCE: NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PARKOVÁNÍ VOZIDEL NA POZEMKU ŠKOLY GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOVÝ STUPEŇ: Dokumentace PRO SLOUČENÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ |  |  |  |  |  |
| HLAVNÍ ARCHITEKT STAVBY: | ING. ARCH. TEREZA PACHMANOVÁ |  |  | DATUM: | 01/2020 |
| VEDENÍ PROJEKTU: | ING. JIŘÍ MAREK Ph.D. |  |  | ZAKÁZKA Č.: | 2002 |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. JIŘÍ MAREK Ph.D. |  |  | STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 | ČÍSLO PARÉ: |
| VYPRACOVALI: | ING. JIŘÍ MAREK Ph.D. ING. ARCH. TEREZA PACHMANOVÁ, PROJEKČNÍ TÝM DOMUSDESIGN |  |  |  |  |
| VÝKRES: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST SKLADBY KONSTRUKCÍ |  |  | ČÁST: D.2.1.5 | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: |  |

### Betonová dlažba pojezdová zatravňovací

| Základní specifikace | Tloušťka (mm) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Betonová dlažba vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná, pojezdová, velkoformátová, mrazuvzdorná zatravňovací (do spár hlína s rašelinou, pískem a travním semenem) | 100 |  |
| Lože, hutnění 90MPa | 50 |  |
| Štěrkodrť, hutnění 60MPa | 150 |  |
| Štěrkodrť, hutnění 30MPa | 200 |  |
| sanační štěrkové polštáře s geotextilií proti promačkání štěrkodrti do jílu | 200 |  |
| Zhutněná odvodněná pláň, rostlý terén | 0 |  |
| celkem | 700 |  |

Poznámka:

bude odpovídat TP 170 MD.

Typ zvolené dlažby –pokládka dle výkresové části

Nezbytnou podmínkou je provedení hutnící zkoušky na polštářích. Pokud zhutěnní nebude možné, bude nutné navrhnout řešení pro zlepšení pláně. např. promíchání s cementem nebo případně odtěžení do větší hloubky a náhrada nějakým kamenivem. Bude rozhodnuto po odkrytí pláně.

NOVÁ POJEZDOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA - typ 01

- vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba

- vnitřní otvory 90 x 90 mm

- mrazuvzdorná

- opatřena ochranným systémem proti znečištění a pronikání vody

- zatravňovací dlažba vhodná pro pojezdové plochy

- umožňuje řešit současně zpevnění a zatravnění plochy s podílem zeleně 37 – 40,5%

- otvory zaplněny substrátem pro osázení trávou

- vhodná pro plochy se zatížením max. do 3,5 t

- rozměr 400/600 /100

- barva přírodní

Referenční výrobek určující cenovou kategorii a požadovanou vizuální podobu:

Vegetační dlažba TBX 40/60/10, Presbeton, barva přírodní

počet (ks/m²)	-  4,17

skladba:

Oddělení jednotlivých typů dlažeb

- silniční obrubník rovný, 1000/250/60

- Uložen v jedné linii s dlažbou, bez výškového převýšení

- Barva přírodní

### Betonová dlažba pojezdová

| Základní specifikace | Tloušťka (mm) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Betonová dlažba vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná, pojezdová, velkoformátová, mrazuvzdorná | 80 |  |
| Lože, hutnění 90MPa | 70 |  |
| Štěrkodrť, hutnění 60MPa | 150 |  |
| Štěrkodrť, hutnění 30MPa | 200 |  |
| sanační štěrkové polštáře s geotextilií proti promačkání štěrkodrti do jílu | 200 |  |
| Zhutněná odvodněná pláň, rostlý terén | 0 |  |
| celkem | 700 |  |

Poznámka:

bude odpovídat TP 170 MD.

Typ zvolené dlažby –pokládka dle výkresové části

Nezbytnou podmínkou je provedení hutnící zkoušky na polštářích. Pokud zhutěnní nebude možné, bude nutné navrhnout řešení pro zlepšení pláně. např. promíchání s cementem nebo případně odtěžení do větší hloubky a náhrada nějakým kamenivem. Bude rozhodnuto po odkrytí pláně.

NOVÁ POJEZDOVÁ DLAŽBA - typ 02

- vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba

- mrazuvzdorná

- opatřena ochranným systémem proti znečištění a pronikání vody

- rozměr 200/100/80

- skladebná dlažba vhodná pro pojezdové plochy

- vhodná pro plochy se zatížením 3,5 t

- barva přírodní, hladká

Referenční výrobek určující cenovou kategorii a požadovanou vizuální podobu:

Betonová skladebná dlažba HOLLAND I, Presbeton, barva přírodní hladká

počet (ks/m²)	-  50

skladba:

NOVÁ POJEZDOVÁ DLAŽBA - typ 03

- vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba

- mrazuvzdorná

- opatřena ochranným systémem proti znečištění a pronikání vody

- rozměr 200/100/80

- skladebná dlažba vhodná pro pojezdové plochy

- vhodná pro plochy se zatížením 3,5 t

- barva černá, hladká

Referenční výrobek určující cenovou kategorii a požadovanou vizuální podobu:

Betonová skladebná dlažba HOLLAND I, Presbeton, barva černá hladká

počet (ks/m²)	-  50

skladba:

Oddělení jednotlivých typů dlažeb

- silniční obrubník rovný, 1000/250/60

- Uložen v jedné linii s dlažbou, bez výškového převýšení

- Barva přírodní

### Zatravnění

| Základní specifikace | Tloušťka (mm) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| zatravnění | 0 |  |
| kvalitní humusovitá zemina (hutnění, válcování) | 200 |  |
| hutněný násyp | 0 |  |
| Zhutněná odvodněná pláň, rostlý terén | 0 |  |
| celkem | 200 |  |

Poznámka:

bude odpovídat TP 170 MD.

Typ zvolené dlažby –pokládka dle výkresové části