Příloha č. 2: Technická specifikace

Elektricky polohovatelná lůžka, zadavatel požaduje 46 kusů

Čtyřdílný polohovatelný rošt.

Barevné provedení lůžka na základě výběru ze vzorníku min. 5 dřevěných dekorů

Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm)

Samostatně brzditelná kolečka min. průměru 100 mm

Vnější rozměry lůžka max. 210 x 110 cm

Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu.

Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5%

Elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg a Antitrendelenburg s náklonem min. 15°

Kovové lamely pro snadnou údržbu

Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva.

Dělené postranice v poměru 40/60

Provedení postranic z masivního dřeva a kovu

Možnost prodloužení lůžka o min. 20 cm

Maximální provozní zatížení min. 210 kg

Záruka min 24 měsíců.

Garance dodání náhradních dílů min 10 let

Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu.

Pasivní matrace, zadavatel požaduje 44 kusů

Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert)

Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg

Vhodné pro použití při terapii bolesti. Doložení studií dle MEDDEV 2.7.1 nebo vyšších.

Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu

Vhodné pro pacienty až o 150 Kg

Třívrstvé provedení

Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3

Vyztužení boků matrace

Pružný PU potah (min 170g/m2)

Voděodolný potah min 1 850 mm vodního sloupce

Prodyšný potah

Potah pratelný na 95 °C

Záruka min 60 měsíců.

Aktivní matrace, zadavatel požaduje 2 ks

Antidekubitní matrace s kompresorem

Pro prevenci a léčbu dekubitů 4 . stupně dle EPUAP

Nosnost minimálně 200 kg

Kompletní náhrada matrace, ne pouze podložka.

Možnost volby délky alternujícího cyklu, výběr minimálně ze 3 různých nastavení

Velikost 85 x 200 cm

Max výška 18 cm

Zcela automatické nastavení hodnot tlaku na základě hmotnosti a polohy ležícího – integrovaná čidla v matraci

Bez nutnosti nastavení tlaku kompresoru personálem

Dynamický režim, případně pulsní režim

Režim kontinuálně nízkého tlaku CLP

Automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedě – bez nutnosti nastavení personálem

Transportní režim s udržením tlaku matrace bez napájení po dobu min 8. hodin

CPR konektor u kompresoru

Zvukový a optický alarm

Voděodolný a paropropustný, pružný potah

Samostatně vyměnitelné vzduchové válce – celly

Min 3. statické válce pod hlavou ležícího.

Funkce pro dodatečné odlehčení pat – odpojením příslušných válců, případně skosením části matrace. Záruka min. 60 měsíců.