ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČO 75030926

Příloha č. 1

Podklady pro zpracování zadávací dokumentace

Termín dodání nejpozději do 31.12.2020

Dodávka 2 ks nových vozidel systému RV včetně zástaveb dle níže uvedené specifikace.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789+A2.

Zvláštní technické podmínky

V souladu s nařízením vlády č. 173/2016, ze dne 11. května 2016.

Vozidlo kategorie M1 splňující emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č.1 uvedeného nařízení vlády .

Technická specifikace vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému:

- Vznětový přeplňovaný motor

- Výkon motoru min. 100kW

- Převodovka mechanická, min. 6 rychl. stup. vpřed

- Euro 6

- Pohon 4x4 stálý nebo připojitelný

- SUV/terenní

- Barva RAL 1016

- Počet dveří 5

- Objem zavazadlového prostoru min 690 ltr

- Šířka interiéru vpředu min 1500 mm

- Prodloužená záruka NE pojištění záruky

Bezpečnostní výbava vozidla:

- Airbagy čelní vpředu (u spolujezdce s možností deaktivace)

- Airbagy boční min. vpředu

- Airbag kolenní min. pro řidiče

- Tříbodové bezpečnostní pásy s kontrolou zapnutí u všech sedadel

- ABS, ESP, ASR nebo obdobný stabilizační systém dle názvu výrobce

- Funkce off-road

- Kontrola tlaku v pneumatikách

- Full-LED či bi-xenonové hlavní světlomety s ostřikovači

- LED zadní skupinové svítilny

- Přední mlhové světlomety

- LED denní svícení s automatickým zapnutím

- Vyhřívané zadní sklo se stěračem

- Parkovací asistent vizuální a akustický, čidla vpředu a vzadu

- Bezpečnostní světla ve vnitřních výplních dveří min. vpředu

- Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s el. ovládáním a automatickým zatmavováním při oslnění zezadu

Funkční výbava vozu:

-     Úprava podvozku pro špatné cesty (zesílený kryt pohonného agregátu)

- Výškově nastavitelná min. přední sedadla

- Automatická klimatizace

- Zesílené brzdové a palivové vedení

- Palubní počítač s ukazatelem vnější teploty a dojezdem na zbývající PHM

- Elektrické ovládaná a tonovaná okna min. vpředu

- Volant nastavitelný ve dvou osách

- Minimálně 18“ kola

- Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz v souladu s Nařízením vlády č. 173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních motorových vozidel.

- Sada zimních pneumatik včetně disků.

Specifikace zdravotnické zástavby:

- Výsuvný modul do zavazadlového prostoru pro uložení přístrojů a zdravotnického vybavení, přístupný ze třech stran s možností vyjmutí výsuvné části a druhou pevnou pracovní plochou v úrovni spodní části oken

- Modul bude vybaven držáky zdrav. techniky dle dispozic zadavatele (defibrilátor, O2 2ltr, kufry či batohy s materiálem apod. s dodáním a montáží)

- Pevná přepážka mezi zavazadlovým prostorem a prostorem pro přepravu osob

- LED svítidlo na vnitřní straně 5. dveří pro osvětlení výsuvného modulu a jeho horní pracovní plochy

- Druhý akumulátor 12V/82 Ah s dělícím relé pro dobíjení

- Nabíjení obou baterií pomocí automatické nabíječky s ochranou proti přebíjení

- Zásuvka 12 V min. 2 ks každá samostatně jištěná

- Vstup pro nabíjení 230 V na LZ blatníku automatickým odpojením při startování, nabíjecí kabel min. 10 metrů s koncovkami pro připojení včetně el. revizní zprávy

- Odpojovač zástavbové baterie

- Dodávka a montáž ruční LED svítilny pro posádku vč. nabíjecího modulu v prostoru za sedadly řidiče a spolujezdce

- Svítilna Copilot na ohebném krku před spolujezdcem

- Dodávka a montáž navigačních technologií

- Dodávka a montáž spojovacích technologií

- Dodávka a montáž práškového hasícího přístroje 2kg v zavazadlovém prostoru se snadným přístupem

- Polep karoserie reflexní mikroprosmatickou folií dle dispozic zadavatele, v rozsahu obvyklém pro vozidla ZZS SčK

- Na střeše vozidla výstražná rampa s LED lineární technologií s možností ztlumení svitu,výška těla rampy max.70 mm, s funkcí modrého svitu vpřed a vzad a bílého svitu do obou boků min 35W pro osvětlení prostoru kolem vozu

- Vpředu v masce vozu pár modrých výstražných světel s LED technologií  vypnutelných v režimu jízdy např. v mlze

- V obou předních blatnících výstražné modré světlo s LED technologií

- Ve spodní hraně 5. dveří pár modrých výstražných světel s LED technologií svítících při otevření 5. dveří

- V předu za maskou vozu plochý reproduktor sirény min 100W, umístěný tak, aby bylo zamezeno jeho poškození odlétávajícím štěrkem, vodou, sněhem apod.

- Přepínání tónu sirény ve volantu

- Veškerá zdravotnická technika musí být aretována a zabezpečena proti samovolnému uvolnění v případě dopravní nehody tak,aby nedošlo k ohrožení přepravovaných osob ve vozidle

- Všechny použité komponenty plní požadavky dle platné legislativy a jsou v souladu s normami

- Součástí dodávky je návod k použití v českém jazyce

- Na předních dveří vozidla uvedeno logo České kanceláře pojistitelů Fond zábrany škod

Technická specifikace – navigace, radiostanice, tablet-PC:

Požadované parametry na navigační přístroje:

- dodavatel zajistí instalaci, montáž držáku a montáž napájení ve vozidle, se samostatným jištěním používaný na ZZS SČK

Instalace radiostanic Pegas/Matra:

vozidlová radiostanice Pegas/Matra

- radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 & -2,

- normy ETSI pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1,

- standard upravující problematiku elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2001,

- označení CE v souladu s direktivou EU R&TTE 1999/5/EC,

- zařízení splňuje požadavky direktivy 2002/95/EC týkající se obsahu nebezpečných látek (RoHS),

- kmitočtová pásma 380 – 430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz, 440 – 490 MHZ s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz,

- možnost půlkanálového ofsetu.

- Specifikace RF - maximální výstupní výkon vysílače: 10 W, statická/dynamická citlivost lepší než -119 dBm/-111dBm,

- Specifikace odolnosti - odolnost proti vodě a prachu dle klasifikace IP54

- Příslušná anténa

- Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Naprogramování radiostanic zajistí objednavatel.

Specifikace analogové radiostanice:

- Vozidlová radiostanice s aktivní licencí DMR Tier II, kmitočtové pásmo 136-174 MHz, min. 1000 kanálů, barevný TFT displej.

- Minimální technické požadavky:

- VF výkon 1-25 W programovatelný

- Citlivost analog: min. 0,18 uV (typicky)

- Citlivost digitál:DMR: min. 5 % BER: 0,16 uV

- Signalizace: Select 5

- Min. 4 programovatelná funkční tlačítka

- Součást dodávky:

- Radiostanice

- Instalační držák

- Napájecí kabely

- Anténa včetně svodů

- Ruční mikrofon s klávesnicí pro ovládání funkcí radiostanice a min. 3 programovatelnými funkčními tlačítky

- DIN instalační držák (dle umístění radiostanice ve vozidle)

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Radiostanice budou naprogramovány na frekvence ZZS SčK.

Tablet - notebook pro mobilní zadávání:

Klasifikace zařízení a odolnosti:

- zařízení 2 v 1 kategorie „fully rugged“ - notebook rozložitelný na tablet a klávesnici nebo notebook konvertibilní na tablet (překlopením, otočením) se zakrytím nebo vypnutím klávesnice v režimu tabletu

- požadováno je vytvoření pevného celku při spojení klávesnice a tabletu

- odolnost vůči vodě a prachu minimálně IP-65 podle normy MIL-STD-810G a IEC 60529

- odolnost vůči otřesům a volnému pádu min. z výšky 90cm podle normy MIL-STD-810G 516.6

- práce na baterie minimálně 7 hodin (i v rozloženém stavu)

Procesor:

- stejného výrobce jako chipset

- s minimálně dvěma jádry a čtyřmi vlákny

- 64bitová architektura, podpora virtualizace

- výkon procesoru musí umožňovat minimální skóre 3000 v benchmarku 3DMark 11 CPU

Další parametry:

- integrovaná grafická karta

- operační paměť minimálně 8GB

- pevný disk typu SSD minimálně velikosti 128GB

- výbava portů minimálně: 2x USB 3.0 – v případě rozložitelného zařízení minimálně jeden v tabletové části, LAN, HDMI

- integrovaný modem s podporou minimálně 4G LTE a EDGE

- podpora WIFI standardů  802.11 b/g/n a Bluetooth min. verze 2.1

- hmotnost s bateriemi do 2 kg ve složeném stavu

- maximální tloušťka složeného zařízení 35mm,

- 10-12.5" obrazovka MultiTouch čitelná na jasném slunci (min. jas 800cd/m², min. rozlišení 1280x768)

- operační systém Microsoft Windows 10 Professional 64 bit v českém jazyce (z důvodu kompatibility s aplikačním software)

- standardní HW klávesnice bez numerické části s českou lokalizací

- polohovací zařízení touchpad

- adaptér napájení do vozidla v případě potřeby

Záruka:

- v délce 3 roky pokrývající náhodné poškození zařízení

Software a licence budou dodány objednavatelem. Dodavatel zajistí instalaci do dodávaného HW