Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace, Černoleská 1997, 265 01 Benešov, IČO 61664715

Příloha č. 4

Specifikace předmětu veřejné zakázky: “Nákup kuchyňských skříněk pro odbornou učebnu ošetřovatelství“

| Název předmětu | Specifikace předmětu | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Horní skříňky š/v/h | 1000 x 500-580 x 300 mm dvoudveřová + 2 police 600 x 500-580 x 300 mm jednodveřová – pravá + 2 police 600 x 500-580 x 300 mm jednodveřová – levá + 1 police 500 x 500-580 x 300mm jednodveřová – pravá + 1 police | 2 1 1 1 |
| Spodní skříňky š/v/h | 1000 x 900 x500 mm dvoudveřová + 2 police 1000 x 900 x 500 mm dvoudveřová pod dřez + 1 police 600 x 900 x 500 mm zásuvková – 4 zásuvky 500 x 900 x 500mm výsuv na odpadkový koš výška včetně soklu a pracovní desky | 1 1 2 1 |
| Skříň š/v/h | 1450 x 2000 x 400mm dvoudveřová – posuvné dveře + 5 polic | 1 |

Všechny police budou výškově stavitelné s přednastavenou výškou

Barva provedení  - bílá

Lamino bílé, hladké, tloušťka 18 mm

Závěsy dveří s tlumením

Zásuvkové pojezdy – celo výsuv s tlumením

Úchytky – chrom, rozteč cca 10 cm

ABS hrany  - hrany korpusů 0,5 mm, hrany dveří 2 mm

Dřez obdélníkový nerezový s otvorem pro baterii a odkapávačem vpravo od baterie včetně sifonu (montáž dřezu na místě kvůli připojení vody a odpadu)

Pracovní deska – tloušťka 380 mm, délka 3 700 mm, dekor buk

Deska na zeď mezi vrchní a spodní skříňky – 3 700 x 500 mm, tloušťka 120 mm, dekor buk

Součástí dodávky bude doprava, montáž kuchyňských skříněk, výřez dřezu na místě montáže, připojení vody a odpadu a předání