# Technická specifikace

- Název akce :                    III/27516 Mcely - Loučeň

- Místo realizace akce :    silnice III/27516 Mcely - Loučeň   , okres Nymburk

Staničení:   0,000-0,983 a 2,283-3,900, délka úseku 2600 bm, průměrná šířka 5,5 bm,  plocha 14541 m²

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Mcely a Loučeň. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, na čemž se značnou měrou podílí nevhodné odvodnění komunikace současně je také zatížena těžkou nákladní dopravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu – dle rozpočtu.

Technologie opravy :

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 60mm ( napojení ), lokální sanace ( označení pracoviště DZ, doprava veškerého materiálu a strojů na pracoviště, příprava mechanizmů na pracovišti, rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku, urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu- 10% kamenivo, zřízení podkladu stabilizovaného pojivem – 4%cement 1% emulze a zhutnění – TP 208, příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště, zrušení dopravního značení s naložením značek na dop. prostředek, průkazní a přejímací zkoušky, odvoz techniky), bude provedena vyrovnávka, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. Provedení Vodorovného dopravního značení, vodící proužky, dělící čára apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2020.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do 31.10.2020

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty :

Vedoucí provozu : ……………………… Radek Salač, radek.salac@ksus.cz, 724 997 622

Provozní cestmistr: ……………………   Michal Veselý, micha.vesely@ksus.cz 702 233 566

Správní cestmistr : ………………………Ilona Novotna, ilona.novotna@ksus.cz 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace:

Zpracoval:  Jiří Vosáhlo, Michal Veselý