Technická specifikace

Název  akce:     II/114 Dobříš - Sanatorium

Místo realizace: silnice II/114 Dobříš, okres Příbram

Provozní staničení : od  26,844 – 27,790 km,  délka úseku  0,946 km,  prům.šířka 7,30 m,

plocha 7 173 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, v průtahu města Dobříše. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, vyjeté koleje, příčné zvlnění,sesedlé kraje, vozovka je několikrát vyspravovaná od výtluků. Hromadí se stížnosti občanů města Dobříše

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/114.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Čištění krajnic od nánosů včetně odvozu na skládku ,Frézování asfaltového krytu vozovky do hloubky 5 cm a to v celém úseku, sanace konstrukčních vrstev v propadlých  místech vozovky. vyrovnávka propadlých míst ACo 11+, očištění zametením, pokládka ACO 11+ v tl. 50mm včetně spojovacího postřiku.Výšková úprava kanalizačních vpustí. Proříznutí  příčných a podélných spar  a jejich zalití. Oprava se bude provádět po polovinách.VDZ – vodící proužky šíře 12,5 cm  – zřízení včetně předznačení, přechody pro chodce v plastu,šipky v křižovatce . Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60. měsíců

Platební podmínky:

Platba  bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu,který bude podepsán zástupci všech smluvních stran.

Termín realizace: 4 týdny

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedoucí provozu : Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, telefon 724216636

Vedoucí TSÚ: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr: Jan Langhans , jan.langhans@ksus.cz, telefon 723673073

Správní cestmistr:Martina Roubíková, martina.roubíková@ksus.cz, telefon 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Jan Langhans

15.2.2019