# HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET MOSTU Č.EV.2761-2

- Vymezení úkolu

Účelem posouzení je výpočet hladiny průtoku Q100 pro dimenzování mostu ev.č.2761-2.

- Výchozí podklady

  - výškové a polohopisné zaměření silnice a přilehlého terénu

  - hydrologické údaje pro vodoteč Bělá (ČHMÚ Praha, č.j. 1471/07/V z 17.12.2007)

  - CSN 73 6201 Projektování silnic a dálnic (př. XII. 2 ).

  - rekognoskace lokality

- Vlastní výpočet

Hydrologická data

#### Tok                                      : Bělá

Hydrologické číslo povodí   : 1  -  05  -  02  -  071

##### Hydrologický profil              :  silniční most v obci Malá Bělá,  ev. č. 2761-2 a 2761-1

Plocha povodí                     :  158,190 km2

N – leté průtoky

| N (roky) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN (m3 . s-1) | 5,0 | 8,0 | 13,2 | 18,1 | 23,7 | 32,4 | 40,0 | III. |

Průtok mostním objektem je dán vztahem dle vzorce Pavlovského  a  Chézyho rovnicí :

Q ≈ S × v  m 3⋅ s−1

v ≈ c × R12 × I1(2  m ⋅ s−1

kde :

Q  . . . . průtok  ( m3 . s-1 )

S . . . .  plocha průtočného průřezu  ( m2 )

b . . . .  šířka dna  ( m )

O . . .    omočený obvod  ( m )

R . . . .  hydraulický  poloměr  S /O   ( m )

I . . . . .  podélný sklon dna potoka

n . . . .   drsnostní   součinitel dle Pavlovského  Hodnoty n jsou převzaty z publikace „Hydraulika“, V.             Kolář, 1966

y  pro R < 1 = 1,5 . n1/2

y  pro R > 1 = 1,3 . n1/2

Výpočet je proveden dle těchto předpokladů :

-	návrhový průtok Q100 =  40,0 m3 . s-1 , tř. III., ČHP 1  -  05  -  02  -  071,  tok Bělá

-	stávající podélný sklon dna toku v délce 38,9 m nad a 28,9 m pod mostem činí

průměrný spád 0,27 %

-	dodržení stávající výškové úrovně nivelety vozovky a dna potoka v místě mostu

-	v ose koryta je rozdíl mezi maximální návrhovou hladinou vody a spodní hranou navržené

mostní konstrukce  0,50 m

Pro výpočet je uvažována hodnota Maningova součinitele drsnosti :

| materiál | Maningův součinitel drsnosti n |
| --- | --- |
| Dno koryta v mostním objektu dlažba z lomového kamene + vyspárování cementovou maltou, opěry mostu prostý beton | 0,025 |

Pro stávající mostní objekt byla sestrojena konzumpční křivka, ze které je patrné, že stávající mostní otvor pojme maximálně 23,68 m3/s, přičemž Q100 =  40,0 m3 . s-1 , tedy se musí změnit geometrie mostního otvoru (protože spád koryta je daný a je minimální).