POZICE: 1									          MNOŽSTVÍ: 1 ks

Rám:		Profil hliníkový stavební hloubka 72mm

Barva:		RAL8011 hnědá

Křídlo:		11 x pevně zasklený rám – fest

2 x křídlo vchodové sokl 150 mm – ven otevírané

Poutec:		6 x T-profil 84 mm AA720HI

Spojka:		4x spojka vnitřní bez dilatace

dilatace svisle 18 mm bez výztuhy

Rozšíření:	2 x zazdívací lišta 30 mm – okna

1 x zazdívací lišta 30 mm – vchodové dveře

Výplň:		13 x 7-18-7 Stratobel 33.2 6,8mm/18/Stratobel 33.2 6,8 mm (PTN+, Float), Argon

Výplň tl.:	13 x 32.0 mm

Pole + název otvírky:

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- vchodové dveře pravé hlavní ven otevírané

- vchodové dveře levé štulp ven otevírané

- pevně v rámu

- pevně v rámu

Kotvení:	na vruty

Hmotnost:	905 kg

Kování:		koule/klika s krytím, ocel 69-75, vložka FAB/35+55 5 kl. 3st, zavírač stříbrný s lištou a aretací

Poznámka:	zasklení oboustranně bezpečnostní dvojsklo, celkový čistý průchod 1630 x 2100 mm, čistý průchod hlavním křídlem 780 x 2100 mm.

POZICE: 2									          MNOŽSTVÍ: 1 ks

Rám:		Profil PVC stavební hloubka 73mm

Barva:		bílá

Křídlo:		4 x křídlo standard, sklopné

8 x bez křídla

Poutec:		6 x sloupek/příčka 102 mm

Spojka:		3 x spoj 6 mm s výztuží, nos venku

2 x dilatační spoj 22 mm s výztuží

Rozšíření:	2 x rozšíření pravé 30 x 73 mm bílý

1 x podkladový profil 30 mm bez výstupku pro parapet

Výplň:		12 x 4-16-7 Float 4 mm/16/Stratobel 33.2 6,8 mm (PTN+, Float), Argon

Výplň tl.:	12 x 27.0 mm

Pole + název otvírky:

- geze sklopné páka vlevo

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- geze sklopné páka vlevo

- pevně v rámu

- geze sklopné páka vlevo

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- geze sklopné páka vpravo

- pevně v rámu

Kotvení:	na vruty

Odvodnění:	dopředu

Hmotnost:	827 kg

Geze:		geze příslušenství – páka rám, bílé – 4 ks

Poznámka:	zasklení bezpečnostní sklo interiér

POZICE: 3									          MNOŽSTVÍ: 1 ks

Rám:		Profil PVC stavební hloubka 73mm

Barva:		bílá

Křídlo:		3 x bez křídla

2 x křídlo vchodové

Poutec:		1 x sloupek/příčka 102 mm

Spojka:		1 x spoj 6 mm s výztuží, nos uvnitř

1 x dilatační spoj 22 mm s výztuží

Rozšíření:	1 x podklad pro práh 30 x 73 mm bílý

Výplň:		5 x 4-16-7 Float 4 mm/16/Stratobel 33.2 6,8 mm (PTN+, Float), Argon

Výplň tl.:	5 x 27.0 mm

Pole + název otvírky:

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- vchodové dveře levé štulp dovnitř otevírané

- vchodové dveře pravé hlavní dovnitř otevírané

Kotvení:	na vruty

Odvodnění:	dopředu

Hmotnost:	312 kg

Kování:		klika/klika s krytím, bílá, vložka FAB VD 45/50 5 kl.

Poznámka:	zasklení bezpečnostní sklo interiér, celkový čistý průchod 1631 x 1909 + 20 mm od čisté podlahy, čistý průchod hl. křídlem 785 x 1909 + 20 mm od čisté podlahy

POZICE: 4									          MNOŽSTVÍ: 1 ks

Rám:		Profil PVC stavební hloubka 73mm

Barva:		bílá

Křídlo:		5 x bez křídla

2 x křídlo sklopné

2 x křídlo vchodové

Spojka:		6 x spoj 6 mm s výztuží, nos uvnitř

3 x dilatační spoj 22 mm s výztuží

Rozšíření:	1 x podklad pro práh 30 x 73 mm bílý

Výplň:		9 x 4-16-4 Float 4 mm/16/Planibel Top N+ 4mm, Argon

Výplň tl.:	9 x 24.0 mm

Pole + název otvírky:

- pevně v rámu

- geze sklopné páka vlevo

- geze sklopné páka vpravo

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- pevně v rámu

- vchodové dveře levé štulp dovnitř otevírané

- vchodové dveře pravé hlavní dovnitř otevírané

Kotvení:	na vruty

Odvodnění:	dopředu

Hmotnost:	486 kg

Kování:		klika/klika s krytím, bílá, vložka FAB VD 45/50 5 kl.

Geze:		geze příslušenství – páka rám, bílé – 2 ks

Poznámka:	zasklení klasické dvojsklo, celkový čistý průchod 1227 x 2029 + 20 mm od čisté podlahy, čistý průchod hl. křídlem 590 x 2029 + 20 mm od čisté podlahy

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÝCH PVC OKEN

- součinitel prostupu tepla okna Uw = max. 1,2 W/m2K,

- profilová třída „A“ dle ČSN EN 12608,

- minimálně pětikomorový systém,

- rovný profil (nezaoblený),

- barva oken: interiér bílá, exteriér bílá,

- stavební hloubka profilu min. 72 mm,

- dvojité dorazové těsnění černé barvy,

- izolační dvojsklo dle specifikace výpisu oken,

- hloubka zasklívací polodrážky min. 25 mm,

- plastový distanční rámeček „teplý“ černé barvy,

- ocelové pozinkované výztuže v rámu a křídle oken tloušťky materiálu min. 1,5 mm, u velkých prvků se zesílenou výztuhou dle předpisů daného předpisu výrobce systému a statického výpočtu,

- celoobvodové kování oken seřiditelné ve všech směrech se třemi bezpečnostními uzavíracími body pro zvýšenou odolnost proti vloupání, přizvedávač křídla, pojistka proti chybné manipulaci, poloha kliky u OS oken musí umožňovat  čtvrtou polohu kliky = mikroventilace,

- materiál oken musí vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 16312002 Sb., požadavek č. 3, bod a) uvolňování toxických plynů (stanovení VOC), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, dle vyhlášky č. 612003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, nutno doložit v nabídce zprávou o zkoušce akreditovaným ústavem (stanovení těkavých organických látek VOC).

Výše uvedené vlastnosti oken doložit technickými dokumenty (prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly, produktový list).