Soupis prací VZMR – „Oprava koupelny v objektu Domova Unhošť „

Jedná se o stavební opravy koupelny.

- Koupelna I. Patro - rozměry š,d,v, - 410 x 440 x 270 cm.

Vybourání dlažby- podlahy koupelny – zvýšení spádu podlahy koupelny k odpadovým kanálům.

Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 70

Oprava potrubí PVC odpadní, ohyby D 70

Montáž odpadových kanálů u sprch.

Provedeni hydroizolační stěrky pod dlažby dvouvrstvé

Penetrace podkladu pod dlažby

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm

Nalepení hydroizolační pásky pod sokl - 5 cm

Spára podlaha - stěna, silikonem

- Demontáž sádrokartonového stropu a po opravě odpadů koupelny z I. patra opětovná montáž.

Výmalba stropu.

Přesné určení rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

Oprava koupelny musí probíhat za plného provozu Domova a v co nejkratší době.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých materiálů a odpadů.

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník