Technická specifikace.

Název akce:			III/22918 Kounov optimalizace

Místo realizace:		silnice III/22918

Staničení:				km 6,000 – 7,040

plocha 1 790m², délka 1,040 km, šířka 0,5 – 6,0 m

uzlové body: 1214A106 – 1212A149

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy zatíženou osobní, autobusovou a těžkou nákladní dopravou 
v průjezdním úseku obce Kounov. Obec provedla po výstavbě kanalizace optimalizaci vozovky v celkové šíři 6,00 m. Předmětem zakázky je oprava zbývající část vozovky – přídatný pruh v délce cca 830,00 m s proměnlivou šíří 0,50 – 6,00 m. Tato část komunikace 
je v nevyhovujícím stavu, má nevyhovující podloží, povrch vozovky vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny a výtluky.

Základní popis akce:

Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Oprava bude prováděna za omezení provozu. Je možné počítat s částečnou uzavírkou. Projednání a realizaci DIO, případné zjištění inženýrských sítí. Bude provedeno odfrézování stávajícího krytu vozovky, sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (obsahující zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8 cm), výšková úprava vpustí, šachet a krycích hrnků, vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik (2x), pokládka asfaltové vrstvy v tloušťce 50 mm, zřízení VDZ – plast, retroreflexní. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.  Po ukončení stavby bude provedeno geodetické zaměření stavby.

Záruční doba:

36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: Předpokládaná doba realizace 4 týdny v roce 2020.

Přílohy: výkaz výměr, fotodokumentace.

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vedoucí TSÚ:		Karel Motal		karel.motal@ksus.cz,		723 500 384

Silniční technik:	Šárka Balážová	sarka.balazova@ksus.cz, 	607 584 721

Provozní cestmistr: 	Zdeněk Malec		zdenek.malec@ksus.cz, 	724 251 470

Správní cestmistr:	Jana Dražanová	jana.drazanova@ksus.cz, 	602 489 635

Zpracoval : Zdeněk Malec, provozní cestmistr

Jana Dražanová, správní cestmistr

Fotodokumentace: