- D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Dokumentace pro provedení stavby

- Seznam příloh:	- D.1.1.2  stávající stav-půdorys

- D.1.1.3  stávající stav – řez AA

- D.1.1.4  stávající stav – pohled západní

- D.1.1.5  bourací a demontážní práce

- D.1.1.6  bourací a demontážní práce řez AA

- D.1.1.7  nový stav půdorys

- D.1.1.8  nový stav řez AA

- D.1.1.9  nový stav – pohled západní

- D.1.1.10 prosklená stěna + dveře

- Datum:			06/2019

- Zpracoval:			sdružení inženýrů Q-Projekt

- Bohuslava ze Švamberka 8/1229

- 140 00, Praha 4

# Úvod

- Akce:	Stavební úprava vstupu

- Místo:	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21

- Investor, stavebník: 	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, Praha 5, 150 21

Generální projektant:		sdružení inženýrů Q Projekt

Bohuslava ze Švamberka 8/1229

140 00, Praha 4

- tel/fax: 261 216

- Vypracoval: 	stavební část:		Ing. Jan Macek

- ověřil: 			Ing. Jaroslav Borovička

- Elektroinstalace: 		Ing. Josef Morčuš

- PBŘS: 			Antonín Jelínek

- EPS:				 Jana Vybíralová

- VZT: 				Pavel Záruba

- Stupeň dokumentace:	dokumentace pro provedení stavby

- Výchozí podklady :	dokumentace pro povolení stavby

- Obsah:

1	Úvod	2

2	Architektonický záměr	4

3	Popis stávajícího stavu	4

4	Popis stavby	4

4.1	PRŮZKUMY A SONDY	4

4.2	BOURACÍ PRÁCE	4

4.3	STAVEBNÍ PRÁCE	4

4.4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	5

4.5	PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA	5

4.6	DVEŘE	5

4.7	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	5

INTERIÉR	5

# Architektonický záměr

Architektonickým záměrem je modernizace vstupu C z ulice Preslova, jak z hlediska komunikačního, tak z hlediska vzhledového. Zásadní změna je v rozšíření počtu komunikačních toků z jednoho centrálního a jednoho postraního na jeden centrální a dva postraní. Tímto způsobem bude docíleno samostatného odbavení zaměstnanců a návštěvníků přes dva turnikety. S tím budou spojeny jak stavební tak interiérové úpravy. Tyto úpravy spočívají v nové exteriérové prosklené stěně z hliníkových profilů v odstínu šedé se třemi vstupy. Tato stěna bude zapuštěna o 50 mm od líce předsazených bočních stěn u vstupu a bude přisazena ke stropu. Z nově vzniklého zádveří budou návštěvníci vstupovat oddělenými dveřmi do prostoru, kde bude recepční, který je odbaví. Zaměstnanci budou vstupovat, taktéž pro ně určenými krajními dveřmi. Centrální komunikační tok bude sloužit pouze ke společnému  odchodu zaměstnanců, návštěvníků případně pro návštěvu invalidů.

V rámci této akce budou dále prostory vymalovány osazeny novým osvětlením a teplovzdušnými jednotkami.

# Popis stávajícího stavu

Dotčené prostory se nacházejí v západní fasádě objektu a jsou označeny z exteriéru jako vstup C. Jedná se o vstupní prostor do objektu.

Vstup je zvýrazněn dvěma předsazenými masivními stěnami, které ho z obou stran vymezují a zároveň slouží jako nosné prvky pro rámové železobetonové zastřešení, které je předsazeno před tyto stěny jako konzola. Ve vstupních prostorách již v minulých letech proběhla stavební úprava, která spočívá ve vytvoření zádveří, které je umístěno centrálně jako předsazená  celoprosklená konstrukce do hliníkových rámů s dvěma posuvnými dveřmi s tepelněizolačním dvojsklem. Ve vnitřním prostoru je po levé straně recepční pult, nad kterým je skleněná rampa s osvětlením, k recepčnímu pultu přiléhá turniket, centrálně na vstup je osazena dvoukřídlá branka na kterou navazuje dělící prosklená stěna. Prostor je vybaven požárním hasicím přístrojem. Nad proskleným vstupem je osazena teplovzdušná elektrická clona za obslužným pultem jsou dva deskové radiátory.

# Popis stavby

## PRŮZKUMY A SONDY

Před vlastní projektovou činností proběhl nedestruktivní stavebně technický průzkum se zaměřením předmětných prostor.

## BOURACÍ PRÁCE

Před bouracími pracemi proběhnou vyklízecí a demontážní práce. O demontovaném vybavení rozhodne investor. Jedná se o obslužný pult, dělící stěnu, osvětlení, výplně otvorů, teplovzdušnou clonu atd.

Z hlediska bourání se bude jednat pouze o demontáž nepůvodní SDK konstrukce, dočasnou demontáž venkovní kamenné velkoformátové dlažby, navazujících dlažebních kostek, demontáž předsazeného nepůvodního vstupního zádveří, prosklených fixních stěn. Vyfrézování drážek jak v podlaze, stropu tak ve stěnách včetně provrtání prostupů ve stěnách pro silnoproudé a slaboproudé rozvody.

## STAVEBNÍ PRÁCE

Po bouracích pracích bude venkovní dlažba a kostka přeloženy tak, jak je v grafické části projektu. Budou uloženy do nového pískového lože. Do drážek budou nataženy slabo a silnoproudé rozvody následně budou zapracovány a začištěny, jedná se hlavně o oddělené drážky v podlaze, které budou zality teracovou směsí, která svou strukturou a barevným pojednáním bude co nejvíce podobná stávajícímu teracu. Budou osazeny posuvné prosklené dveře a prosklená stěna. Dotčené prostory budou vymalovány v bílém odstínu.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Pouze bude nově vyskládána stávající velkoformátová dlažba se stávajícími dlažebními kostkami a s tím spojená úprava podloží.

## PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA

Vstupní nová prosklená stěna do objektu bude tvořena nosnými eloxovanými hliníkovými profily, do nichž bude osazeno bezpečnostní tepelněizolační dvojsklo se třemi posuvnými dvoukřídlými dveřmi. Tyto dveře se budou otvírat na pohybové čidlo, budou vybaveny možností uzamknutí. Ve střední části nad posuvnými dveřmi bude nápis s označením vstupu C. Dveře budou napojeny na EPS systém objektu a budou vybaveny záložními zdroji. Nad každými dveřmi bude osazena elektrická tepelná clona. V horní části bude přisazena lišta ve stejném materiálovém a barevném provedení pro vedení silových a slaboproudých rozvodů. Dveře budou vybaveny bezpečnostními prvky proti skřípnutí.

## DVEŘE

Nové dveře budou dvoukřídlé posuvné s tepelněizolačním bezpečnostním dvojsklem otvírané pomocí pohybového čidla. Rámy budou taktéž z eloxovaného hliníku. Dveře budou vybaveny bezpečnostními prvky proti skřípnutí a osazeny záložními zdroji s možností napojení na EPS.

## INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Z inženýrských sítí budou dotčeny silnoproudé elektrorozvody a slaboproudé rozvody EPS. Stávající elektro rozvaděč v recepci bude opláštěn novou konstrukcí s přístupovými dvířky.   Ve stěnách, stropech, podlahách a lištách budou nataženy nové silnoproudé a slaboproudé rozvody k osvětlení, k topným clonám, k posuvným dveřím atd. Veškeré zařízení (dveře, branka, turnikety) budou napojeny na stávající EPS systém objektu novými rozvody, které budou v souladu s nově vypracovaným PBŘS.

### INTERIÉR

Dodávkou tohoto projektu nejsou: obslužný pult, židle, dělící stěna, turnikety, vstupní branka, stoličky, květníky, stolek a pohovka.

Výše popsané prvky jsou v tomto projektu graficky naznačeny pouze ilustračně. K budoucím turniketům a brance budou dotaženy požadované slabo a silnoproudé rozvody.

Naopak stropní osvětlení jak interiérové tak exteriérové bude součástí této dodávky. Nový interiérový prvek bude kapotáž stávajícího elektro rozvaděče. Bude z desek na bázi dřeva s přístupovými uzamykatelnými dvířky z nerezu.

V Praze dne 06/2019 vypracoval Q PROJEKT, Ing. Jan Macek a kol.