Příloha č. 6 – Výzvy k podání nabídky

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

„Dodávka, instalace, nastavení a zprovoznění páskové knihovny s příslušenstvím“

Obsah

1.	Vymezení předmětu zakázky	- 3 -

2.	Specifikace páskové knihovny LTO	- 4 -

2.1.	Technické požadavky	- 4 -

2.2.	Požadavky na obsluhu a správu	- 4 -

3.	Specifikace serveru pro backup a recovery SW	- 5 -

# Vymezení předmětu zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka HW, podpůrného SW, spotřebního materiálu a služeb pro zálohování dat na pásková média typu LTO. Dodávka HW se skládá z centrální jednotky (případně rozšiřujících modulů), LTO modulů, serveru pro backup SW, včetně veškerého potřebného instalačního a propojujícího materiálu (LTO knihovna – backup server – infrastruktura objednatele). Dodávka podpůrného SW obsahuje OS pro backup server. Dodávka spotřebního materiálu obsahuje LTO média, Cleaning LTO média. V rámci dodávaných služeb se očekává maitenance výrobce na veškerý dodaný HW po dobu 7 let od dodání technologie v rozsahu NBD 10x5. Dále je poptávaná kompletní instalace a konfigurace páskové knihovny.  Školení administrátorů a správců je nedílnou součástí dodávky.

Poptávané řešení je náhradou současného již nevyhovujícího zařízení Dell PV ML 6020 LTO. Dodávaná zařízení budou instalována do technických místností zadavatele.

Součástí zakázky bude implementace a konfigurace zařízení. Samostatná správa zařízení bude následně plně v gesci Odboru informatiky. Zadavatel předpokládá, že dodavatel v rámci této zakázky předá veškerou provozní dokumentaci a realizuje dodávku tak, aby zadavateli nevznikli žádné dodatečné náklady. Součástí poptávaného řešení budou všechny instalační, konfigurační a revizní práce. Zadavatel v rámci akceptace bude požadovat ověření funkčnosti zařízení a školení obsluhy zařízení (administrátorské – správa zařízení, vzdálená správa, uživatelské – výměna pásek, základní obsluha zařízení.

| Podrobné členění |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komponenty knihovny |  |  |
| Zálohovací knihovna | 1 ks |  |
| LTO8 FC-HH Tape Drive | 3 ks |  |
| 2M Rack Power Cord C13/C14 12A | 1 ks |  |
| Redundant Power Supply | 1 ks |  |
| LTO8 Tape Labels, 1-200 | 1 ks |  |
| Rails for Rack mount | 1 ks |  |
| Komponenty rozšiřujícího modulu |  |  |
| Rozšiřující modul pro zálohování - Expansion (Expansion Interconnect Cable included) | 1 ks |  |
| LTO8 FC-HH Tape Drive | 1 ks |  |
| 2M Rack Power Cord C13/C14 12A | 1 ks |  |
| Redundant Power Supply | 1 ks |  |
| Rails for Rack mount | 1 ks |  |
| Backup Server |  |  |
| Backup server (podle specifikace v kapitole 3) | 1 ks |  |
| Spotřební materiál |  |  |
| LTO8 Tape Media, 5 Pack, Cust Kit | 10 ks |  |
| LTO Tape Cleaning Cartridge -Includes Barcode – Kit | 4 ks |  |
| 5M LC-LC Multimode Optical Fibre Cable (Kit) | 4 ks |  |
| Metalický kabel CAT6 – 7 m | 4 ks |  |
| Služby |  |  |
| Servisní podpora na všechna zařízení 7 let v režimu NBD. |  |  |
| Uvedení do provozu (Instalace a konfigurace zařízení) |  |  |
| Školení správců a administrátorů |  |  |

# Specifikace páskové knihovny LTO

## Technické požadavky

Poptávka vychází z potřeby bezpečného dlouhodobého zálohování velkého objemu dat IS Krajského úřadu Středočeského kraje. Systémy jsou provozovány v prostředí postaveném na technologii HCI, tzn. je požadovaná kompatibilita s touto technologií. Zařízení musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaných v tabulce níže.

| Technické požadavky |  |
| --- | --- |
| Technologie LTO | LTO 8 |
| Počet LTO jednotek | 4 (možno v konfiguraci 3 v knihovně + 1 v rozšiřujícím modulu) |
| Minimální konfigurace | min. 4 LTO jednotky 8Gb FC min. 72 pozic pro LTO kazety |
| Možnost dalšího rozšíření | rozšíření min. na 272 pozic pro LTO kazety a celkem 21 LTO jednotek poloviční výšky |
| Použitelná média | LTO-7, LTO-8 typu M, LTO-8 |
| Přenosové rychlosti (na jeden disk; nativně) | LTO-7: 300 MB/s, 1080 GB/h LTO-8: 300 MB/s, 1 080 GB/h (poloviční výška) LTO-8: 360 MB/s, 1 296 GB/h (plná výška) |
| Škálovatelnost | knihovna - 384 TB (nativně) rozšiřující moduly - 480 TB (nativně) |
| Formát | Montáž do racku |
| Redundantní napájení | Možnost nainstalování dalšího zdroje u všech zařízení |
| Datové rozhraní | 8 Gb FC |
| Čtečka čárových kódů | Standardní formát |
| Kompatibilita se zálohovacím SW | Dell EMC Networker |
| Web a jednotka RMU pouze pro aktualizace kódu knihovny | Ano |

## Požadavky na obsluhu a správu

Správa zařízení bude možná přímo z předního panelu s displejem, a nebo pomocí webového GUI rozhraní, které bude umožňovat veškerou správu zařízení, včetně aktualizace Firmware. Obsluha a správa zařízení musí splňovat specifikace uvedené v tabulkách níže.

| Obsluha a správa |  |
| --- | --- |
| Uživatelská rozhraní pro obsluhu a správu | Ovládací panel Webové rozhraní Remote management unit |
| Funkce dostupné přes ovládací panel | Kontrola stavu systému Spuštění diagnostiky Prohlížení systémových protokolů Kontrola a nastavování konfigurací Ověření operací jednotky Čistění jednotky (Tato funkce není povinná, musí být ale dostupná z ovládacího SW) Spuštění inventarizace (Tato funkce není povinná, musí být ale dostupná z ovládacího SW) Správa systému (Import, export, přesun pásek, LAN, Library, driver konfigurace) |
| Funkce dostupné přes webové rozhraní pro vzdálený přístup | Kontrola stavu systému Prohlížení systémových protokolů Kontrola a nastavování konfigurací Ověření operací jednotky Spuštění inventarizace Správa systému Upgrade firmware jednotky a knihovny přes RMU jednotku |
| Kompatibilita s prohlížeči | Edge, Chrome, Firefox |
| Připojení (pro správu zařízení) | 1000/100/10 BaseT |
| Podpora Šifrování | LME - Library Managed Encryption (včetně aktivační licence) AME - Application Managed Encryption |

# Specifikace serveru pro backup a recovery SW

Server je určen jako náhrada současného serveru pro provoz backup and recovery sw Networker. Server musí být v konfiguraci plně kompatibilní s dodávanou páskovou knihovnou, technologií HCI a celkovou infrastrukturou zadavatele. Dodávané řešení musí být v souladu se specifikací níže.

| Specifikace na backup a recovery server |  |
| --- | --- |
| Procesor | Intel Xeon 4208 nebo vyšší |
| RAM | 64GB RDIMM dual channel with ECC (4x16), případně vyšší |
| Raid řadič | Raid controler SAS 6GB/s support raid 0,1,5,10,50,60 |
| Úložiště | Min. 2x SSD – 240 GB |
| Redundantní napájení | Ano |
| OS | Win 2019 server std. x Core dle fyzicky dodaného serveru |
| Montáž | rack, maximální velikost 2U |
| Obsluha | Vzdálená zpráva přes http a 1GBE BaseT licencovaná |
| Připojení | 2x 10GBE BaseT |
| Datové rozhraní | 4x FC 8GB |
| Záruka | 7letá 10x5 NBD |