# Technická specifikace

- Název akce :                    III/3297 Sokoleč

- Místo realizace akce :    silnice III/3297 Sokoleč, okres Nymburk

Staničení:   3,432-4,780 km, délka úseku 1348 bm, šířka prům.  6,4 bm,  plocha 12350 m²

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Sokoleč. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, na čemž se značnou měrou podílí nevhodné odvodnění komunikace současně je také zatížena těžkou nákladní dopravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu – dle rozpočtu.

Technologie opravy :

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, částečná sanace konstrukčních vrstev, provedení vyrovnávky, očištění , spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Obnova VDZ – 2x vodící čára, středová čára ( tl. 12 cm), přechody pro chodce, a šikmé rovnoběžné čáry v křižovatce se silnicí III/32912. Návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2017.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do 31.12.2017

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty :

Vedoucí provozu : ………………………Jiří Procházka, jiri.prochazka@ksus.cz, 724 877 630

Provozní cestmistr: ……………………   Jiří Vosáhlo, jiri.vosahlo@ksus.cz 606 609 892

Správní cestmistr : ………………………Eva Ryglová, eva.ryglova@ksus.cz 723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace:

Zpracoval:  Jiří Vosáhlo