Technická specifikace

Název akce: :  III/00716 Buštěhrad, oprava komunikace

Místo realizace: silnice III/00716  v průtahu obcí Buštěhrad na okr. Kladno

Staničení: od 0,000 až 0,826 km, délka úseku 0,826 km, prům. šíře cca 6,0m, uzlové body 1223A159  1223A115

Opravovaný úsek silnice III/00716

1223A159

1223A115

III/00716 Buštěhrad, oprava komunikace

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v průtahu města Buštěhrad. Komunikace je v špatném stavu po pokládkách inženýrských sítí a vlivem dopravy. Tato silnice zajišťuje provoz v městě Buštěhrad. Komunikace III/00716 vykazuje na povrchu velké množství plošných deformací, rozpad obrusné vrstvy, mozaikové a síťové trhliny, výtluky, odlámané kraje a výškové poklesy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/00716

Rozsah prací bude specifikován v rozpočtu a výkazu výměr.

Technologie opravy:

Bude provedeno odfrézování původního asf. krytu v tl. do 60 mm (pro posouzení tl. frézování doporučujeme provést kopané sondy), provedení očištění, spojovací postřik, vyrovnávka 
a pokládka ABS v tl. 50 mm, provedení sanace konstrukčních vrstev tl.35cm. Výšková úprava inženýrských sítí. V prostoru mateřské školky je zvýšený přechod pro chodce, který je nutné zachovat. Záměr je nutné konzultovat s městem Buštěhrad. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Provedení vodorovného značení-vodící proužky v plastu.

Projednání a realizaci DIO, zjištění inženýrských sítí apod.

Provedení veškerých prací bude podle platných ČSN 73 6121, 73 6123, 73 6124, 73 6126, 73 6131, ČSN EN 12108, a TP 170 atd.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a předání vedených dokladů

(stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) uvedených v předávacím protokolu.

Termín realizace: 6 týdnů v roce 2017

Přílohy:

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace: