FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, IČ 038 05 433 tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :        „Sanace MOK na p.p.č. 1726-k.ú. Milovice „- I. ETAPA

Druh stavby :             UDRŽOVACÍ PRÁCE

Investor :                    Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Místo stavby :           MOK – Milovice – p.p.č. 1726, 1715, 1709/1

k.ú. Milovice nad Labem

Stavební úřad :           Milovice

Speciální stavební úřad: Nymburk

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Schválil :                     ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

- Datum :                       06 / 2020

- B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  Z P R Á V A

- Dokumentace

- – pro provedení stavby

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Zájmové území leží v intravilánu města Milovice na místní obslužné komunikaci, která tvoří předmět díla tj. oprav. Vlastní území je součástí původního vojenského areálu. Stávající místní obslužná komunikace je situována na p.p.č. 1726 – k.ú. Milovice nad Labem. Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa ani vodních toků. Přehled pozemků dotčených stavbou je uveden v další části projektové dokumentace. Stavba – komunikace je užívána jako silnice, je v souladu s územím stavby. Stavba je umístěna v původním zastavěném území, v současné době byla již provedena demolice – odstranění původních objektů přilehlých ke komunikaci. .

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem

Charakter stavby není věcně v rozporu s ÚP ani žádnými jinými plánovacími podklady ( jedná se o udržovací práce). Stavba nemá přímou vazbu na regulační plány, jejím provedením nedojde ke změně v účelu stavby, stavba není v rozporu se stávajícím územním plánem. Po dobu výstavby bude však nutná úprava resp. regulace provozu na komunikacích, vzhledem k omezení provozu a k umístění stavby bude provoz silniční dopravy nutné regulovat již na příjezdech do řešené oblasti.

Na stavbu nebude nutné vydávat územní rozhodnutí, není nutné plnit podmínky územního rozhodnutí popř. územního souhlasu – tyto nebudou vydány. I. etapa řeší udržovací práce komunikace – asfaltové povrchy a krajnice. Projektová dokumentace navazuje na projekt sanace komunikace, rozsah prací však odpovídá pouze udržovacím pracím.

Stavba probíhá v zastavěném území, jedná se o udržovací práce stávajícího objektu ve stávající původně zastavěné oblasti (původní pozemní objekty byly odstraněny), nebude nutné žádat o souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu ( ZPF ). Stavba není umístěna na pozemku ZPF. Dle územního plánu je výstavba navrženého druhu staveb v souladu s územním plánem. Na navrženou stavbu nebylo vydáno žádné předchozí rozhodnutí. Nebude nutné vydávat stavební povolení jedná se o udržovací práce.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Jedná se o stávající stavbu, která je v souladu s územně plánovací dokumentací, úkoly územního plánování, na stavbu bylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba je užívána v souladu s původními rozhodnutími.

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Předmětem stavby – I.etapy jsou udržovací práce stávajícího objektu komunikace, nebylo nutné provádět geotechnický ani hydrogeologický průzkum, nebyl proveden hydrogeologický průzkum, provedením průzkumných vrtů a kopaných sond firmou Experis DSKM, s.r.o. nebyla zjištěna zvýšená hladina podzemní vody, místo stavby není zdrojem nerostných surovin.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

V rámci stavby nebyly provedeny žádné speciální průzkumy, bylo provedeno zaměření generálním projektantem, nebylo nutné provádět geologický popř. hydrogeologický průzkum, nebyl proveden radonový průzkum, vzhledem ke stavu konstrukcí a prohlídce projektantem nebyl proveden diagnostický průzkum konstrukcí, nebylo nutné provádět korozní průzkum. Stavebně historický průzkum stavby – nebyl proveden, nejedná se o kulturní památku, stavba není v památkové rezervaci, ani v památkové zóně. Stavbou nedojde ani ke změně charakteru stavby. Závěry vrtného průzkumu a průzkumu na základě kopaných sond tvoří samostatnou část projektové dokumentace – viz zjištění technického stavu komunikace zpracované firmou Experis DSKM, s.r.o. Zpracovaná zpráva byla použita jako základní informace o stavu konstrukcí, navržené řešení dle zprávy neřeší kompletní sanaci komunikace, návrhy dle zprávy jsou ve zpracované projektové dokumentaci použity jen částečně. Bylo provedeno zjištění průběhu inženýrských sítí. Přestože se v I. etapě jedná o udržovací práce bude nutné před zahájením stavby požádat o vytyčení inženýrských sítí, vzhledem k původnímu využívání území je doporučeno provádět kopané sondy před strojními výkopy – je však předpoklad vzhledem k udržovacím pracím, že rozsáhlé výkopy – hlavně do hloubky nebudou prováděny. (bude určeno dle skutečného průběhu inženýrských sítí.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stávající stavbu – resp. udržovací práce na stávající komunikaci, ochrana není dále řešená. V řešeném území se nenachází ochranná pásma vodních děl, nejedná se o záplavové území, v řešeném území jsou ochranná pásma části inženýrských sítí – podzemní vedení VN, NN, vodovodu apod.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Tuto část není nutné řešit.

h) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu výstavby bude nutné zajistit stálé udržování čistoty okolních komunikací ( hlavně při provádění zemních prací). Stavba nebude oplocena, bude pouze zamezeno vstupu na staveniště uzavřením vjezdů na stavbu.

Po dokončení stavby – udržovacích prací, bude uvedena do původního stavu okolní zeleň popř. v případě narušení např. místních komunikací tyto budou uvedeny do původního stavu. Stavba svým obsahem nezmění odtokové poměry v území. Součástí udržovacích prací není detailní řešení odvodnění komunikace.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

Vzhledem k charakteru stavebních prací nejsou požadavky na asanace. Ke kácení dřevin dojde v min. rozsahu  a to náletových dřevin ve vzdálenosti 1,0 m od vozovky – v místě navržené stavby se nachází náletová zeleň – křoví a stromky malých průměrů, vzhledem k rozsahu udržovacích prací nebude požadavek na kácení dřevin.

Demolice zahrnují bourací práce stávajících asfaltových ploch v místě navrhované stavby resp. odfrézování asfaltových vrstev vozovky.

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Tato část není řešena, stavba se nenachází na pozemcích ZPF ani na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

k) Územně technické podmínky.

Vstup na parcelu stavebníka je z místní obslužné komunikace v obci Boží Dar resp. z komunikace III.třídy č. III/27212 a III/3321. Stávající vjezd na parcelu stavebníka je z výše uvedených komunikací. Všechny práce budou probíhat na parcele stavebníka. Stavba je napojena na technickou infrastrukturu – dopravní napojení, pro účely stavby budou využívány mobilní zdroje el. energie – elektrocentrály, cisterny jako zdroj vody apod.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Není řešeno, nevzniknou další investice. Stavba resp. její provádění udržovacích prací neovlivní výrazně další činnosti v řešeném území.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí a umísťuje

- 1726 - 7411 m2- ( celková výměra pozemku )- ostatní plocha – využití – ostatní komunikace, k.ú. Milovice nad Labem, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

- 1709/1 - 198477 m2- ( celková výměra pozemku )- ostatní plocha – využití – jiná plocha, k.ú. Milovice nad Labem, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

- 1715 - 15273 m2- ( celková výměra pozemku )- ostatní plocha – využití – jiná plocha, k.ú. Milovice nad Labem, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavba zasahuje do stávajícího ochranného pásma, bude nutné požádat před zahájením stavby o vytyčení podzemního vedení – viz situace stavby, tj. skutečného průběhu vedení. Dále tato část není řešena. Nevznikne požadavek na nová ochranná a bezpečnostní pásma -  viz vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci.

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

- není řešeno, po provedení sanace bude nutné provádět pravidelnou údržbu      komunikace

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

- stavba je součástí sítě místních účelových komunikací, dále tato část není řešená.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby – I.etapy udržovacích prací

a) Jedná se o stávající stavbu – místní obslužnou komunikaci, navržené stavební úpravy – zahrnují pouze udržovací práce na asfaltových částech vozovky a přilehlých nezpevněných krajnicích – nedojde ke změně v užívání stavby. Navržená stavba je umístěna na stávající místní obslužné komunikaci v Milovicích (u Nymburka) na pozemkové parcele č. 1726.. Komunikace resp. řešený úsek místní komunikace vede z okrajové části Milovic ( v blízkosti původního vojenského letiště Milovice) směrem k obci Milovice – Boží Dar. Stávající komunikace je ve směru staničení v podélném sklonu – stoupání cca 0,7 % , stávající příčný sklon vozovky je dle směrových poměrů – tento neodpovídá požadavku na příčný sklon komunikace – v návrhu řešení je navrženo dle norem. Stávající místní obslužná komunikace je s asfaltovým povrchem. Celková délka řešeného úseku je cca 650 m. Komunikace je šířky cca 6,5 m.

Stávající příčný sklon vozovky je v přímé cca 1,6%, v oblouku je jednostranný. Komunikace vykazuje na řadě míst narušení. Na 2/3 je celoplošné narušení asfaltových vrstev – příčné a podélné trhliny, výtluky v obrusné i ložné vrstvě, narušené krajnice – vykazují neúnosnost. Je patrná nedostatečná tloušťka obrusné vrstvy vozovky, komunikace není řádně odvodněná. Chybí vodorovné dopravní značení resp.je v nevyhovujícím stavu. I.etapa řeší pouze udržovací práce což je výměna asfaltových vrstev vozovky a to v části – cca 320 m bude nově provedena ložní i obrusná vrstva včetně nezpevněné krajnice, ve zbývající části bude provedena nová obrusná vrstva s lokálním opravením trhlin a výtluků.

V přípravě projektové dokumentace na kompletní sanaci komunikace ( předchozí stupeň projektové dokumentace) bylo provedeno posouzení -  diagnostický průzkum komunikace firmou Experis DSKM, s.r.o., který tvoří část podkladů pro návrh řešení opravy komunikace.  Na základě vizuálních prohlídek je nutné konstatovat, že tloušťky asfaltobetonových vrstev, včetně penetračního makadamu jsou minimální, podkladní vrstvy jsou vyhovující, varující je však nízký modul přetvárnosti u sond ( sonda č.1), měření nebyla provedena statickou metodou, pouze orientační metodou, čímž výsledky nemusí odpovídat skutečnosti, je malá tloušťka penetračního makadamu a jak již bylo popsáno výše, je nutné řešit i neúnosné krajní části vozovky.

Stavba je řešená jako jeden stavební úsek, dokumentace je pro účely udržovacích prací – oprav a pro výběr zhotovitele stavby.

b) účel užívání stavby

- stavba je užívána jako místní obslužná komunikace

c) trvalá nebo dočasná stavba

- jedná se o trvalou stavbu

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby, stavba není řešená z hlediska požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Tato část není již dále řešena.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stanoviska dotčených orgánů tvoří dokladovou část projektové dokumentace a případné závěry tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

Navržená stavba je umístěna na stávající místní obslužné komunikaci v Milovicích (u Nymburka) na pozemkové parcele č. 1726.. Komunikace resp. řešený úsek místní komunikace vede z okrajové části Milovic ( v blízkosti původního vojenského letiště Milovice) směrem k obci Milovice – Boží Dar. Stávající komunikace je ve směru staničení v podélném sklonu – ve stoupání, stávající příčný sklon vozovky je dle směrových poměrů – tento neodpovídá požadavku na příčný sklon komunikace – v návrhu řešení udržovacích prací je navržena úprava příčného a podélného sklonu dle požadavku norem.

Stavba je řešená jako jeden stavební úsek, dokumentace je pro účely udržovacích prací – oprav a pro výběr zhotovitele stavby.

Popis stávajícího stavu komunikace: ( pozn. Je použito staničení dle projektu)

Jedná se o stávající místní obslužnou komunikaci s asfaltovým povrchem. Celková délka řešeného úseku je cca 650 m. Stávající komunikace je šířky cca 6,5 m, ve směru staničení je v mírném stoupání cca 0,4-0,7 %, na konci úseku je podélný sklon cca do 4%. Stávající příčný sklon vozovky je v přímé cca 1,6%, v oblouku je jednostranný. Komunikace vykazuje na řadě míst narušení.

Převážná část stávající komunikace vykazuje souvislé poruchy, proto je uvažováno s rekonstrukcí vozovky – I. etapa řeší pouze udržovací práce, které zahrnují údržbu – výměnu asfaltových částí vozovky a to obrusné a v části i ložní vrstvy.

Komunikace – vozovka vykazuje následující narušení:

Podélné a příčné trhliny- rozsah téměř v celém úseku, v části st.km 0.000-0.320 se objevují rozsáhlé trhliny a výtluky – bude nutná oprava - vyfrézování porušené vrstvy v okolí výtluku a provedení vysprávky asfaltovou směsí stejného typu. Protože v daném úseku je větší množství výtluků, je navržena výměna obrusné vrstvy, stejně tak i ložní vrstvy. – viz další  části PD.

.

- Plošné trhliny – až výtluky – viz výše

- V části komunikace je vozovka porušená celoplošně. -

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Nejedná se o změnu stávající stavby. Dále není tato část řešená.

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod.,

( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stávající stavbu ochrana není dále řešená.

i)základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Navržená stavba – udržovací práce, nepotřebuje žádné energie, dešťová voda bude odváděna navrženým podélným sklonem vozovky a navrženými příčnými sklony – tj.v přímé oboustranný sklon 2,5 % a v oblouku jednostranný sklon 2,5 %. Odvodnění není součástí udržovacích prací, je navrženo v komplexní dokumentaci na sanaci celé stavby. Stavba neprodukuje žádné odpady, není řešená třída energetické náročnosti vzhledem k charakteru stavby.

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba ( udržovací práce) bude řešená jako jeden stavební objekt. Výstavba bude probíhat na pozemcích stavebníka a to na p.p.č. 1726, 1715, 1709/1 – k.ú. Milovice nad Labem). Předpokládaná lhůta výstavby jsou cca 2 měsíce. Materiály pro stavbu budou ukládány resp. skladovány na výše uvedeném pozemku.

Stavba bude řešena jako jeden stavební objekt, jedná se o I. etapu provádění sanace komunikace a to pouze udržovací práce, které zahrnují obnovu asfaltových vrstev komunikace a úpravu stávajících nezpevněných krajnic. Další  rozdělení na dílčí pracovní etapy a to z důvodu omezení provozu, bude záležet na rozsahu uzavírky resp. omezení provozu. základní návrh dopravně inženýrských opatření je součástí projektové dokumentace.

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

Stavba nebude užívána předčasně ani prozatímně, resp. nebude proveden zkušební provoz. Jedná se o stávající stavbu komunikace – udržovací práce. Provoz může na komunikaci probíhat i po dobu výstavby a to s omezením – je však navržena kompletní uzavírka z důvodu postupu prací a celistvosti – návaznosti prací. - viz DIO.

l) orientační náklady stavby.

- orientační náklady stavby činí cca 4 mil. Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Jedná se o stávající stavbu resp. udržovací práce na stávající komunikaci, není nutné řešit územní regulaci, stavba je v souladu s územním plánem, nedojde ke změně v účelu využití stavby. Prostorově nedojde ke změně prostorového rozsahu stavby, navrženou opravou nebude komunikace rozšířena.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

V rámci stavebních úprav budou provedeny udržovací práce narušené komunikace. Řešený úsek je v situaci vyznačen souřadnicemi a staničením délka řešeného úseku je cca 643 m. Udržovací práce komunikace zahrnují řešení nezpevněných krajnic a celoplošnou výměnu asfaltových vrstev – tj. v části 0.000 – 0.320 výměnu obrusné i ložní vrstvy ( včetně sanace trhlin a výtluků), ve zbývající části výměnu obrusné vrstvy – včetně sanace trhlin a výtluků.

Udržovací práce ve staničení cca 0.000-0.320

Na celém úseku uvedeného staničení je navrženo kompletní odstranění asfaltových vrstev – tj. obrusné a ložní vrstvy – v tloušťce cca 100 mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním. V rámci údržby je navržena následující skladba vozovky:

- Asfaltový beton pro  obrusné vrstvy ACO 11+ ……………..   tl. 40 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí  PS-C………… 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ ………………………tl. 60 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí PS-C…………  0,4 kg/m2

- Recyklovaná vyrovnávací vrstva- AB frézing (R materiál)- tj.asfaltový recyklát)

Celoplošná oprava- rozsah použití bude stanoven po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce povrchu – viz níže uvedená poznámka. Součástí udržovacích prací je oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev ve výše uvedeném rozsahu.

Udržovací práce ve staničení cca 0.320 – 0.64379 ( KÚ)

Na celém úseku uvedeného staničení je navrženo kompletní odstranění asfaltových vrstev – tj. obrusné  – v tloušťce cca 50 – 80 mm mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním. V rámci údržby je navržena následující skladba vozovky:

- Asfaltový beton pro  obrusné vrstvy ACO 11+ ……………..   tl. 40 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí  PS-C………… 0,4 kg/m2

- Recyklovaná vyrovnávací vrstva- AB frézing (R materiál)- tj.asfaltový recyklát)

Celoplošná oprava- rozsah použití bude stanoven po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce povrchu – viz níže uvedená poznámka. Součástí udržovacích prací je oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev ve výše uvedeném rozsahu.

Pozn. : po odfrézování obrusné vrstvy krytu a po očištění povrchu vozovky, po kontrole odfrézovaných míst, budou upřesněny plochy sanací, či opravy trhlin ( za účasti GP, TDI a zhotovitele stavby. Lokální opravy asfaltobetonového podkladu – dle pochůzky TDI, GP a zhotovitele stavby, dle PD a TP, TKP. Je předpoklad odfrézování asfaltových vrstev v tloušťce cca 100 mm.

Součástí udržovacích prací není návrh odvodnění komunikace . !!!

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodící čára šířky 125 mm.

Vzhledem k umístění - účelu komunikace nebudou osazeny záchytná zařízení – svodidla resp. zábradlí. Stávající veřejné osvětlení bude na žádost investora zatím ponecháno, je však nefunkční. Nebudou osazeny směrové sloupky.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Stavba – I. etapa je řešena jako udržovací práce úseku místní obslužné komunikace v délce cca 643 m. Jedná se o jeden stavební objekt – pozemní komunikaci. Udržovací práce zahrnují kompletní oprava asfaltových vrstev komunikace a to v části do staničení 0.320 včetně obrusné a ložní vrstvy, ve zbývající části pouze obrusné vrstvy. Součástí je úprava nezpevněné krajnice, oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev dle uvedeného rozsahu. stržení stávající zatravněné krajnice – odkopávka v šířce cca 0,5 m, náletové dřeviny – stromky a keře budou odstraněny do vzdálenosti cca 1 m od okraje vozovky. Jsou navrženy následující udržovací práce :

Udržovací práce ve staničení cca 0.000-0.320

Na celém úseku uvedeného staničení je navrženo kompletní odstranění asfaltových vrstev – tj. obrusné a ložní vrstvy – v tloušťce cca 100 mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním. V rámci údržby je navržena následující skladba vozovky:

- Asfaltový beton pro  obrusné vrstvy ACO 11+ ……………..   tl. 40 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí  PS-C………… 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ ………………………tl. 60 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí PS-C…………  0,4 kg/m2

- Recyklovaná vyrovnávací vrstva- AB frézing (R materiál)- tj.asfaltový recyklát)

Celoplošná oprava- rozsah použití bude stanoven po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce povrchu – viz níže uvedená poznámka. Součástí udržovacích prací je oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev ve výše uvedeném rozsahu.

Udržovací práce ve staničení cca 0.320 – 0.64379 ( KÚ)

Na celém úseku uvedeného staničení je navrženo kompletní odstranění asfaltových vrstev – tj. obrusné  – v tloušťce cca 50 – 80 mm mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním. V rámci údržby je navržena následující skladba vozovky:

- Asfaltový beton pro  obrusné vrstvy ACO 11+ ……………..   tl. 40 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí  PS-C………… 0,4 kg/m2

- Recyklovaná vyrovnávací vrstva- AB frézing (R materiál)- tj.asfaltový recyklát)

Celoplošná oprava- rozsah použití bude stanoven po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce povrchu – viz níže uvedená poznámka. Součástí udržovacích prací je oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev ve výše uvedeném rozsahu.

Pozn. : po odfrézování obrusné vrstvy krytu a po očištění povrchu vozovky, po kontrole odfrézovaných míst, budou upřesněny plochy sanací, či opravy trhlin ( za účasti GP, TDI a zhotovitele stavby. Lokální opravy asfaltobetonového podkladu – dle pochůzky TDI, GP a zhotovitele stavby, dle PD a TP, TKP. Je předpoklad odfrézování asfaltových vrstev v tloušťce cca 100 mm.

Součástí udržovacích prací není návrh odvodnění komunikace . !!!

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodící čára šířky 125 mm. Navržená projektová dokumentace řeší pouze I. etapu sanace stávající vozovky a to udržovací práce.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Předmětem řešení jsou udržovací práce na stávající pozemní komunikaci, tato nevyžaduje nároky na energie, teplo apod. Tato část není dál řešena.

c) celková spotřeba vody,

Není řešeno

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Užíváním stavby nevznikají žádné odpady, tato část není dál řešena.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

- Není řešeno

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením nejsou v projektové dokumentaci řešeny a to z důvodu charakteru stavby. Jedná se o pozemní komunikaci. Na komunikaci nejsou zřízeny komunikace pro pěší – chodníky, stezky apod. Stavba není proto řešena dle vyhlášky 398/2009 .

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba resp. úpravy jsou navrženy v souladu s platnými předpisy a nařízeními pro danou výstavbu, použité materiály a technologie neohrozí bezpečnost investora při užívání stavby. Stavba je navržena takovým způsobem, aby odolala s požadovanou spolehlivostí zatížení a vlivům, které lze během provádění a užívání očekávat.

Zdravotní rizika pro obyvatelstvo při realizaci, ani provozu projektu neohrozí. K významnějšímu porušení faktoru pohodu může dojít v době provádění realizace, ovlivnění může být způsobeno zejména zvýšenou prašností, emisemi a hlukem. Jedná se však o vliv pouze dočasný a limitovaný délkou realizace stavebních a montážních prací.

Po dokončení stavby nedojde ke změně intenzity dopravy. Ke zvýšení hlučnosti dojde pouze při výstavbě na přechodnou dobu. Budou dodrženy povolené ekvivalentní hladiny hluku ve smyslu vyhlášky 502/2000 Sb. MZ ČR o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu,

Jedná se o stávající místní obslužnou komunikaci s asfaltovým povrchem. Celková délka řešeného úseku je cca 643 m. Komunikace je šířky cca 6,5 m, ve směru staničení je v mírném stoupání cca 0,4-0,7 %, na konci úseku je podélný sklon cca do 4%. Příčný sklon vozovky je v přímé cca 1,6%, v oblouku je jednostranný. Komunikace vykazuje na řadě míst narušení.

Převážná část komunikace vykazuje souvislé poruchy, proto je uvažováno s rekonstrukcí vozovky. Okraje vozovky vykazují silné narušení, příčinou narušení je jednak velké zatížení komunikace – jednak z minulosti, kdy areál byl součástí vojenského prostoru, a i v současné době je komunikace zatížena – jednak velkým množstvím osobních vozidel, autobusů a nákladních vozidel. Okraje vozovky jsou narušeny vlivem pravděpodobně nedokonale provedeného rozšíření vozovky v minulosti – nebyly provedeny dostatečné vrstvy okrajů.

Komunikace – vozovka vykazuje následující narušení:

- Podélné a příčné trhliny

- Plošné trhliny – až výtluky

- V části komunikace je vozovka porušená celoplošně.

- Na řadě míst jsou mozaikové a síťové trhliny

- Na téměř celém úseku je na obou stranách poškozena okrajová část vozovky

- Olamování okrajů vozovky

Příčina vzniku poruch:

- Nedostatečná údržba komunikace

- Časté a velké zatížení vozovky ( provoz těžké vojenské techniky v dobách minulých)

- Nedodržení technologie dílčích oprav – při výrobě kalu a při pokládce vrstvy

- Nedostatečná tloušťka obrusné vrstvy

- Neprovedení dílčích oprava mozaikových a síťových trhlin – vedlo ke vzniku výtluků

- Nekvalitně provedené opravy výtluků v dobách minulých

- Okrajové narušení – vlivem neprovedení podkladních vrstev při snaze rozšířit vozovku

- Mozaikové trhliny – vznik i vlivem pokládky obrusné vrstvy na studenou pracovní spáru

- Rozšíření původních úzkých trhlin – vznik mozaikové trhliny apod.

- Porušení asfaltových vrstev únavou vlivem již uvedeného vyššího dopravního zatížení

- Vliv pojíždění okrajů vozovky – dochází k vyššímu namáhání vrstev

- Pravděpodobně malé zhutnění okrajových částí vozovky

- Narušení okrajů vozovky vlivem špatného odvodnění

- Nekvalitní provedení asfaltové zálivky středové spáry – vliv zatékání apod.

- Nekvalitní zpětné provedení vrstev vozovky při překopech

b) popis navrženého řešení.

Stavba – I. etapa je řešena jako udržovací práce úseku místní obslužné komunikace v délce cca 643 m. Jedná se o jeden stavební objekt – pozemní komunikaci. Udržovací práce zahrnují kompletní oprava asfaltových vrstev komunikace a to v části do staničení 0.320 včetně obrusné a ložní vrstvy, ve zbývající části pouze obrusné vrstvy. Součástí je úprava nezpevněné krajnice, oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev dle uvedeného rozsahu. stržení stávající zatravněné krajnice – odkopávka v šířce cca 0,5 m, náletové dřeviny – stromky a keře budou odstraněny do vzdálenosti cca 1 m od okraje vozovky. Jsou navrženy následující udržovací práce :

Udržovací práce ve staničení cca 0.000-0.320

Na celém úseku uvedeného staničení je navrženo kompletní odstranění asfaltových vrstev – tj. obrusné a ložní vrstvy – v tloušťce cca 100 mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním. V rámci údržby je navržena následující skladba vozovky:

- Asfaltový beton pro  obrusné vrstvy ACO 11+ ……………..   tl. 40 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí  PS-C………… 0,2 kg/m2

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ ………………………tl. 60 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí PS-C…………  0,4 kg/m2

- Recyklovaná vyrovnávací vrstva- AB frézing (R materiál)- tj.asfaltový recyklát)

Celoplošná oprava- rozsah použití bude stanoven po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce povrchu – viz níže uvedená poznámka. Součástí udržovacích prací je oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev ve výše uvedeném rozsahu.

Udržovací práce ve staničení cca 0.320 – 0.64379 ( KÚ)

Na celém úseku uvedeného staničení je navrženo kompletní odstranění asfaltových vrstev – tj. obrusné  – v tloušťce cca 50 – 80 mm mm a to frézováním do profilu, dále pak odkopávka krajnic – stržení zatravnění a vrstvy cca v tl. 150 mm. Bude provedeno zhutnění části nezpevněné krajnice v šířce cca 500 mm, doplnění krajnice asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm se zhutněním – uválcováním. V rámci údržby je navržena následující skladba vozovky:

- Asfaltový beton pro  obrusné vrstvy ACO 11+ ……………..   tl. 40 mm

- Spojovací postřik kationaktivní asfalt.emulzí  PS-C………… 0,4 kg/m2

- Recyklovaná vyrovnávací vrstva- AB frézing (R materiál)- tj.asfaltový recyklát)

Celoplošná oprava- rozsah použití bude stanoven po odfrézování asfaltových vrstev a prohlídce povrchu – viz níže uvedená poznámka. Součástí udržovacích prací je oprava trhlin a výtluků, které se objeví po odfrézování asfaltových vrstev ve výše uvedeném rozsahu.

Pozn. : po odfrézování obrusné vrstvy krytu a po očištění povrchu vozovky, po kontrole odfrézovaných míst, budou upřesněny plochy sanací, či opravy trhlin ( za účasti GP, TDI a zhotovitele stavby. Lokální opravy asfaltobetonového podkladu – dle pochůzky TDI, GP a zhotovitele stavby, dle PD a TP, TKP. Je předpoklad odfrézování asfaltových vrstev v tloušťce cca 100 mm.

Součástí udržovacích prací není návrh odvodnění komunikace . !!!

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodící čára šířky 125 mm.

Před celoplošnou pokládkou asfaltového betonu pro ložné vrstvy ACL 16+  a asfaltového betonu  pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm vyzve zhotovitel stavby investora k prohlídce podkladních vrstev vozovky. TDS (zápisem do stavebního deníku) potvrdí možnost realizovat ložnou nebo obrusnou vrstvu vozovky !!!

V případě zjištění Případná výměna podloží  vozovky :   - v místech výskytu neúnosné podložní zeminy

Štěrkodrť 0/32	ŠDA		tl. 200 mm

Kamenivo HDK 32/63	HDK		tl. 300 mm

Netkaná separační geotextilie			400 g/m2

Zhutnění parapláně na modul přetvárnosti Edef,2  =  30 MPa !!!

Celkem		tl. 500 mm

Součástí opravy je nezpevněná krajnice šířky 500 mm z recyklovaného materiálu – frézingu asfaltových vrstev ze stávající vozovky. Stávající veřejné osvětlení v části trasy bude na základě požadavku objednatele zatím v rámci I.etapy ponecháno ( je sice nefunkční ale bude řešeno v následných etapách).. Na komunikaci není v současné době žádné záchytné zabezpečovací zařízení. Není ani navrženo po opravě – není nutné navrhovat záchytný bezpečnostní systém. V rámci I.etapy udržovacích prací nebudou provedeny směrové sloupky, které jsou navrženy v hlavní projektové dokumentaci sanace vozovky–Stávající vjezdy budou zachovány pro návrh budoucí koncepce celého areálu na řešených pozemcích, nebude provedena úprava vjezdů, v šířce vjezdu bude provedeno odříznutí asfaltových vrstev.

- Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

- místní obslužná komunikace na p.p.č. 1726, označení – upravená kategorie místní obslužné komunikace tj.- MO2 – 6.5/50 – udržovací práce

- délka řešeného úseku 643,79 m

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

- upravená kategorie místní obslužné komunikace tj.- MO2 – 6.5/50

- navržené udržovací práce stávající komunikace nemění šířkové uspořádání komunikace, je navržena nová skladba asfaltových vrstev a to výměna obrusné a v části ložní vrstvy, úprava nezpevněné krajnice. Z hlediska příčného uspořádání je úprava provedena dle stávajícího šířkového a podélného uspořádání , s drobnou úpravou nivelety vyrovnáním recyklovaným materiálem – obrusem asfaltových vrstev stávající vozovky. Uspořádání tj. 2 x jízdní pruh šířky 3,25 m, nezpevněná krajnice šířky 0,5 m zůstane.

Vzhledem k návaznosti na okolní komunikace nejsou navrženy parkovací ( zastavovací ) pruhy ani jízdní pruhy pro cyklisty popř. pásy pro chodce. Na přilehlých – navazujících komunikacích nejsou tyto součásti vytvořeny, nebyla by žádná návaznost, navíc není vhodné rozšiřovat komunikaci z důvodu nenavázání šířkových poměrů na okolní – napojené komunikace, oprava řeší sanaci pouze určené – nejvíce narušené části komunikace.

- Parametry a zdůvodnění trasy - není navržena nová trasa komunikace, projektová dokumentace řeší pouze udržovací práce stávající komunikace – navržená skladba nahrazuje původní obrusnou a v části ložní asfaltovou vrstvu vozovky.

- návrh zemního tělesa – je předpoklad, že nebude proveden zásah do zemního tělesa komunikace, projektová dokumentace tuto část neřeší

-

Pozn. : po odfrézování obrusné vrstvy krytu a po očištění povrchu vozovky, po kontrole odfrézovaných míst, budou upřesněny plochy sanací, či opravy trhlin ( za účasti GP, TDI a zhotovitele stavby. Lokální opravy asfaltobetonového podkladu – dle pochůzky TDI, GP a zhotovitele stavby, dle PD a TP, TKP. Je předpoklad odfrézování asfaltových vrstev v tloušťce cca 100 mm.

- Mostní objekty a zdi

Tato část není řešena, na trase se nevyskytují žádné mostní objekty ani opěrné popř. zárubní zdi.

- Odvodnění pozemní komunikace

Projekt I. etapy neřeší odvodnění pozemní komunikace, řeší pouze udržovací práce, které zahrnují výměnu obrusné a částečně ložní asfaltové vrstvy, úpravu nezpevněné krajnice.

- Tunely, podzemní stavby a galerie

Tato část není řešena, na trase se nevyskytují žádné stavby tohoto charakteru.

- Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny, protihlukové clony.

Tato část není řešena, na trase se nevyskytují žádné stavby tohoto charakteru.

- Vybavení pozemní komunikace

- Záchytná bezpečnostní zařízení

I. etapa neřeší záchytná zařízení pouze údržbové práce na stávajícím zařízení.

- Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

- Je navrženo vodorovné dopravní značení – vodící čára šířky 125 mm – bílá.

- Veřejné osvětlení

Stávající komunikace je vybavena veřejným osvětlením – toto je nefunkční, sloupy jsou zkorodované, svítidla zastaralá, nevyhovující. Projekt I. etapy neřeší úpravy ani výměnu veřejného osvětlení.

- Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace

- Není řešeno, nepředpokládá se pohyb-migrace živočichů přes komunikaci

- Opatření proti oslnění

- Není řešeno

- Objekty ostatních skupin objektů

Tato část není řešena, na trase se nevyskytují žádné další objekty.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Tato část není řešena, na trase technologická zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

- v průběhu výstavby:

Před zahájením opravy komunikace bude s územním odborem HZS projednáno omezení dopravy v řešené oblasti, HZS bude informován o organizaci dopravy v době výstavby, územnímu odboru bude předložen návrh DIO k odsouhlasení.

- Při užívání stavby:

Při užívání stavby nedojde k omezení resp. ke zúžení průjezdů daným úsekem, provoz na řešené obslužné komunikaci resp. příčné uspořádání komunikace zaručuje průjezd vozidel HZS tj. dostupnost území.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Tato část není řešená, stavbou nevznikají nároky na elektrickou energii, není nutné zajišťovat tepelnou ochranu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

V průběhu výstavby bude v rámci zařízení staveniště zajištěno mobilní WC – např. TOITOI. Na staveništi budou provozní mobilní buňky popř. maringotky pro pracovníky provádějící firmy, zdroj vody bude zajištěn cisternami popř. plastovými zásobníky – nádržemi. Při provádění prací bude v případě bouracích prací zajištěno kropení sutí. V blízkém okolí se nachází obytné budovy – bude dohodnut časový rozsah provádění prací – je předpoklad, že práce nebudou probíhat v nočních hodinách. Použité resp. navržené technologie a materiály splňující hygienické požadavky a hygienické normy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

- není řešeno, jedná se o udržovací práce na stávající komunikaci

b) ochrana před bludnými proudy,

Ochrana staveb před účinky bludných proudů se navrhuje a provádí v souladu se zákony ČR a jeho prováděcími předpisy, zejména zák. č. 13/1997 Sb., zák. č.183/2006 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb. a ČSN EN 50162. Technické podmínky stanoví zásady pasivní a aktivní ochrany ocelové výztuže mostních objektů a ocelové výztuže ostatních betonových1 konstrukcí pozemních komunikací před korozí vlivem působení bludných proudů. Použití ochrany v případě možného ohrožení ocelové výztuže zabrání snížení předpokládané životnosti stavby.

Stavba neobsahuje betonové konstrukce, tato část není dále řešena.

- ochrana před technickou seizmicitou,

- není řešeno

- ochrana před hlukem,

- stavbu není nutné chránit před hlukem, jedná se o pozemní komunikaci

e) protipovodňová opatření,

- stavba – komunikace se nenachází v záplavové oblasti, dále není řešeno

f) ochrana před sesuvy půdy,

- není řešeno

g) ochrana před vlivy poddolování,

- stavba se nenachází na poddolovaném území, dále není řešeno

h) ostatní negativní vlivy.

- není řešeno

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

- stavba je součástí stávající místní obslužné komunikace, nevyžaduje napojení na místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

- není řešeno

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

- není řešeno, stavba není řešena dle vyhlášky 398/2009

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- stavba je součástí místní obslužné komunikace, je napojena na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu,

- není řešeno, jedná se o stávající pozemní komunikaci – oprava zahrnuje stávající objekt komunikace

d) pěší a cyklistické stezky.

- není řešeno, stávající pozemní komunikace, která je předmětem projektové dokumentace neobsahuje pěší a cyklistické stezky, tato část není dále řešena

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

- terénní úpravy zahrnují konečnou úpravu nezpevněné krajnice šířky 500 mm, ve skonu 8%, napojení na původní terén.

b) použité vegetační prvky,

- není řešeno,

c) biotechnická, protierozní opatření.

- není řešeno

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí.

Odpadové hospodářství : V rámci stavby nevznikají škodlivé látky popř. materiály. Při výstavbě bude s odpady vzniklými při stavbě nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších právních předpisů ( dále jen zákon o odpadech ). Výsledkem

stavební činnosti jsou obalové materiály od použitých stavebních materiálů popř. zbytky použitých stavebních materiálů.

Z hlediska množství odpadů není možné přesně stanovit jejich množství, je předpoklad využití části zbytkových materiálů k dalším činnostem investora, materiály vzniklé z výkopových prací budou rovněž částečně využity na vyrovnání terénu, resp. zásypy. Zbývající část výkopků bude odvezena na řízenou skládku odpadů.

K předání stavby je zhotovitel stavby povinen doložit doklady o uložení odpadů na řízenou skládku popř. doklady o předání odpadů jiné osobě k recyklaci či dalšímu využití.

Všechen odpadový materiál (sutě, obalové materiály apod.) budou deponovány na určeném místě na pozemku (popř. ihned nakládány na dopravní prostředky) a následně odvezeny na řízenou skládku.

Odpadní látky vzniklé při stavebních pracích lze rozdělit na dvě kategorie a to obalové materiály – tyto budou nakládány o odvezeny na řízenou skládku odpadů ( viz výše), zbytkové stavební materiály –  lze využít na další stavby obdobného charakteru ( materiál využije stavebník ).

Ochrana ovzduší : Vzniklé odpady při stavební činnosti ani vlastní stavební činnost svým charakterem neovlivní stav ovzduší.

Ochrana přírody a krajiny a ZPF :  stavba svým charakterem a rozsahem činností neovlivní negativně krajinu a přírodu.

Vodoprávní řád :  stavebník musí postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) a se zákonem č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Při výstavbě a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemní či povrchové vody závadnými látkami, zvláště ne ropnými látkami. Vzhledem k oblasti a charakteru prací nedojde ke křížení s vodním tokem.

Orgán státní správy lesů : v rámci stavby nebudou dotčeny zájmy zachování, péče a obnovy lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích , ve znění

pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 14 odst. 2 a 3 ( stavby na lesních pozemcích ).

Doklady o likvidaci stavebních odpadů předloží dodavatelská firma k předávacímu řízení. Stavba neohrozí životní prostředí. V případě nakládky a deponování vybouraných hmot – sutí bude snižována prašnost kropením

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

práce probíhají na stávající pozemní komunikaci, stavebními pracemi nesmí dojít k poškození zeleně apod.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- není řešeno

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

- není řešeno

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

- není řešeno

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- na základě vyjádření správců sítí je stavba umístěna v ochranném pásmu VN do 35 kV společnosti ČEZ, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravu stávající pozemní komunikace, nebude měněn rozsah komunikace, nebude žádáno o souhlas s umístěním v ochranném pásmu, bude však před zahájením stavby požádáno o vytyčení průběhu sítí

- na základě zjištění z minulosti při provádění různých drobných stavebních činností v řešeném prostoru ( výkopy apod.), bude nutné v případě hlubších výkopů což se v rámci udržovacích prací nepředpokládá provést před strojními výkopy ručně kopané sondy pro případné zjištění inženýrských sítí, které nejsou uvedeny ve vyjádřeních o existenci poskytnutých správci inž. Sítí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba svým charakterem ani provozem neohrozí obyvatelstvo. V rámci stavebních prací bude zajištěn bezpečný provoz v okolí stavby provizorním dopravním značením.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- pro potřeby elektrické energie budou využity elektrocentrály zhotovitele,  potřeba vody bude zajištěna cisternami.

Vzhledem k charakteru a rozsahu prací bude spotřeba energií minimální.

b) odvodnění staveniště,

Předpokládá se, že nebude nutné provádět odvodnění staveniště ( pouze přítok případných srážkových vod z místních zpevněných ploch bude nutné odklonit a to například použitím zábran – pytle s pískem apod, aby nedocházelo k podmáčení konstrukcí.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- není řešeno, stavba je napojena na systém místních obslužných komunikací

- přístup na staveniště je po místních obslužných komunikacích

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

- práce budou probíhat na pozemku stavebníka, stavba se nenachází v těsné blízkosti zástavby. Nebude nutné výrazně omezovat pracovní dobu. Práce nebudou probíhat v nočním období, v době pracovního volna – soboty a neděle budou práce probíhat dle rozhodnutí zhotovitele popř. pokud bude nutná návaznost technologických postupů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- Bude nutné zajistit všechny výkopy – označením - páskou popř. dřevěnou zábranou, ochrana staveniště vzhledem k dopravnímu omezení bude záležet na rozhodnutí o druhu omezení  provozu. Omezení provozu po dobu výstavby lze řešit několika způsoby – 1. Varianta - v případě omezení provozu uzavřením jednoho jízdního pruhu bude pojížděný jízdní pruh v místě výkopu sousedního jízdního pruhu bude zajištěn mobilní plastovou vodicí stěnou. Mobilní plastová vodicí stěna tvořená plastovými segmenty se užije zejména v obci, tj. tam, kde je nejvyšší dovolená rychlost nejvýše 50 km.h-1Barva dílců mobilní plastové vodicí stěny je střídavě nereflexní červená a bílá (požadavky jsou uvedeny v TP 156). Požaduje se, aby výška mobilních (plastových) vodicích stěn byla alespoň 0,30 m. Každá vodicí stěna musí být tvořena jednotlivými dílci, které se vzájemně, rozebíratelně smontují. Doprava by byla řízena světelnou signalizací – vzhledem k vjezdu do stávajícího areálu před začátkem úseku a křižovatce na konci úseku, která je od ukončení trasy vzdálena cca 75 m se nedoporučuje světelná signalizace – v případě většího provozu může dojít ke skutečnosti, že na konci úseku budou čekající vozidla na světelné signalizaci zasahovat až do křižovatky resp. do komunikace III/27212, kde bude omezen pohyb vozidel v přímém směru.

2.varianta - Alternativně lze řešit označením svislým dopravním značením „Z4“ – levá nebo pravá směrová deska. Na začátku jízdního pruhu kde bude provedeno odstranění vrstev – tj. nebude pojížděn budou osazeny zábrany „ Z2“, stejně tak na konci tohoto úseku. Tato varianta přináší komplikaci při provádění stavby , zúžené úseky je nutné označovat po cca 50 m, při realizaci to zbytečně velké množství napojování konstrukce vozovky, vzniká větší množství příčných spár, které je nutné zalít asfaltem – může to být zdroj zatékání v případě nedokonalé zálivky.

3.varianta - kompletní uzávěra komunikace tj. řešená část obslužné komunikace bude zcela uzavřena, v DIO jsou navrženy objízdné trasy a dopravní značení. Zařízení staveniště bude umístěno  mimo stávající vozovku – viz DIO. Varianta úplné uzavírky se jeví jako nejbezpečnější, z hlediska stavebních postupů nebude stavba omezována, lze postupovat s návazností, nedojde ke střetu s třetími osobami. Tato varianta je popsána resp.řešena v návrhu DIO

Požadavky na demolice, kácení dřevin:

- v rámci bouracích prací bude odfrézována asfaltová vrstva tl. cca 100 mm, v části úseku jsou osazeny zbytky původních žulových obrubníků, tyto budou vybourány

- z hlediska kácení dřevin bude provedeno odstranění náletových křovin a travin v šířce cca 1 m od okraje vozovkystromů v pruhu cca 1,5 m od okraje vozovky, bude provedeno případné ořezání větví vegetace, které zasahují do vozovky

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

- stavba je umístěna na pozemcích stavebníka, nebude nutné provádět zábory sousedních pozemků

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Po dobu výstavby bude nákladní doprava nad 3,5 t vedena po objížďce, je doporučeno zakázat přístup chodců na staveniště resp. pojížděnou část vozovky v době částečné uzavírky provozu

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

170 101 beton                       1 t                           řízená skládka popř.recyklace

(odhad množství – zakryté zbytky beton.konstrukcí)

170102  cihly                        0,5 t                            řízená skládka

(odhad zbytků podél trasy z bouracích prací původních objektů v oblasti)

170302 asfalt.směsi neuvedené pod číslem 170301   450 t -    recyklace,popř.

řízená skládka

170405    železo a ocel       0,3 t                         řízená skládka

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

zemina z výkopů bude z větší části odvezena na řízenou skládku, část – pokud bude vhodná ( bude posouzeno GP v průběhu stavby), bude použita na případné vyrovnání terénu v okolí stavby. Skrývka ornice nebude prováděna.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. V průběhu stavebních prací nebudou prováděny rozsáhlé  zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v lokalitě. Nepředpokládá se ani s prováděním technologických procesů nebo skladování látek, které by mohly negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody.

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1. 1. 2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2007. Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1. 1. 2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)

- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2008.

Požadavky:

- na pracoviště a pracovní prostředí,

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí

- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit

- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, které stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. :

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy č. 1-10

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavba není řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb., jedná se o stávající stavbu, nejsou zde vybudovány komunikace pro pěší,

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavba – udržovací práce jsou navrženy dle platných předpisů a norem, stavba se nachází v intravilánu. Zásady DIO tvoří přílohu souhrnného řešení stavby.

Na základě posouzení možností rozsahu dopravního omezení je navržena varianta úplné uzavírky řešené části komunikace.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

- přepravní a přístupové trasy – přístupové trasy jsou po komunikaci II/332, III/27212 resp. III/3321 a dále po síti místních obslužných komunikací v obci Boží Dar

-uzavírky, objížďky – rozsah uzavírek a objízdných tras závisí na rozhodnutí stavebníka o stanovení objízdných tras s čímž souvisí dopravní omezení. V návrhu DIO je řešena kompletní uzavírka části místní obslužné komunikace, tj. nebude možný průjezd areálem, další varianta je vyloučení dopravy nad 3,5 t kromě autobusové dopravy, ponechání jednoho jízdního pruhu pro provoz – osazení světelné signalizace, část úseku – konec úseku řešit dopravním značením – Z4, P7, P8.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavební práce budou prováděny v jedné etapě výstavby. Vybraný zhotovitel stavebních prací, který bude vybrán na základě veřejné obchodní soutěže, předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude zřejmý průběh stavby.

Postup výstavby:

- Příprava území, přesné vytyčení stávajících inženýrských sítí

- Zhotovení dopravního značení dle DIO  – Provizorní objížďka

- Zamezení přístupu veřejnosti na pozemky v obvodu stavby (oplocení)

- Fréz krytu v délce řešeného úseku

- Provedení zemních prací – odkopávky nezpevněné krajnice vozovky

- úprava podkladních vrstev okrajů vozovky

- Zhotovení vrstev komunikace

- úprava krajnic podél komunikace

- vodorovné dopravní značení

- Odstranění dopravního značení – Provizorní objížďka

Předpokládané zahájení stavby nejdříve 2020, předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce. Termíny zahájení a dokončení výstavby jsou pouze orientační.

B.8.2 Výkresy

- přehledná situace 1 : 5000 se zákresem trasy, příjezdů na staveniště, vlastního staveniště, dotčených pozemků. V koordinační situaci v části C je označen průběh inženýrských sítí, návrh trasy, řešení krajnic, apod.

B. 8.3 Harmonogram výstavby

Harmonogram stavby není součástí projektové dokumentace, bude vytvořen zhotovitelem stavby na základě kapacit zhotovitele.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Z hlediska charakteru stavby není řešeno.

Zpracoval : ing. Pavel Kolář