Specifikace k VZMR – Dodávka 2 kusů výškově nastavitelných ošetřovatelských van

Potřebné specifikace ošetřovatelské vany:

- S prolisy uvnitř vany, které umožní nastavení opěrky nohou do různých pozic.

- Ovládací panel musí obsahovat elektronické řídicí funkce ovládané dotykovými tlačítky pro lepší údržbu-desinfekci (tzv. hygienický design).

- Elektro-hydraulický zvedací mechanismus.

- Digitální displej teploty vody ve vaně a teploty napouštění/sprchování.

- Zvedací odpadní zátka včetně zabudovaného přetoku a pružná odpadní hadice pro napojení do podlahy nebo zdi.

- Integrované madlo tvořící rám vany nutno barevně odlišit.

- 2x integrovaná sprcha včetně sprchové hlavice na každé straně ovládacího panelu.

- Sprchové hlavice musí obsahovat pistolový uzávěr.

- Tvar korpusu ošetřovatelské vany ve tvaru klíčové dírky zavěšený na rámu se samonosným rámem.

- Délka korpusu vany 1900 mm.

- Min. výška hrany vany 620 mm (nástupní výška).

- Max. výška hrany vany 1120 mm (rozsah zdvihu min 500 mm).

- Celková délka vany max. 2270 mm.

- Kompatibilita s hygienickou transportní židlí Calypso/Alenti a lehátkem Bolero.

- Pohotovostní spouštění.

- Vestavěné funkce kontroly a sledování různých funkcí vany.

- Digitální kontrolu teploty vody, napouštění a sprchování.

- Dávkovací systém pro šampón, koupelový olej – možnost volby.

- Integrovaný čisticí dezinfekční systém včetně desinfekční sprchy umožňující desinfekci vany.

- Desinfekční sprcha musí být ukrytá v ovládacím panelu.

- Hlavice desinfekční musí obsahovat pistolový uzávěr.

- Opěrka nohou a podhlavník.

- Indikátor prázdné nádoby na dezinfekci.

- Ochrana proti opaření.

- Automatické napouštění se třemi přednastavenými hladinami s možností dopouštění.