Technická specifikace

Název  akce:   II/118 Příbram – Trhové Dušníky 28,979 – 30,620 km

Místo realizace: silnice II/118 Příbram – Trhové Dušníky, okres Příbram

Staničení : od  28,979  do  30,620 km,  délka úseku  1,641 km,  prům.šířka 6,2m, plocha    11 527 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, v extravilánu mezi obcemi Příbram a Trhové Dušníky. Komunikace je v nevyhovujícím (havarijním) stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/118.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování části živičného krytu v tl. 50mm, bude provedeno výškové vyrovnání kanal. poklopů a uličních vpustí, provedena sanace konstrukčních vrstev, vyrovnávka, provedení očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACo 11S v tl. 50mm. Odfrézování a zalití pracovních spár, seříznutí krajnice, zřízení krajnice, vodorovné dopr. značení – vodící proužek 12,5 cm s balotinou - zřízení včetně předznačení, VDZ plošné z plastů, provést návrh a projednat realizaci DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2017.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok 2017

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu :  Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724 216 636

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí TSÚ:  JUDr. Luděk Beneš, e-mail: ludek.benes@ksus.cz, tel.: 725 144 165

Správní cestmistr : Miloslava Kubová, miloslava.kubova@ksus.cz, 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr