# Technická specifikace

Název  akce:     III/1106-Teplýšovice-Čakov

Místo realizace: silnice III/1106 v úseku Teplýšovice - Vlkovec - Čakov, okres Benešov

Staničení : od  0,000  do  2,000 km,  délka úseku  2,000 km,  průměrná šířka 5,2 m

(5,0-5,3m),  plocha 10 340 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu i extravilánu obce Teplýšovice  a osady Vlkov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1106.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Seřezání krajnic s naložením, úprava příkopů, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby. Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, vybourání a provedení sanace poškozených podkladních vrstev, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude provedeno zřízení krajnice, apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2017.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: Předpoklad do konce roku 2017

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu : Jiří Šrankota;  jiri.srankota@ksus.cz; 724216636

Vedoucí TSÚ: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, 725144165

Provozní cestmistr: Vladimír Sochůrek; vladimir.sochurek@ksus.cz; 602577790

Správní cestmistr : Květa Zoubková; kvetuse.zoubková@ksus.cz; 602577895

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vladimír Sochůrek

15.03. 2017