C.1   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

označení stavby

Název stavby:			Chodník podél silnice II/610 na poz.č.k.379

CHUDOPLESY – BAKOV NAD JIZ.

Místo stavby:			kraj Středočeský, Chudoplesy

Katastrální území:		Chudoplesy

Druh stavby:			dopravní stavba

stavebník nebo objednatel stavby

Město Bakov nad Jizerou

Mírové náměstí č.208

294 01 Bakov nad Jizerou

IČ  	00237418

Tel            326 214 029

e-mail       ou.nv@seznam.cz

zastoupený   - starostou města Mgr. Janou Štěpánovou,

referentem odboru výstavby a ŽP – ing. Hynkem Tomsou

zhotovitel projektové dokumentace

Projektanti:			Ing. Jaroslav Wolf,		   	   ing. Jiřina Bukovská

WM ATELIER			   Jaselská 149/5

nábřeží Obránců míru 586	   	   293 01 Mladá Boleslav

468 22 Železný Brod

IČ: 12043940		    		    IČ: 40013936

Tel.       603527765                    Tel. 326 329608, 603 467203

e-mail       wmatelier@volny.cz

e-mail:      jirina.bukovska@email.cz

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Navržená komunikace je řešena jako místní obslužná komunikace funkční skupiny D2 dle       ČSN 736110, která bude sloužit pěšímu provozu. Vybudováním této pěší komunikace dojde k bezpečnému provozu chodců a zvláště dětí, které směřují ve školním roce k autobusové zastávce.

Komunikace je navržena tak, aby pokud možno kopírovala  okraj stávající silnice II/610 s asfaltovým krytem a  nezúžovala ji.

Návrh řešení:

Navržená nová pěší komunikace je pokračováním stávajícího chodníku, a sice od vrat domu č.p.47 po vjezd k domu na stp.55 v délce 90,30 m.

Pěší komunikace je navržena v šíři 1,70 m včetně obrubníku jako stávající chodník, s příčným sklonem 2% směrem k silnici II/610.

Na chodníku v místech vjezdů na nemovitosti jsou nájezdové rampy, kde jsou vyznačeny varovné pásy pro zrakově postižené – viz podrobný popis v souhrnném řešení stavby, odd .6 a,b,c.

Silniční betonové obrubníky jsou v těchto místech zapuštěné, převýšení 100 mm překonávají silniční přechodové obrubníky levé a pravé z obou stran vjezdů.

Směrové řešení chodníku je přizpůsobeno stávající krajnici silnice a oplocení pozemků. Trasa je přímá v délce 90,30 m se dvěma lomy, a to ve stan. 52,15 m – lom 0,7° a ve stan. 71,05 m  - lom 1,1°.

Výškové řešení trasy chodníku je přizpůsobeno stávajícímu stavu krajnice silnice a vjezdům a vstupům na soukromé pozemky.

Od stan. 0,00 m do 5,50 m niveleta klesá -4,36 %,

Od stan. 5,50 m do 7,00 m niveleta stoupá +2,0 % - nájezdová rampa,

Od stan. 7,00 m do 9,00 m niveleta klesá -6,00 %,

Od stan. 9,00 m do 10,85 m niveleta klesá - 8,11 % - nájezdová rampa,

Od stan. 10,85 m do 15,70 m niveleta klesá -4,33 % - vjezd,

Od stan. 15,70 m do 17,20 m niveleta stoupá + 1,33 % - nájezdová rampa,

Od stan. 17,20 m do 22,00 m niveleta klesá -4,79 % - vjezd,

Od stan. 22,00 m do 23,85 m niveleta klesá - 8,11 % - nájezdová rampa

Od stan. 23,85 m do 31,00 m niveleta klesá -4,34 % - vjezd,

Od stan. 31,00 m do 36,90 m niveleta klesá -3,05 % - vjezd,

Od stan. 36,90  m do 38,40 m niveleta stoupá + 2,00 % - nájezdová rampa

Od stan. 38,40 m  do 44,00 m niveleta klesá -5,00 %,

Od stan. 44,00 m do 51,05 m niveleta klesá - 2,84 %,

Od stan. 51,05 m do 52,90 m niveleta klesá -2,16 % - nájezdová rampa

Od stan. 52,90 m do 57,65 m niveleta klesá - 1,05 % - vjezd,

Od stan. 57,65 m do 59,15 m niveleta stoupá +2,00 % - nájezdová rampa,

Od stan. 59,15 m do 82,65 m niveleta klesá -1,87 %,

Od stan. 82,65 m do 84,50 m niveleta klesá -8,10 % - nájezdová rampa,

Od stan. 84,50 m do 90,30 m niveleta klesá - 0,89 % - vjezd.

Postranní zpevnění pěší komunikace je směrem k silnici II/610 ze silničních obrubníků vel. 150/250/1000 mm uložených do betonu s boční beton. opěrou s převýšením nad vozovkou        100 mm. Směrem k zeleným pásům je chodníkový betonový obrubník vel. 80/250/1000 mm s převýšením nad plochou chodníku 60 mm ( = vodící linie pro zrakově postižené).

Chodník  je ukončen za vraty do domu na stp.55 vodorovně silničním betonovým obrubníkem vel. 150/250/1000 mm s převýšením 100 mm nad plochou vjezdu.

Konstrukce chodníku, vjezdů a nové krajnice silnice  je popsána v této zprávě, odd.e).

Vjezdy na nemovitosti jsou výškově přizpůsobeny stávající silnici a terénu pozemků. Sklon je směrem k vozovce od 3 %  do  7,8 %. Konstrukce je popsána v odd. d) této zprávy. Před vraty na pozemek č.k. 61/7 k domu stp.55 je osazen před vraty silniční betonový obrubník naležato

( =  převýšení 30 mm) a malý štěrbinový žlab v délce 5 m, který zabrání odtoku vod na soukromý pozemek. Současný vjezd vraty je položen níže než vrch krajnice silnice, z tohoto důvodu je osazen před vraty obrubník naležato se žlabem. Srážkové vody jsou svedeny ze štěrbinového žlabu do rigolu zpevněného drobnými žulovými kostkami uloženými do cementové malty ( 20 mm) na podkladní beton v tl. 100 mm. Rigol je napojen do dna silničního příkopu, který je nutno vyčistit od nánosů.

Obnovená krajnice silnice II/610:

Na základě konzultace se zástupcem SÚS Mnichovo Hradiště  krajnice přiléhající k nově navrženému chodníku bude vybourána a provedena její nová konstrukce v šíři 0,30 m – 0,80 m po bílou vodicí čáru. V rozpočtové dokumentaci je uvažována i obnova bílé vodicí čáry v délce

90,30 m. Konstrukce krajnice je uvedena v odd. e).

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V         DOKUMENTACI

Řešená  pěší komunikace slouží k zajištění bezpečnosti pohybu chodců, zvláště dětí , kteří jsou v současné době nuceni se pohybovat po silnici.

Geotechnický ani inženýrko geologický průzkum v území nebyl proveden, dle průzkumů a rozborů v územním plánu  se v lokalitě nachází slíny slínovce, vápnité jílovce.  Výskyt podzemní vody se nepředpokládá.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s poskytnutými podklady správců sítí.

- společnost Telefonica O2 Czech Republic ,

- společnost ČEZ Distribuce, a.s.,

- RWE Distribuční služby, s.r.o. ,

- Vodovodů a kanalizací a.s. Mladá Boleslav ,

- Konzultace se zástupcem Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště

Podklady jsou uvedeny v dokladové části dokumentace.

d)VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Stavba obsahuje pouze řešení nového chodníku podél silnice II/610.

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Konstrukce pěší komunikace je navržena:

Betonová dlažba vibrolisovaná vel. 200/100 mm, barva šedá           60 mm

Drcené kamenivo fe 4-8 mm	 		                                     30 mm

Drcené kamenivo fe 8-16 mm					  50 mm

Drcené kamenivo fe 0-63 mm	 		                        100 mm

Celková tlouštka                                                                               240 mm

Celková plocha 							88,00 m2

Konstrukce vjezdů k nemovitostem :

Vibrolisovaná betonová dlažba vel. 200/100 mm, barva šedá           80 mm

Reliéfní dlažba pro nevidomé osoby v barvě šedé

Pás kolem reliéfní dlažba z bílých desek

Drcené kamenivo fe 4-8 mm	 		                        	 30 mm

Drcené kamenivo fe 8-16 mm			                         50 mm

Drcené kamenivo fe 0-63 mm					200 mm

Celková tlouštka                                                                               360 mm

Celková plocha 							33,00 m2

Plocha reliéfní dlažba							15,50 m2

Plocha bílé dlažby							11,50 m2

Konstrukce obnovené krajnice:

Asfaltový beton ABS I 						 40 mm

Asfaltový beton ABS II						 50 mm

Obalované kamenivo asfaltem OKS I ( ACP22)	     		 50 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo				           150 mm

Štěrkodrť         							200 mm

Celková tlouštka                                                           	           490 mm

Celková plocha 						            52 m2

Postranní zpevnění konstrukcí je uvedeno v odd. b)

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Povrchové vody z pěší komunikace a ze zpevněných ploch vjezdů jsou odvedeny podélnými a příčnými spády k navrženým obrubníkovým vpustím V1, V2 a k malému štěrbinovému žlabu u vjezdu do domu na stp.55. Odtud jsou srážkové vody svedeny do silničního přikopu podél silnice II/610. Výtok ze štěrbinového žlabu je zpevněn drobnými žulovými kostkami v délce cca 2 m na dně příkopu. Kostky jsou uloženy do cementové malty v tl. 20 mm na podkladní vrstvě betonu

v tl. 100 mm – viz výkr. C.1.2.3.

Kanalizační potrubí  je navrženo z hladkých plastových trubek KG SN 4 DN 200 s polyuretanovým těsněním. Uložení potrubí je na 100 mm tl. vrstvě štěrkopísku s obsypem

300 mm nad potrubím, úhel uložení je 120° - viz výkres uložení potrubí – C.1.2.7.  Násyp a hutnění se provádí po vrstvách  ( 10-15 cm), vždy po obou stranách trubky ručně nebo lehkými dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky a je nutno dbát, aby nedošlo k posunu potrubí.

Obrubníková vpusť V1 je napojena do stávající zděné vpustě v chodníku, v rozpočtové dokumentaci je počítáno s její výměnou za prefabrikované skruže.

Spád je 1,89 % při délce 3,70 m.

Obrubníková vpusť V2 je napojena přímo do potrubí dešťové stoky ( pravděpodobně BE 300). Napojení bude provedeno navrtávkou a spojení potrubí těsnicí manžetou. Spád potrubí je 3,08 % při délce 0,65 m.

Přehled délek potrubí:

KG SN4 DN 200 – 4,35 m

Obrubníkové vpustě jsou z prefabrikovaných dílců DN 450 mm s kalovým prostorem výšky

300 mm. Jsou opatřeny  litinovými mřížemi pro zat. B 125, které jsou umístěny na okraji vozovky před obrubníky. Vpustě budou zachycovat a odvádět srážkové vody  z poloviny stávající silnice, navrženého chodníku a z vjezdů.

Hydrotechnické výpočty:

Výpočet celkového množství odtokových vod z komunikace a zpevněných ploch:

dle ČSN 75 6101

Q = k .A .i,

Kde k je odtokový součinitel, A je plocha povodí, i = intenzita deště v l/s/ha

Intenzita deště i je uvažována 152 l/s/ha, při periodicitě  0,5 ( za 2 roky), 15 min. déšť

Odtokový koeficient k je vypočítán dle ČSN 75 6101, tab.3, kde je určen koeficient dle způsobu zástavby a druhu úpravy pozemku. Byl zvolen terén svažitý 1% - 5%, intenzita deště 152 l/s/ha.

Pro asfaltové plochy je k = 0,80, pro dlažbu 0,60 .

Výpočet pro navržené zpevněné plochy chodníku a vjezdů:

A  = je dle kapacitních údajů na situaci  =148,00 m2 = 0,0148 ha – dlážděná plocha

52,00 m2 = 0,0052 ha – asfaltová plocha - krajnice

k = (0,60 x 0,0148 ha + 0,80 x 0,0052 l/s/ha) :  0,02 ha =  0,652

Q = 0,652 x 0.02 x 152 l/s/ha = 1,98 l/s

Výpočet množství odtokových vod z pravé poloviny silnice II/610 od poz.č..k.406/3 ( viz kopie katastrální mapy – 350 m):

Plocha silnice = 350 m x 4,5 m = 1575 m2 = 0,1575 ha

Q = 0,8 x 0,1575 x 152 l/s/ha =19,15 l/s

Stávající potrubí dešťové stoky BE 300 má v posledním úseku spád 0,83 %, takže kapacita potrubí je Q = 94,24 l/s, rychlost v = 1,33 m/s, z toho vyplývá že stávající Be 300 vyhoví.

Dle TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací je hltnost jedné vpustě 10 l/s – 25 l/s v závislosti na sklonu terénu a udržbě ( čištění) vpustě. Odvodnění zpevněná plocha je na jednu vpusť max. 400 m2.

Navržené 2 obrubníkové vpustě na daný úsek silnice a chodníku vyhoví.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Stávající dopravní značení zůstává. Dopravní značka B 29 – Zákaz stání s dodatkovou tabulkou je nyní umístěna v navrženém chodníku, proto bude přemístěna do přilehlého zeleného pásu.

Během pracovních úkonů je pracoviště nutné vymezit provizorním dopravním značením dle schématu B2  uvedeného v TP 66.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Kromě dočasného označení staveniště dopravními značkami a zařízeními, není nutné jiné opatření.

Zhotovitel stavby musí stavbu rozdělit na takové úseky, které zajistí umožnění provozu  chodců a vozidel na stávajících nebo již dokončených částech pěší komunikace a učinit taková opatření, aby nedošlo k újmě na zdraví nejen zaměstnanců stavby, ale i veřejnosti.

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stávající technické vybavení – kabelové elektrické vedení NN, VO, sdělovací  a plynovod prochází v navržené pěší komunikaci. Při provádění výkopových prací pro podkladní vrstvy chodníku a vjezdů je nutno provádět tyto práce ručně s velkou opatrností,  aby nedošlo k narušení elektrického vedení.

Plynovodní vedení se nachází dle informace RWE v hl. cca 0,50 m – 0,55 m pod rostlým terénem!

V rozpočtové dokumentaci je počítáno s příplatkem na ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Před zahájením výkopových prací investor nechá všechna podzemní vedení vytýčit!

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Jedná se o jednoduchou stavbu umístěnou na dobrém podloží s nízkým zatížením provozu, a proto se nemusí provádět výpočty konstrukcí .

Výpočet množství odtokových vod z pěší komunikace, vjezdů  a poloviny silnice II/610  je výše uvedeno   v odd. f)

k ) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

V místech vjezdů k nemovitostem je zřízen za silničním obrubníkem varovný pás v šíři  400 mm, aby zabránil zrakově postiženému vstoupit do vozovky. Varovné pásy pro nevidomé jsou z reliéfní dlažby v barvě šedé, orámované pásem v šíři 250 mm z bílých desek vel. 250/500/80 mm dle  uvedené Vyhlášky č. 398 ze dne 5.11.2009, příloha č.1, odst.1.2.4.

Vodicí linií z druhé strany chodníku tvoří chodníkový obrubník převýšený nad zpevněnou plochou chodníku o 60 mm ( viz Vyhláška č. 398/2009, příloha č.1, odst. 1.2.1.1.)

Silniční betonový obrubník mezi krajnicí a vjezdy na soukromé pozemky je zapuštěný a přechod mezi převýšením 100 mm vyrovnává přechodový obrubník vel. 12/150 x 150/250 x 1000 mm.

Příčný sklon chodníku je v celé délce 2 %, podélný sklon smí být max. 12,5 %, navržený chodník splňuje tyto parametry.

Povrch chodníku bude rovný a pevný z vibrolisované betonové dlažby vel. 200/100 mm s minimálními spárami.

Vypracoval:  Ing. Jiřina Bukovská

květen 2014