# POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ

# části p.p. 379, 399 a okolí

V Mnichově Hradišti 22.12.2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednatel : CR PROJECT s.r.o.

číslo zakázky : 593/2015,

katastrální území : Chudoplesy,

# lokalita : část p.p. 379, 399 a okolí,

zaměřil, vyhotovil :  Ing. Martina Vondráčková,

Dle požadavku odběratele bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality v  S-JTSK a výškovém Bpv, v měřítku 1:250 a třetí třídě přesnosti. Polohové a výškové připojení je na body 4001-4003, 4005-4007 určené metodou gnss a kostel v Bakově 000914010170. Přesnost podrobného polohového pole je charakterizována  střední souřadnicovou chybou mxy=+/- 0.06m v poloze a mz=+/- 0.06 m ve výšce. Přesnost podrobných bodů je určena střední souřadnicovou chybou mxy=+/- 0.14m v poloze a mz=+/- 0.06 m ve výšce. Výšky podrobných bodů byly určeny trigonometricky. K měření byla použita totální stanice Trimble S-3 s gnss aparaturou R-8.

Zpracování bylo provedeno na počítači výpočetním a grafickým programem Kokeš 12.31 Výškové poměry jsou vyjádřeny výškami podrobných bodů a šrafami.

Grafický originál byl zobrazen na papíře v požadovaném měřítku na plotru Hewlett Packard DesignJET 350C. Soubory jsou u vyhotovitele uloženy pod těmito názvy :   20150593.vyk   grafická část,

20150593.stx    seznam souřadnic

20150593.dwg  grafická část AutoCad-česky

Předpisy a normy :

Pro měřické práce byly použity tyto předpisy :

1. Zákon číslo 200/1994 Sb.(O zeměměřictví).

2. Vyhláška ČÚZK číslo 31/1995, kterou se provádí zákon číslo 200/1994.

3. Zákon číslo 256/2013 Sb. ((katastrální zákon).

4. Vyhláška ČÚZK číslo 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon číslo 256/2013Sb.

5. Návod pro obnovu katastrálního operátu 21/1997-23.

Zaměření, výpočty, zpracování a zobrazení odpovídá náležitostmi i přesností předpisům. Dodací podmínky byly splněny.

PŘÍLOHY :

- grafické znázornění na papíře 1x,

- technická zpráva 1x,

- CD 1x,

- seznam souřadnic 1x.

Za vyhotovitele : Ing. Martina Vondráčková

převzal dne 22.12.2015 :

SEZNAM SOUŘADNIC (JTSK, Bpv)

Číslo bodu        Y         X       Z    TP   POPIS

000914010170  700627.90 1004388.97  250.12  3    kostel Bakov nad Jizerou

201401290050  701234.96 1006764.53  237.70  3    rozvodná skříň

201401290059  701235.82 1006766.52  237.72  3    HUP

201401290060  701236.09 1006767.22  237.70  3    HUP

201401290064  701236.64 1006767.54  237.76  3    lampa

201401290067  701250.25 1006801.48  238.34  3    HUP

201401290068  701249.97 1006800.83  238.29  3    HUP

201401290070  701251.59 1006804.41  238.50  3    lampa

201401290072  701252.31 1006809.08  238.91  3    oplocení

201401290073  701254.12 1006813.24  238.94  3    oplocení

201401290074  701254.35 1006813.83  239.02  3    oplocení

201401290075  701255.40 1006807.38  238.69  3    vjezd

201401290076  701257.61 1006812.52  238.86  3    vjezd

201401290093  701272.72 1006863.71  245.99  3    roh budovy

201401290097  701277.39 1006867.94  241.63  3    oplocení

201401290098  701275.03 1006861.99  241.35  3    oplocení

201401290099  701272.64 1006855.42  241.02  3    lampa

201401290103  701271.45 1006853.71  241.01  3    oplocení

201401290104  701268.93 1006854.77  241.46  3    roh budovy

201401290105  701267.17 1006850.35  240.97  3    roh budovy

201401290106  701266.90 1006844.14  240.49  3    HUP

201401290107  701267.25 1006843.96  240.56  3    HUP

201401290108  701267.55 1006844.52  240.70  3    HUP

201401290109  701266.95 1006842.95  240.44  3    vchod

201401290110  701267.15 1006843.45  240.45  3    vchod

201401290111  701268.29 1006842.95  240.39  3    vchod

201401290112  701268.09 1006842.48  240.37  3    vchod

201401290113  701265.65 1006840.10  240.24  3    oplocení

201401290115  701265.62 1006840.04  240.45  3    vjezd

201401290116  701264.67 1006840.45  240.61  3    vjezd

201401290117  701263.28 1006841.05  241.00  3    vjezd

201401290118  701262.30 1006838.87  241.00  3    vjezd

201401290119  701263.67 1006838.24  240.57  3    vjezd

201401290123  701265.33 1006830.07  239.69  3    vjezd

201401290124  701261.96 1006831.76  239.81  3    vjezd

201401290125  701260.13 1006828.22  239.75  3    vjezd

201401290126  701263.57 1006826.43  239.55  3    vjezd

201401290127  701263.51 1006835.02  239.90  3    oplocení

201401290128  701262.99 1006836.54  239.92  3    šachta-poklop

201401290129  701263.95 1006831.68  239.62  3    kanalizační vpusť

201401290130  701262.07 1006831.84  239.78  3    rozvodná skříň

201401290131  701261.67 1006832.04  239.82  3    rozvodná skříň

201401290132  701262.55 1006832.88  239.77  3    rozvodná skříň

201401290133  701258.35 1006829.51  239.89  3    vjezd

201401290134  701259.26 1006831.74  239.90  3    vjezd

201401290135  701259.72 1006832.75  239.89  3    vchod

201401290136  701259.01 1006824.20  239.45  3    rozvodná skříň

201401290137  701258.62 1006824.31  239.49  3    rozvodná skříň

201401290138  701259.45 1006826.57  239.56  3    rozvodná skříň

201401290139  701260.57 1006821.30  239.37  3    dopravní značka

201401290140  701255.19 1006822.19  239.24  3    roh budovy

201401290141  701257.95 1006819.37  239.14  3    vrata

201401290142  701256.62 1006816.18  239.09  3    vrata

201401290143  701256.23 1006815.98  239.11  3    garáž

201401290144  701255.26 1006813.52  238.94  3    garáž

201401290205  701253.59 1006808.31  238.80  3    živý plot

201401290208  701250.54 1006800.59  238.36  3    živý plot

201401290209  701247.38 1006793.19  238.21  3    živý plot

201401290210  701245.71 1006789.35  238.17  3    živý plot

201401290211  701241.03 1006786.85  237.23  3    STROUHA

201401290212  701244.49 1006784.81  237.26  3    dno dešťové kanalizace

201401290213  701244.91 1006785.03  238.11  3    kanalizační poklop

201401290214  701244.31 1006785.28  238.10  3    kanalizační poklop

201401290215  701244.07 1006784.58  238.14  3    kanalizační poklop

201401290216  701244.71 1006784.39  238.12  3    kanalizační poklop

201401290217  701240.74 1006776.45  237.95  3    živý plot

201401290218  701234.40 1006762.19  237.70  3    odvodňovací žlab

201401290219  701234.82 1006763.22  237.69  3    odvodňovací žlab

201401290220  701234.51 1006763.36  237.68  3    odvodňovací žlab

809002730045  701280.39 1006876.71  241.85  3    oplocení

809002730046  701282.15 1006879.03  242.00  3    oplocení

809002730047  701280.99 1006879.17  242.00  3    oplocení

201505930001  701265.94 1006837.01  240.17  3    chodník

201505930002  701267.54 1006836.39  240.00  3    chodník

201505930003  701267.42 1006836.44  240.02  3    obrubník

201505930004  701268.19 1006836.19  239.97  3    kostky

201505930005  701269.70 1006839.83  240.16  3    kostky

201505930006  701269.05 1006840.09  240.19  3    obrubník-kostky

201505930007  701268.92 1006840.15  240.23  3    obrubník

201505930008  701269.30 1006841.06  240.37  3    obrubník

201505930010  701269.43 1006841.02  240.23  3    obrubník

201505930011  701270.10 1006840.84  240.22  3    kostky

201505930012  701267.85 1006841.63  240.39  3    obrubník

201505930013  701273.37 1006839.24  240.27  3    osa komunikace

201505930014  701277.21 1006837.81  240.08  3    asfalt

201505930015  701272.19 1006822.68  239.46  3    oplocení

201505930016  701271.05 1006823.11  239.53  3    asfalt

201505930017  701267.16 1006824.03  239.58  3    osa komunikace

201505930018  701263.38 1006825.43  239.52  3    asfalt

201505930019  701259.03 1006815.12  239.05  3    asfalt

201505930020  701262.69 1006813.49  239.20  3    osa komunikace

201505930021  701266.47 1006812.09  239.01  3    asfalt

201505930022  701267.50 1006811.54  238.86  3    oplocení

201505930023  701267.35 1006811.49  238.82  3    terénr

201505930024  701269.52 1006810.82  238.53  3    oplocení

201505930025  701271.49 1006810.05  238.47  3    oplocení

201505930026  701276.36 1006808.15  238.51  3    oplocení

201505930027  701278.15 1006807.46  238.55  3    oplocení

201505930028  701264.92 1006799.87  238.04  3    terén

201505930029  701268.70 1006798.63  238.02  3    terén

201505930030  701263.41 1006800.88  238.68  3    terén

201505930031  701262.77 1006801.15  238.61  3    terén

201505930032  701262.00 1006801.47  238.74  3    asfalt

201505930033  701258.12 1006802.55  238.85  3    osa komunikace

201505930034  701254.18 1006803.91  238.67  3    asfalt

201505930035  701249.41 1006792.27  238.35  3    asfalt

201505930036  701246.50 1006792.71  238.35  3    zeď

201505930037  701246.68 1006793.07  238.22  3    zeď

201505930038  701245.04 1006789.46  238.36  3    zeď

201505930039  701247.70 1006788.07  238.24  3    asfalt

201505930040  701255.36 1006785.68  238.26  3    asfalt

201505930041  701256.38 1006785.21  238.15  3    plastový mezník

201505930042  701256.45 1006785.15  238.02  3    oplocení

201505930043  701257.96 1006784.51  237.43  3    oplocení

201505930044  701263.13 1006782.17  237.56  3    oplocení

201505930045  701264.92 1006787.77  237.66  3    terén

201505930046  701260.78 1006790.13  237.65  3    terén

201505930047  701258.94 1006790.68  238.34  3    terén

201505930048  701258.36 1006790.95  238.23  3    terén

201505930049  701251.66 1006773.56  237.72  3    vrataatka

201505930050  701251.19 1006772.43  237.70  3    vrataatka

201505930053  701250.25 1006773.35  237.96  3    asfalt

201505930054  701251.07 1006773.17  237.65  3    terén

201505930055  701246.65 1006774.71  238.08  3    osa komunikace

201505930056  701242.66 1006775.92  237.96  3    asfalt

201505930057  701241.27 1006775.70  237.94  3    terén

201505930058  701240.06 1006776.59  237.96  3    oplocení

201505930059  701234.40 1006763.25  237.67  3    rozvodná skříň

201505930060  701234.06 1006763.40  237.67  3    rozvodná skříň

201505930061  701234.18 1006763.75  237.68  3    vrata

201505930062  701232.48 1006764.42  237.64  3    vrata

201505930063  701232.31 1006764.20  237.62  3    vrata

201505930064  701230.70 1006760.12  237.59  3    vrata

201505930065  701230.54 1006759.73  237.60  3    oplocení

201505930066  701232.76 1006758.99  237.59  3    oplocení

201505930067  701232.68 1006758.78  237.61  3    oplocení

201505930068  701233.26 1006757.53  237.15  3    příkop

201505930069  701234.85 1006756.99  237.68  3    asfalt

201505930070  701233.77 1006759.45  237.70  3    asfalt

201505930071  701235.12 1006763.04  237.70  3    asfalt

201505930072  701239.93 1006769.98  237.81  3    asfalt

201505930073  701234.38 1006755.64  237.67  3    asfalt

201505930074  701238.14 1006753.84  237.75  3    osa komunikace

201505930075  701241.90 1006752.09  237.62  3    asfalt

201505930076  701242.76 1006751.60  237.19  3    terén

201505930077  701243.23 1006751.44  237.37  3    plastový mezník

201505930078  701243.26 1006751.50  237.75  3    oplocení

201505930079  701244.72 1006750.76  236.74  3    oplocení

201505930080  701246.58 1006749.87  236.75  3    oplocení

201505930081  701243.35 1006748.47  236.70  3    terén

201505930082  701245.55 1006747.88  236.75  3    terén

201505930083  701242.03 1006747.42  237.27  3    terén

201505930084  701241.24 1006747.47  237.09  3    terén

201505930085  701240.19 1006747.77  237.55  3    asfalt

201505930086  701237.26 1006740.44  237.41  3    asfalt

201505930087  701238.35 1006739.88  237.00  3    terén

201505930088  701242.88 1006738.61  239.29  3    terén

201505930089  701244.10 1006743.49  239.05  3    terén

201505930090  701242.11 1006737.01  239.49  3    terén

201505930091  701241.34 1006735.57  239.02  3    terén

201505930092  701240.47 1006733.55  238.92  3    terén

201505930093  701240.74 1006729.42  238.82  3    terén

201505930094  701242.29 1006730.65  239.53  3    terén

201505930095  701241.33 1006726.54  238.81  3    terén

201505930096  701240.42 1006728.00  238.33  3    terén

201505930097  701233.92 1006732.34  237.27  3    asfalt

201505930098  701235.10 1006731.89  236.73  3    terén

201505930099  701237.20 1006729.76  236.50  3    terén

201505930100  701236.99 1006726.95  236.35  3    terén

201505930101  701239.25 1006722.64  236.29  3    terén

201505930102  701240.26 1006718.89  236.27  3    kolík

201505930103  701241.59 1006721.17  237.40  3    terén

201505930104  701244.28 1006716.28  236.37  3    dopravní značka

201505930105  701243.44 1006716.11  236.42  3    lampa

201505930106  701248.29 1006713.31  236.27  3    obrubník

201505930107  701248.34 1006713.15  236.33  3    asfalt

201505930108  701245.38 1006708.18  236.33  3    asfalt

201505930109  701245.32 1006708.09  236.27  3    obrubník

201505930110  701247.55 1006705.69  236.14  3    oplocení

201505930111  701241.90 1006708.81  236.29  3    oplocení

201505930112  701239.03 1006711.56  236.46  3    obrubník

201505930113  701239.09 1006711.67  236.52  3    asfalt

201505930114  701241.54 1006716.92  236.51  3    asfalt

201505930115  701241.59 1006717.04  236.39  3    obrubník

201505930116  701240.20 1006714.38  236.54  3    osa komunikace

201505930117  701234.33 1006717.40  236.80  3    osa komunikace

201505930118  701228.74 1006720.24  237.02  3    osa komunikace

201505930119  701236.04 1006720.08  236.70  3    obrubník

201505930120  701235.21 1006720.62  236.76  3    obrubník

201505930121  701234.40 1006721.21  236.82  3    obrubník

201505930122  701233.65 1006721.88  236.85  3    obrubník

201505930123  701233.00 1006722.62  236.96  3    obrubník

201505930124  701232.45 1006723.46  237.03  3    obrubník

201505930125  701232.10 1006724.40  237.05  3    obrubník

201505930126  701231.88 1006725.37  237.08  3    obrubník

201505930127  701231.79 1006726.35  237.11  3    obrubník

201505930128  701231.88 1006727.36  237.15  3    asfalt

201505930129  701231.71 1006726.81  237.12  3    asfalt

201505930130  701231.71 1006726.33  237.13  3    asfalt

201505930131  701231.77 1006725.34  237.12  3    asfalt

201505930132  701232.00 1006724.35  237.08  3    asfalt

201505930133  701232.36 1006723.41  237.04  3    asfalt

201505930134  701232.91 1006722.56  236.99  3    asfalt

201505930135  701233.57 1006721.80  236.93  3    asfalt

201505930136  701234.34 1006721.12  236.89  3    asfalt

201505930137  701235.15 1006720.53  236.83  3    asfalt

201505930138  701235.99 1006719.98  236.78  3    asfalt

201505930139  701233.95 1006714.50  236.78  3    asfalt

201505930141  701233.06 1006714.95  236.82  3    asfalt

201505930142  701232.10 1006715.28  236.86  3    asfalt

201505930143  701231.09 1006715.48  236.89  3    asfalt

201505930144  701230.07 1006715.46  236.89  3    asfalt

201505930145  701229.07 1006715.29  236.89  3    asfalt

201505930146  701228.09 1006715.01  236.89  3    asfalt

201505930147  701227.19 1006714.54  236.89  3    asfalt

201505930148  701226.42 1006713.91  236.87  3    asfalt

201505930149  701226.18 1006713.73  236.85  3    betonový mostek

201505930150  701226.08 1006713.48  236.85  3    betonový mostek

201505930151  701228.53 1006712.41  236.86  3    betonový mostek

201505930152  701228.62 1006712.66  236.87  3    betonový mostek

201505930153  701227.74 1006712.90  236.87  3    betonový mostek

201505930154  701227.52 1006712.77  236.33  3    dešťová kanalizace

201505930155  701227.51 1006712.70  236.02  3    dešťová kanalizace dno

201505930156  701226.49 1006713.85  236.84  3    obrubník

201505930157  701227.27 1006714.46  236.84  3    obrubník

201505930158  701228.15 1006714.93  236.88  3    obrubník

201505930159  701229.11 1006715.21  236.88  3    obrubník

201505930160  701230.09 1006715.36  236.86  3    obrubník

201505930161  701231.10 1006715.39  236.88  3    obrubník

201505930162  701232.08 1006715.18  236.81  3    obrubník

201505930163  701233.04 1006714.86  236.81  3    obrubník

201505930164  701233.92 1006714.42  236.74  3    obrubník

201505930165  701225.09 1006721.89  237.13  3    osa komunikace

201505930166  701221.21 1006723.34  237.00  3    asfalt

201505930167  701224.21 1006730.78  237.14  3    asfalt

201505930168  701228.61 1006741.30  237.40  3    asfalt

201505930169  701229.23 1006745.07  237.37  3    dopravní značka

201505930170  701229.25 1006747.01  237.00  3    příkop

201505930171  701227.82 1006744.11  236.93  3    příkop

201505930172  701227.78 1006744.02  237.20  3    dešťová kanalizace

201505930173  701227.70 1006743.76  237.29  3    terénvjezdpole

201505930174  701227.00 1006741.75  237.41  3    terénvjezdpole

201505930175  701225.99 1006739.38  237.25  3    terénvjezdpole

201505930176  701225.94 1006739.08  236.71  3    příkopdira

201505930177  701225.61 1006738.34  236.84  3    příkop

201505930178  701225.94 1006744.73  237.65  3    pole

201505930179  701224.11 1006740.02  237.65  3    pole

201505930180  701218.50 1006725.89  237.33  3    pole

201505930181  701220.33 1006725.07  236.36  3    příkop

201505930182  701218.39 1006716.59  236.86  3    asfalt

201505930183  701209.31 1006703.37  236.70  3    pole

201505930184  701211.19 1006702.92  235.94  3    příkop

201505930185  701212.58 1006702.42  236.56  3    asfalt

201505930186  701216.46 1006700.93  236.69  3    osa komunikace

201505930187  701220.35 1006699.25  236.54  3    asfalt

201505930188  701221.76 1006698.70  236.06  3    terén

201505930189  701222.03 1006701.25  236.29  3    dopravní značka

201505930190  701215.06 1006681.96  235.65  3    terén

201505930191  701213.44 1006682.55  236.26  3    asfalt

201505930192  701209.78 1006684.33  236.36  3    osa komunikace

201505930193  701205.88 1006685.79  236.27  3    asfalt

201505930194  701204.33 1006686.43  235.78  3    příkop

201505930195  701202.51 1006687.16  236.37  3    pole

201505930196  701193.86 1006666.56  235.99  3    pole

201505930197  701195.51 1006665.75  235.47  3    příkop

201505930198  701197.27 1006664.81  235.92  3    asfalt

201505930199  701196.95 1006666.23  235.87  3    cestadule

201505930200  701200.91 1006662.64  235.98  3    osa komunikace

201505930201  701204.52 1006660.75  235.90  3    asfalt

201505930202  701205.84 1006660.16  235.33  3    příkop

201505930203  701205.81 1006662.01  235.64  3    cestadule

201505930204  701210.21 1006670.53  235.58  3    příkop

201505930205  701208.84 1006671.06  236.09  3    asfalt

201505930206  701205.17 1006673.02  236.18  3    osa komunikace

201505930207  701201.31 1006674.70  236.09  3    asfalt

201505930208  701199.74 1006675.65  235.66  3    příkop

201505930209  701197.82 1006676.53  236.13  3    pole

201505930210  701202.90 1006681.27  236.05  3    dopravní značka

201505930211  701211.23 1006655.73  239.36  3    hliněný val

201505930212  701216.43 1006667.77  239.41  3    hliněný val

201505930213  701221.82 1006680.77  239.72  3    hliněný val

201505930214  701227.15 1006694.48  239.90  3    hliněný val

201505930215  701231.96 1006727.29  237.11  3    mostek-propustek

201505930216  701231.86 1006727.05  237.12  3    mostek-propustek

201505930217  701233.23 1006726.48  237.17  3    mostek-propustek

201505930218  701233.93 1006726.27  237.17  3    mostek-propustek

201505930219  701233.79 1006726.03  237.15  3    mostek-propustek

201505930220  701234.74 1006725.84  236.61  3    mostek-propustek

201505930221  701234.62 1006725.64  236.60  3    mostek-propustek

201505930222  701233.38 1006726.64  236.39  3    dešťová kanalizace dno

201505930223  701233.38 1006726.61  236.68  3    dešťová kanalizace

201505930224  701233.82 1006727.34  236.70  3    terén

201505930225  701234.86 1006726.69  236.56  3    terén

201505930226  701235.70 1006723.26  236.38  3    terén

201505930227  701234.37 1006728.80  236.61  3    terén

201505930228  701234.78 1006729.87  236.49  3    terén

201505930229  701235.38 1006731.12  236.58  3    terén

201505930230  701235.05 1006732.21  236.81  3    terén

201505930231  701230.18 1006714.26  236.82  3    terén

201505930232  701232.27 1006709.49  239.65  3    hliněný val

201505930233  701233.90 1006708.82  239.41  3    hliněný val

201505930234  701237.03 1006708.90  238.17  3    hliněný val

201505930235  701241.73 1006709.28  236.28  3    hliněný val

201505930239  701272.97 1006824.55  239.61  3    oplocení

201505930240  701271.88 1006824.96  239.61  3    asfalt

201505930241  701264.62 1006828.27  239.64  3    asfalt

201505930242  701276.79 1006833.90  239.89  3    oplocení

201505930243  701276.18 1006834.61  239.91  3    obrubník

201505930244  701276.31 1006834.59  239.96  3    obrubník

201505930245  701277.66 1006834.13  239.93  3    chodník

201505930246  701279.32 1006833.91  240.23  3    oplocení

201505930247  701280.95 1006837.85  240.19  3    oplocení

201505930248  701280.80 1006837.91  240.22  3    oplocení

201505930249  701280.13 1006835.84  240.13  3    vrataata

201505930250  701279.30 1006837.99  240.12  3    chodníkodnik

201505930251  701277.74 1006838.58  240.11  3    obrubník

201505930252  701277.85 1006838.52  240.16  3    obrubník

201505930253  701277.54 1006838.66  240.14  3    asfalt

201505930255  701270.41 1006841.55  240.28  3    kostky

201505930256  701269.73 1006841.79  240.28  3    kostky

201505930261  701273.22 1006854.77  241.06  3    chodník

201505930262  701273.17 1006854.80  241.13  3    obrubník

201505930263  701274.65 1006854.28  241.04  3    obrubník

201505930264  701274.78 1006854.28  240.93  3    kostky

201505930265  701275.51 1006854.08  240.92  3    kostky

201505930266  701278.95 1006852.74  240.90  3    osa komunikace

201505930267  701282.58 1006851.18  240.73  3    asfalt

201505930268  701282.71 1006851.12  240.72  3    obrubník

201505930269  701282.81 1006851.06  240.76  3    obrubník

201505930270  701284.21 1006850.53  240.72  3    obrubník

201505930271  701285.15 1006850.19  240.71  3    obrubník

201505930272  701285.41 1006850.04  240.68  3    vrata

201505930273  701285.94 1006851.41  240.73  3    vrata

201505930274  701287.40 1006855.44  240.75  3    vrata

201505930275  701287.09 1006855.40  240.74  3    odvodňovací žlabek

201505930276  701286.38 1006853.49  240.74  3    odvodňovací žlabek

201505930277  701286.52 1006853.44  240.71  3    odvodňovací žlabek

201505930278  701286.64 1006853.39  240.74  3    odvodňovací žlabek

201505930279  701285.17 1006850.21  240.71  3    odvodňovací žlabek

201505930280  701283.78 1006854.23  240.88  3    asfalt

201505930281  701287.44 1006855.55  240.74  3    zídka

201505930282  701287.28 1006855.50  240.74  3    zídka

201505930283  701287.10 1006855.56  240.78  3    zídka

201505930284  701286.92 1006855.71  240.82  3    zídka

201505930285  701286.75 1006855.91  240.88  3    zídka

201505930286  701286.64 1006856.28  240.95  3    zídka

201505930287  701286.69 1006856.29  241.18  3    zídka

201505930288  701286.97 1006855.70  241.23  3    zídka

201505930289  701287.40 1006855.57  241.28  3    zídka

201505930290  701286.41 1006856.35  240.98  3    obrubník

201505930291  701286.45 1006856.48  241.02  3    obrubník

201505930292  701284.98 1006856.95  240.98  3    obrubník

201505930293  701285.12 1006856.98  241.02  3    obrubník

201505930294  701284.87 1006857.01  241.01  3    asfalt

201505930295  701287.43 1006863.76  241.31  3    asfalt

201505930296  701287.60 1006863.72  241.28  3    obrubník

201505930297  701287.72 1006863.68  241.32  3    obrubník

201505930298  701289.18 1006863.05  241.29  3    chodník

201505930299  701289.74 1006864.31  241.35  3    chodník

201505930300  701289.79 1006864.29  241.45  3    obrubník

201505930301  701290.66 1006865.91  241.38  3    rozvodná skříň

201505930302  701291.08 1006865.74  241.38  3    oplocení

201505930303  701290.13 1006864.40  241.46  3    rozvodná skříň

201505930304  701290.49 1006864.27  241.43  3    rozvodná skříň

201505930305  701284.11 1006865.80  241.46  3    osa komunikace

201505930306  701280.60 1006866.75  241.42  3    asfalt

201505930307  701279.85 1006867.00  241.42  3    kostky

201505930308  701279.70 1006867.05  241.46  3    obrubník

201505930309  701279.35 1006866.12  241.52  3    obrubník

201505930310  701279.48 1006866.07  241.40  3    kostky

201505930311  701282.22 1006873.05  241.65  3    kostky

201505930312  701282.58 1006873.98  241.69  3    kostky

201505930313  701283.28 1006873.74  241.67  3    kostky

201505930314  701282.44 1006874.01  241.81  3    obrubník

201505930315  701282.09 1006873.09  241.68  3    obrubník

201505930316  701280.59 1006873.40  241.78  3    chodník

201505930317  701280.54 1006873.47  241.78  3    obrubník

201505930318  701279.39 1006873.88  241.73  3    obrubník

201505930319  701277.20 1006868.08  241.73  3    obrubník

201505930320  701278.29 1006867.66  241.60  3    obrubník

201505930321  701278.36 1006867.68  241.59  3    chodník

201505930322  701284.43 1006878.22  241.77  3    kanalizační vpusť

201505930323  701284.46 1006878.14  241.30  3    kanalizační vpusť

201505930324  701283.34 1006878.62  241.93  3    "*kanalizační pokloplp

201505930325  701284.14 1006878.29  241.77  3    obrubník

201505930326  701284.01 1006878.31  241.91  3    obrubník

201505930327  701284.92 1006878.08  241.79  3    "*kstky

201505930328  701290.19 1006869.39  241.51  3    dopravní značka

201505930329  701297.02 1006885.05  241.91  3    dopravní značka

201505930330  701297.49 1006882.78  241.80  3    oplocení

201505930331  701297.03 1006882.91  241.84  3    chodník

201505930332  701295.60 1006883.57  241.91  3    obrubník

201505930333  701295.51 1006883.60  241.91  3    obrubník

201505930334  701295.24 1006883.74  241.91  3    asfalt

201505930335  701291.49 1006885.27  242.06  3    osa komunikace

201505930336  701288.15 1006886.70  242.01  3    kostky

201505930337  701287.34 1006886.95  242.00  3    kostky

201505930338  701287.22 1006887.02  242.13  3    obrubník

201505930339  701285.82 1006887.54  242.16  3    obrubník

201505930340  701288.89 1006895.90  242.34  3    obrubník

201505930341  701288.81 1006895.93  242.35  3    lampa

201505930342  701291.52 1006898.69  242.39  3    obrubník

201505930343  701291.66 1006898.68  242.27  3    obrubník

201505930344  701292.44 1006898.44  242.27  3    kostky

201505930345  701295.95 1006897.14  242.30  3    osa komunikace

201505930346  701300.00 1006895.29  242.10  3    asfalt

201505930347  701300.17 1006895.10  242.08  3    obrubník

201505930348  701300.25 1006895.05  242.09  3    obrubník

201505930349  701301.67 1006894.30  242.03  3    chodník

201505930350  701301.75 1006894.02  242.05  3    oplocení

201505930351  701303.85 1006899.63  242.04  3    oplocení

201505930352  701308.75 1006903.13  241.99  3    oplocení

201505930353  701305.93 1006907.30  242.40  3    asfalt

201505930354  701304.78 1006904.18  242.29  3    asfalt

201505930355  701302.85 1006900.63  242.23  3    asfalt

201505930357  701267.62 1006835.37  239.92  3    asfalt

201505930358  701266.04 1006837.08  240.17  3    obrubník

201505930361  701285.36 1006849.75  240.73  3    HUP

201505930362  701285.14 1006849.04  240.76  3    HUP

201505930363  701284.91 1006885.61  242.13  3    sloup dřevěný

201505930364  701284.89 1006886.13  242.05  3    oplocení

201505930365  701285.22 1006887.11  242.06  3    HUP

201505930366  701285.46 1006887.85  242.08  3    HUP

201505930367  701285.54 1006886.95  242.21  3    obrubník

201505930370  701292.93 1006908.37  242.53  3    rozvodná skříň

201505930371  701293.48 1006909.68  242.48  3    rozvodná skříň

201505930372  701294.02 1006909.96  242.54  3    "*obt

201505930373  701294.09 1006909.99  242.54  3    "*obt

201505930374  701293.73 1006909.89  242.51  3    oplocení

201505930375  701293.64 1006909.93  242.50  3    oplocení

201505930376  701293.74 1006910.07  242.56  3    obrubník

201505930377  701293.76 1006910.11  242.55  3    obrubník

201505930378  701294.19 1006911.35  242.56  3    vrata

201505930379  701295.52 1006915.07  242.59  3    vrata

201505930381  701296.02 1006916.37  242.71  3    oplocení

201505930382  701296.14 1006916.41  242.70  3    zeď

201505930383  701297.75 1006915.57  242.70  3    obrubník

201505930384  701297.87 1006915.51  242.58  3    obrubník

201505930385  701297.50 1006914.57  242.56  3    obrubník

201505930386  701297.39 1006914.61  242.58  3    obrubník

201505930387  701295.58 1006909.34  242.46  3    obrubník

201505930388  701295.46 1006909.39  242.48  3    obrubník

201505930389  701295.12 1006908.45  242.57  3    obrubník

201505930390  701295.25 1006908.40  242.44  3    obrubník

201505930391  701295.99 1006908.12  242.45  3    kostky

201505930392  701298.68 1006915.31  242.57  3    kostky

201505930393  701302.03 1006913.76  242.60  3    osa komunikace

201505930394  701305.36 1006912.85  242.56  3    asfalt

201505930395  701301.77 1006898.25  242.15  3    cestaživý plotev

201505930396  701303.89 1006901.52  242.15  3    cestaživý plotev

201505930397  701306.41 1006903.66  242.17  3    cestaživý plotev

201505930398  701309.70 1006905.79  242.32  3    cestaživý plotev

201505930399  701311.90 1006906.81  242.36  3    cestaživý plotev

201505930400  701313.06 1006907.02  242.31  3    cestaživý plotev

201505930401  701314.91 1006906.97  242.35  3    obrubník

201505930402  701314.91 1006906.90  242.33  3    obrubník

201505930403  701311.88 1006907.20  242.36  3    asfalt

201505930404  701309.98 1006907.04  242.38  3    asfalt

201505930406  701307.82 1006906.21  242.32  3    asfalt

201505930408  701311.76 1006903.29  241.95  3    oplocení

201505930409  701313.81 1006904.99  242.36  3    sloup dřevěný

201505930411  701321.87 1006906.28  242.31  3    asfalt

201505930412  701330.62 1006904.13  242.31  3    asfalt

201505930413  701330.61 1006904.06  242.31  3    obrubník

201505930414  701321.84 1006906.19  242.32  3    obrubník

201505930415  701316.87 1006906.85  242.33  3    obrubník

201505930416  701316.89 1006906.92  242.31  3    obrubník

201505930418  701329.33 1006902.26  242.14  3    lampa

201505930419  701329.16 1006901.70  241.86  3    oplocení

201505930420  701336.89 1006907.17  242.42  3    vodovodní šoupě

201505930421  701341.96 1006907.20  242.36  3    oplocení

201505930422  701340.39 1006907.56  242.41  3    asfalt

201505930423  701329.60 1006910.62  242.50  3    asfalt

201505930424  701326.57 1006911.19  242.52  3    sloup dřevěný

201505930425  701325.76 1006911.32  242.49  3    rozvodná skříň

201505930426  701325.83 1006911.55  242.45  3    rozvodná skříň

201505930427  701325.12 1006911.52  242.51  3    rozvodná skříň

201505930428  701325.19 1006911.73  242.52  3    rozvodná skříň

201505930429  701320.73 1006913.11  242.63  3    oplocení

201505930430  701317.98 1006913.88  242.72  3    oplocení

201505930431  701320.52 1006913.20  242.67  3    asfalt

201505930432  701320.24 1006912.32  242.51  3    asfalt

201505930433  701317.60 1006913.03  242.48  3    asfalt

201505930434  701317.17 1006914.00  242.60  3    dopravní značka

201505930435  701316.84 1006914.30  242.62  3    zeď

201505930436  701316.75 1006914.26  242.62  3    chodník

201505930437  701316.54 1006913.77  242.52  3    chodník

201505930438  701319.44 1006913.51  242.71  3    asfalt

201505930439  701339.79 1006903.72  242.36  3    osa komunikace

201505930440  701335.71 1006905.84  242.40  3    osa komunikace

201505930441  701330.69 1006907.43  242.40  3    osa komunikace

201505930442  701322.37 1006909.45  242.41  3    osa komunikace

201505930443  701315.70 1006910.72  242.37  3    osa komunikace

201505930444  701308.81 1006911.66  242.49  3    osa komunikace

201505930445  701308.66 1006914.09  242.51  3    vodovodní šoupě

201505930446  701311.91 1006915.67  242.57  3    chodník

201505930447  701311.52 1006916.07  242.60  3    chodník

201505930448  701311.25 1006916.56  242.62  3    chodník

201505930449  701311.17 1006917.09  242.63  3    chodník

201505930450  701311.22 1006917.62  242.64  3    chodník

201505930451  701313.77 1006924.03  242.71  3    chodník

201505930452  701316.38 1006930.39  242.73  3    chodník

201505930453  701318.09 1006929.64  242.87  3    hydrant

201505930454  701314.40 1006931.23  242.75  3    kanalizační poklop

201505930455  701314.80 1006931.38  242.75  3    kanalizační poklop

201505930456  701314.56 1006930.83  242.75  3    kanalizační poklop

201505930457  701314.02 1006931.07  242.75  3    kanalizační poklop

201505930458  701314.27 1006931.63  242.74  3    kanalizační poklop

201505930459  701314.71 1006932.43  242.70  3    chodník

201505930460  701314.92 1006932.33  242.75  3    dopravní značka

201505930461  701316.20 1006934.42  242.76  3    vodovodní šoupě

201505930462  701315.07 1006933.39  242.70  3    přechod

201505930463  701316.61 1006937.10  242.67  3    přechod

201505930464  701319.16 1006943.14  242.61  3    chodník

201505930465  701320.44 1006943.53  242.63  3    chodník

201505930466  701322.95 1006949.61  242.55  3    chodník

201505930467  701329.17 1006964.62  242.09  3    chodník

201505930468  701330.41 1006966.59  242.06  3    sloup dřevěný

201505930469  701332.93 1006973.66  241.81  3    chodník

201505930470  701334.94 1006978.67  241.62  3    roh budovy

201505930471  701333.65 1006984.91  241.42  3    kanalizační vpusť

201505930472  701336.35 1006982.36  241.49  3    roh budovy

201505930473  701330.90 1006984.05  241.66  3    asfalt

201505930474  701327.75 1006985.37  241.69  3    osa komunikace

201505930475  701324.65 1006986.42  241.64  3    asfalt

201505930476  701326.83 1006995.07  241.40  3    kostky

201505930477  701327.59 1006994.81  241.40  3    kostky

201505930478  701326.94 1006994.54  241.42  3    kanalizační vpusť

201505930479  701326.96 1006994.47  241.06  3    kanalizační vpusť

201505930480  701325.94 1006995.00  241.46  3    kanalizační poklop

201505930481  701325.15 1006992.82  241.47  3    kanalizační vpusť

201505930482  701323.87 1006988.97  241.57  3    kanalizační vpusť

201505930483  701326.74 1006995.14  241.45  3    chodník

201505930484  701325.95 1006992.80  241.50  3    chodník

201505930485  701326.08 1006992.78  241.46  3    chodník

201505930486  701324.82 1006988.88  241.56  3    chodník

201505930487  701324.68 1006988.92  241.59  3    chodník

201505930488  701322.83 1006982.81  241.71  3    chodník

201505930489  701322.71 1006982.86  241.74  3    chodník

201505930490  701322.49 1006981.89  241.74  3    chodník

201505930491  701322.37 1006981.95  241.87  3    chodník

201505930492  701320.41 1006981.88  241.91  3    lampa

201505930493  701320.72 1006983.61  241.78  3    oplocení

201505930494  701322.91 1006989.66  241.58  3    oplocení

201505930495  701324.19 1006993.31  241.48  3    oplocení

201505930496  701318.19 1006976.59  242.06  3    oplocení

201505930497  701319.37 1006975.72  242.05  3    kanalizační poklop

201505930498  701320.09 1006975.42  241.92  3    chodník

201505930499  701319.96 1006975.47  242.04  3    chodník

201505930500  701320.60 1006975.20  241.87  3    asfalt

201505930501  701323.65 1006973.88  241.95  3    osa komunikace

201505930502  701326.88 1006972.68  241.93  3    asfalt

201505930503  701318.26 1006968.78  242.08  3    asfalt

201505930504  701317.72 1006969.02  242.11  3    chodník

201505930505  701317.59 1006969.07  242.22  3    chodník

201505930506  701317.24 1006968.15  242.16  3    chodník

201505930507  701317.37 1006968.08  242.12  3    chodník

201505930508  701315.22 1006968.74  242.32  3    oplocení

201505930509  701313.83 1006964.96  242.36  3    oplocení

201505930510  701313.26 1006963.46  242.37  3    oplocení

201505930511  701315.17 1006962.52  242.31  3    chodník

201505930512  701315.30 1006962.46  242.28  3    chodník

201505930513  701314.97 1006961.52  242.31  3    chodník

201505930514  701314.82 1006961.56  242.43  3    chodník

201505930515  701312.74 1006962.07  242.48  3    chodník

201505930516  701315.52 1006961.29  242.28  3    asfalt

201505930517  701318.72 1006959.99  242.35  3    osa komunikace

201505930518  701322.08 1006959.08  242.31  3    asfalt

201505930519  701326.14 1006957.33  242.31  3    chodník

201505930520  701313.82 1006936.11  242.70  3    asfalt

201505930521  701310.65 1006937.23  242.73  3    osa komunikace

201505930522  701307.18 1006938.41  242.69  3    asfalt

201505930523  701306.41 1006938.58  242.68  3    chodník

201505930524  701306.29 1006938.62  242.70  3    chodník

201505930525  701306.62 1006939.94  242.71  3    dopravní značka

201505930526  701304.31 1006938.48  242.79  3    lampa

201505930527  701307.15 1006940.55  242.66  3    přechod

201505930528  701305.77 1006936.78  242.67  3    přechod

201505930529  701305.61 1006936.80  242.70  3    chodník

201505930530  701305.26 1006935.85  242.80  3    chodník

201505930531  701305.40 1006935.80  242.69  3    chodník

201505930532  701309.38 1006946.53  242.65  3    chodník

201505930533  701309.23 1006946.58  242.76  3    chodník

201505930534  701310.01 1006946.28  242.63  3    asfalt

201505930535  701306.90 1006946.14  242.75  3    oplocení

201505930536  701305.26 1006941.91  242.75  3    oplocení

201505930537  701307.55 1006947.86  242.80  3    rozvodná skříň

201505930538  701304.83 1006940.71  242.76  3    HUP

201505930539  701304.21 1006933.91  242.81  3    dopravní značka

201505930540  701302.05 1006932.59  242.83  3    oplocení

201505930541  701300.37 1006928.36  242.76  3    vratar

201505930542  701298.85 1006924.22  242.74  3    vratar

201505930543  701298.47 1006922.88  242.69  3    vratar

201505930544  701299.82 1006921.21  242.75  3    obrubník

201505930545  701299.95 1006921.17  242.62  3    obrubník

201505930546  701300.28 1006922.10  242.62  3    obrubník

201505930547  701300.14 1006922.13  242.66  3    obrubník

201505930548  701301.04 1006921.82  242.60  3    asfalt

201505930549  701303.41 1006928.38  242.66  3    asfalt

201505930550  701302.72 1006928.67  242.69  3    obrubník

201505930551  701302.58 1006928.71  242.82  3    obrubník

201505930552  701302.23 1006927.77  242.72  3    obrubník

201505930553  701302.36 1006927.73  242.68  3    obrubník

201505930554  701301.35 1006925.38  242.69  3    obrubník

201505930555  701301.47 1006925.34  242.66  3    obrubník

201505930556  701299.66 1006926.31  242.75  3    obrubník

201505930557  701302.31 1006925.29  242.64  3    asfalt

201505930558  701305.71 1006923.92  242.71  3    osa komunikace

201505930559  701308.92 1006922.78  242.68  3    asfalt

201505930560  701313.18 1006920.54  242.83  3    zábradlí

201505930561  701312.74 1006919.60  242.81  3    zábradlí

201505930562  701315.06 1006917.57  242.84  3    zastávka autobusu

201505930563  701316.35 1006917.06  242.83  3    zastávka autobusu

201505930564  701316.14 1006920.40  242.87  3    zastávka autobusu

201505930565  701317.45 1006919.89  242.85  3    zastávka autobusu

201505930566  701317.65 1006920.05  242.85  3    beton

201505930567  701315.79 1006920.76  242.89  3    beton

201505930568  701314.55 1006917.57  242.82  3    beton

201505930569  701316.40 1006916.85  242.84  3    beton

201505930570  701316.43 1006916.90  242.84  3    obrubník

201505930571  701317.58 1006916.43  242.83  3    obrubník

201505930572  701317.48 1006916.37  242.81  3    obrubník

201505930573  701317.63 1006916.40  242.79  3    zeď

201505930574  701316.52 1006913.95  242.67  3    obrubník

201505930575  701312.42 1006915.58  242.71  3    obrubník

201505930576  701311.97 1006915.80  242.71  3    obrubník

201505930577  701311.63 1006916.15  242.73  3    obrubník

201505930578  701311.40 1006916.60  242.76  3    obrubník

201505930579  701311.32 1006917.09  242.78  3    obrubník

201505930580  701311.37 1006917.58  242.79  3    obrubník

201505930581  701311.55 1006918.03  242.80  3    obrubník

201505930582  701311.41 1006918.10  242.65  3    obrubník

201505930583  701313.64 1006923.23  242.85  3    obrubník

201505930584  701314.55 1006922.85  242.86  3    obrubník

201505930585  701315.02 1006923.02  242.88  3    obrubník

201505930586  701315.39 1006923.95  242.88  3    obrubník

201505930587  701314.25 1006924.77  242.84  3    obrubník

201505930588  701314.06 1006924.37  242.85  3    obrubník

201505930589  701315.18 1006924.43  242.87  3    obrubník

201505930590  701314.35 1006923.62  242.88  3    strom

201505930591  701316.01 1006921.41  242.88  3    zastávka

201505930592  701315.75 1006920.92  242.87  3    zastávka

201505930593  701315.90 1006920.72  242.88  3    obrubník

201505930594  701317.25 1006924.62  242.93  3    obrubník

201505930595  701316.75 1006924.77  242.91  3    zeď

201505930596  701317.36 1006924.93  242.99  3    zeď

201505930597  701320.18 1006923.93  243.01  3    zeď

201505930598  701320.46 1006923.62  242.98  3    zeď

201505930599  701322.73 1006929.62  243.47  3    zeď

201505930600  701318.49 1006927.83  243.34  3    zeď

201505930601  701320.41 1006927.12  243.34  3    zeď

201505930602  701320.69 1006925.29  243.13  3    zeď

201505930603  701318.58 1006928.14  243.46  3    zeď

201505930604  701319.74 1006930.89  243.46  3    zeď

201505930605  701319.69 1006930.91  242.94  3    chodník

201505930606  701318.55 1006928.16  242.92  3    chodník

201505930607  701318.15 1006928.33  242.91  3    zeď

201505930608  701317.55 1006928.64  242.89  3    chodník

201505930609  701316.22 1006924.98  242.89  3    chodník

201505930610  701316.80 1006925.73  242.95  3    zeď

201505930611  701317.47 1006927.67  242.93  3    zeď

201505930612  701317.80 1006927.56  242.95  3    zeď

201505930613  701318.14 1006928.28  243.61  3    zeď

201505930614  701317.71 1006927.11  243.39  3    schody

201505930615  701317.29 1006926.02  243.38  3    schody

201505930616  701317.77 1006926.15  243.40  3    schody

201505930617  701317.96 1006926.70  243.41  3    schody

201505930618  701317.43 1006926.54  243.16  3    schody

201505930619  701317.12 1006926.69  242.96  3    schody

201505930620  701316.56 1006930.46  242.88  3    obrubník

201505930621  701316.92 1006932.11  242.86  3    roh budovy

201505930622  701317.18 1006932.73  242.95  3    garáž

201505930623  701318.08 1006934.83  242.95  3    garáž

201505930624  701317.72 1006933.82  242.97  3    vjezd

201505930625  701316.18 1006932.88  242.79  3    vjezd

201505930626  701317.04 1006932.57  242.94  3    vjezd

201505930627  701317.25 1006935.46  242.80  3    vjezd

201505930628  701318.19 1006935.06  242.95  3    vjezd

201505930629  701318.91 1006936.76  242.79  3    vchod

201505930630  701318.42 1006935.59  242.80  3    vchod

201505930631  701320.05 1006939.33  242.77  3    vchod

201505930632  701319.58 1006938.21  242.78  3    vchod

201505930633  701319.84 1006941.51  242.78  3    sloup dřevěný

201505930634  701320.85 1006941.67  242.74  3    zámková dlažba

201505930635  701321.01 1006941.62  242.74  3    zámková dlažba

201505930637  701317.67 1006936.59  242.79  3    zámková dlažba

201505930638  701319.93 1006942.05  242.72  3    zámková dlažba

201505930639  701314.88 1006932.51  242.75  3    obrubník

201505930640  701319.29 1006942.96  242.68  3    obrubník

201505930641  701320.59 1006943.45  242.71  3    obrubník

201505930642  701324.19 1006948.99  242.61  3    roh budovy

201505930643  701324.68 1006950.13  242.60  3    roh budovy

201505930644  701323.39 1006950.36  242.54  3    obrubník

201505930645  701323.26 1006950.44  242.52  3    obrubník

201505930646  701326.75 1006958.37  242.33  3    obrubník

201505930647  701328.09 1006957.82  242.38  3    roh budovy

201505930648  701330.83 1006963.82  242.18  3    roh budovy

201505930649  701332.40 1006967.36  242.11  3    oplocení

201505930650  701332.94 1006968.71  242.10  3    oplocení

201505930651  701334.51 1006972.61  241.92  3    oplocení

201505930652  701333.91 1006972.93  241.87  3    chodník

201505930653  701334.54 1006974.41  241.84  3    chodník

201505930654  701335.52 1006973.98  241.81  3    chodník

201505930655  701332.89 1006973.19  241.88  3    chodník

201505930656  701335.02 1006978.58  241.81  3    chodník

201505930657  701337.43 1006977.68  241.79  3    roh budovy

201505930658  701336.40 1006975.31  241.82  3    roh budovy

201505930659  701316.19 1006971.29  242.23  3    rozvodná skříň

201505930660  701315.39 1006969.19  242.28  3    rozvodná skříň

201505930661  701301.30 1006930.92  242.85  3    rozvodná skříň

201505930662  701300.70 1006929.23  242.85  3    rozvodná skříň

201505930665  701387.71 1007148.99  240.75  3    asfalt

201505930666  701383.63 1007146.57  240.65  3    asfalt

201505930667  701384.79 1007142.83  240.59  3    asfalt

201505930668  701387.94 1007143.22  240.66  3    asfalt

201505930669  701386.43 1007143.09  240.68  3    osa komunikace

201505930670  701387.12 1007136.62  240.58  3    osa komunikace

201505930671  701385.52 1007136.06  240.56  3    asfalt

201505930672  701388.58 1007136.25  240.57  3    asfalt

201505930673  701389.95 1007136.26  240.74  3    rozvodná skříň

201505930674  701390.09 1007134.71  240.75  3    rozvodná skříň

201505930675  701390.50 1007134.73  240.71  3    rozvodná skříň

201505930676  701390.38 1007136.29  240.70  3    rozvodná skříň

201505930677  701390.10 1007137.35  240.72  3    sloup betonový

201505930678  701390.08 1007136.98  240.73  3    sloup betonový

201505930679  701389.99 1007139.41  240.80  3    oplocení

201505930680  701389.21 1007139.88  240.66  3    oplocení

201505930681  701390.42 1007136.55  240.71  3    oplocení

201505930682  701391.08 1007126.02  240.52  3    oplocení

201505930683  701389.40 1007125.90  240.44  3    asfalt

201505930684  701387.80 1007125.76  240.49  3    asfalt

201505930685  701386.08 1007125.62  240.46  3    asfalt

201505930686  701391.59 1007119.47  240.27  3    rozvodná skříň

201505930687  701391.66 1007118.37  240.28  3    rozvodná skříň

201505930688  701391.78 1007117.21  240.39  3    vrata

201505930689  701389.87 1007116.90  240.34  3    asfalt

201505930690  701388.25 1007116.79  240.41  3    asfalt

201505930691  701386.59 1007116.62  240.33  3    asfalt

201505930692  701382.94 1007116.92  240.23  3    rozvodná skříň

201505930693  701382.52 1007116.90  240.23  3    rozvodná skříň

201505930694  701382.55 1007115.63  240.20  3    rozvodná skříň

201505930695  701382.94 1007115.63  240.20  3    rozvodná skříň

201505930696  701383.54 1007115.44  240.21  3    sloup betonový

201505930700  701392.46 1007107.17  240.38  3    vrata

201505930701  701391.62 1007106.40  240.43  3    kanalizační poklop

201505930702  701390.25 1007139.25  240.80  3    sl. plotu

201505930703  701392.65 1007103.79  240.35  3    vrata

201505930704  701392.67 1007102.93  240.32  3    HUP

201505930705  701392.74 1007102.32  240.33  3    oplocení

201505930706  701397.81 1007100.72  240.43  3    oplocení

201505930707  701398.84 1007100.37  240.49  3    oplocení

201505930708  701402.28 1007087.57  240.42  3    oplocení

201505930709  701397.93 1007090.80  240.17  3    strom

201505930710  701397.95 1007084.86  240.09  3    strom

201505930711  701396.97 1007088.05  239.83  3    památník

201505930712  701395.85 1007088.01  239.83  3    památník

201505930713  701395.91 1007086.72  239.85  3    památník

201505930714  701392.38 1007077.89  240.03  3    oplocení

201505930715  701390.88 1007077.78  239.98  3    asfalt

201505930716  701389.17 1007077.86  240.00  3    asfalt

201505930717  701387.54 1007077.72  239.99  3    asfalt

201505930718  701386.07 1007077.82  239.99  3    terén

201505930719  701385.37 1007077.75  239.62  3    příkop

201505930720  701384.89 1007082.00  239.57  3    sloup betonový

201505930721  701385.48 1007085.29  239.91  3    terén

201505930722  701384.93 1007085.21  239.45  3    příkop

201505930723  701384.28 1007085.22  239.76  3    oplocení

201505930724  701387.06 1007087.85  240.06  3    asfalt

201505930725  701388.84 1007088.00  240.05  3    asfalt

201505930726  701390.65 1007088.09  240.05  3    asfalt

201505930727  701385.94 1007099.62  240.21  3    kanalizační poklop

201505930728  701386.83 1007099.60  240.19  3    asfalt

201505930729  701388.69 1007099.68  240.18  3    asfalt

201505930730  701390.55 1007099.58  240.17  3    asfalt

201505930731  701383.24 1007099.06  240.00  3    oplocení

201505930732  701377.46 1007100.63  240.08  3    oplocení

201505930733  701377.31 1007112.32  240.13  3    kanalizační poklop

201505930734  701377.91 1007112.24  240.12  3    kanalizační poklop

201505930735  701377.83 1007111.65  240.14  3    kanalizační poklop

201505930736  701377.24 1007111.72  240.14  3    kanalizační poklop

201505930737  701375.13 1007111.56  239.82  3    zeď

201505930738  701375.06 1007111.14  239.82  3    zeď

201505930739  701374.99 1007110.35  239.16  3    dešťová kanalizace

201505930740  701374.91 1007110.25  238.62  3    dešťová kanalizace

201505930741  701377.56 1007108.00  238.81  3    dešťová kanalizace

201505930742  701376.40 1007108.08  238.27  3    dešťová kanalizace

201505930743  701377.42 1007109.43  238.30  3    dešťová kanalizace

201505930744  701376.18 1007109.40  238.15  3    dešťová kanalizace

201505930745  701377.56 1007109.42  239.86  3    zeď

201505930746  701377.86 1007109.67  239.86  3    zeď

201505930747  701378.44 1007108.73  239.84  3    zeď

201505930748  701378.10 1007108.62  239.84  3    zeď

201505930749  701378.08 1007108.37  239.84  3    zeď

201505930750  701377.64 1007107.99  239.94  3    dešťová kanalizace

201505930751  701377.92 1007107.73  240.09  3    terén

201505930752  701377.17 1007107.48  239.85  3    zeď

201505930753  701377.15 1007107.06  239.86  3    zeď

201505930754  701377.46 1007107.27  239.87  3    zeď

201505930755  701377.35 1007107.59  239.85  3    zeď

201505930756  701378.12 1007108.16  239.83  3    zeď

201505930757  701378.46 1007108.37  239.84  3    zeď

201505930759  701374.72 1007109.17  239.84  3    zeď

201505930760  701374.65 1007108.76  239.85  3    zeď

201505930761  701373.80 1007107.51  241.65  3    mostek-propustek

201505930762  701374.42 1007107.37  241.64  3    mostek-propustek

201505930763  701374.78 1007113.34  241.66  3    mostek-propustek

201505930764  701375.42 1007113.25  241.64  3    mostek-propustek

201505930765  701374.99 1007113.13  241.66  3    zábradlí

201505930766  701374.10 1007107.61  241.65  3    zábradlí

201505930767  701372.52 1007100.84  241.13  3    sloup dřevěný

201505930768  701374.59 1007100.91  240.06  3    terén

201505930769  701374.09 1007097.08  240.16  3    terén

201505930770  701371.78 1007089.75  240.08  3    terén

201505930771  701374.34 1007091.39  239.98  3    oplocení

201505930772  701376.26 1007106.01  240.13  3    terén

201505930773  701381.32 1007103.99  240.23  3    terén

201505930774  701380.98 1007112.40  240.15  3    terén

201505930775  701386.65 1007107.29  240.28  3    asfalt

201505930776  701388.46 1007107.37  240.29  3    asfalt

201505930777  701390.16 1007107.29  240.27  3    asfalt

201505930778  701376.70 1007112.27  240.08  3    terén

201505930779  701377.28 1007114.45  240.21  3    terén

201505930780  701378.30 1007123.86  240.37  3    terén

201505930781  701383.71 1007122.52  240.42  3    terén

201505930782  701374.65 1007124.45  241.64  3    asfalt

201505930783  701370.84 1007124.72  241.53  3    osa komunikace

201505930784  701367.26 1007124.90  241.36  3    asfalt

201505930785  701366.90 1007121.24  241.32  3    asfalt

201505930786  701365.74 1007121.74  241.52  3    mostek-propustek

201505930787  701365.09 1007121.82  241.49  3    mostek-propustek

201505930788  701365.45 1007121.57  241.51  3    zábradlí

201505930789  701364.87 1007116.02  241.48  3    zábradlí

201505930790  701364.48 1007115.87  241.47  3    mostek-propustek

201505930791  701365.13 1007115.81  241.48  3    mostek-propustek

201505930792  701365.36 1007115.74  241.25  3    asfalt

201505930793  701365.92 1007121.72  241.31  3    asfalt

201505930794  701365.09 1007111.66  241.21  3    asfalt

201505930795  701364.98 1007108.56  241.16  3    asfalt

201505930796  701368.48 1007108.19  241.35  3    osa

201505930797  701372.47 1007107.01  241.45  3    asfalt

201505930798  701373.17 1007107.13  241.45  3    asfalt

201505930799  701373.71 1007107.49  241.48  3    asfalt

201505930800  701374.69 1007113.35  241.51  3    asfalt

201505930801  701373.62 1007114.09  241.55  3    asfalt

201505930802  701369.67 1007114.26  241.40  3    osa

201505930803  701373.08 1007105.45  241.33  3    terén

201505930804  701372.01 1007100.33  241.26  3    terén

201505930805  701371.20 1007100.75  241.40  3    asfalt

201505930806  701367.23 1007101.30  241.28  3    osa

201505930807  701363.56 1007101.86  241.09  3    asfalt

201505930808  701360.77 1007091.78  241.00  3    asfalt

201505930809  701360.01 1007090.69  240.95  3    asfalt

201505930810  701358.93 1007090.06  240.88  3    asfalt

201505930811  701357.65 1007090.03  240.84  3    asfalt

201505930812  701355.56 1007090.19  240.77  3    asfalt

201505930813  701355.58 1007087.97  240.78  3    asfalt

201505930814  701356.88 1007087.34  240.87  3    asfalt

201505930815  701357.13 1007087.01  240.91  3    asfalt

201505930816  701357.28 1007086.39  240.96  3    asfalt

201505930817  701358.34 1007085.86  240.99  3    asfalt

201505930818  701358.42 1007085.84  240.94  3    asfalt

201505930819  701358.46 1007085.80  240.92  3    chodník

201505930820  701364.74 1007091.62  241.17  3    osa

201505930821  701368.53 1007090.55  241.27  3    asfalt

201505930822  701369.71 1007090.29  241.15  3    terén

201505930823  701371.19 1007094.23  241.13  3    terén

201505930824  701367.54 1007082.54  241.00  3    terén

201505930827  701358.59 1007084.15  240.96  3    asfalt

201505930828  701359.80 1007088.28  240.97  3    asfalt

201505930829  701356.62 1007088.94  240.82  3    asfalt

201505930830  701354.55 1007087.32  240.73  3    oplocení

201505930831  701351.56 1007087.87  240.69  3    oplocení

201505930832  701348.60 1007088.07  240.67  3    oplocení

201505930833  701348.59 1007088.78  240.75  3    cesta

201505930834  701348.69 1007090.93  240.70  3    cesta

201505930835  701355.63 1007083.70  240.99  3    oplocení

201505930836  701352.29 1007078.05  240.83  3    oplocení

201505930837  701350.71 1007075.17  240.81  3    oplocení

201505930838  701349.31 1007072.08  240.80  3    oplocení

201505930839  701348.19 1007068.85  240.83  3    vrata

201505930840  701347.79 1007067.76  240.80  3    vrata

201505930841  701347.49 1007066.34  240.79  3    lampa

201505930842  701346.23 1007063.26  240.77  3    oplocení

201505930843  701344.87 1007059.22  240.75  3    oplocení

201505930844  701344.88 1007059.50  240.80  3    zastávka

201505930845  701345.07 1007059.99  240.80  3    zastávka

201505930846  701345.71 1007062.92  241.02  3    zastávka autobusu

201505930847  701344.60 1007059.73  241.04  3    zastávka autobusu

201505930848  701345.23 1007057.90  240.69  3    vodovodní šoupě

201505930849  701344.86 1007052.05  240.68  3    kanalizační vpusť

201505930850  701345.47 1007051.82  240.64  3    kanalizační vpusť

201505930851  701345.68 1007052.44  240.62  3    kanalizační vpusť

201505930852  701345.07 1007052.67  240.66  3    kanalizační vpusť

201505930853  701342.80 1007053.07  240.79  3    oplocení

201505930854  701343.58 1007051.95  240.71  3    obrubník

201505930855  701343.70 1007051.88  240.66  3    asfalt

201505930856  701347.20 1007050.75  240.75  3    asfalt

201505930857  701350.41 1007049.54  240.84  3    osa

201505930858  701354.12 1007048.29  240.84  3    asfalt

201505930859  701354.92 1007048.00  240.70  3    terén

201505930860  701356.50 1007047.78  239.97  3    terén

201505930861  701359.05 1007046.47  240.17  3    oplocení

201505930862  701360.51 1007050.68  240.17  3    oplocení

201505930863  701357.90 1007052.10  239.96  3    terén

201505930864  701359.69 1007061.66  240.82  3    terén

201505930865  701361.66 1007061.59  239.94  3    terén

201505930866  701363.93 1007060.51  239.84  3    oplocení

201505930867  701360.67 1007064.25  240.87  3    sloup dřevěný

201505930870  701348.53 1007065.95  240.71  3    asfalt

201505930871  701348.38 1007065.97  240.76  3    obrubník

201505930878  701351.72 1007071.66  240.72  3    kanalizační vpusť

201505930879  701352.35 1007071.44  240.73  3    kanalizační vpusť

201505930880  701352.56 1007072.05  240.74  3    kanalizační vpusť

201505930881  701351.94 1007072.27  240.72  3    kanalizační vpusť

201505930882  701350.25 1007071.39  240.81  3    obrubník

201505930883  701350.39 1007071.35  240.76  3    obrubník

201505930884  701350.57 1007071.84  240.76  3    obrubník

201505930885  701350.43 1007071.89  240.81  3    obrubník

201505930886  701351.97 1007075.08  240.83  3    obrubník

201505930887  701352.11 1007075.04  240.75  3    obrubník

201505930888  701352.39 1007075.58  240.75  3    obrubník

201505930889  701352.26 1007075.66  240.83  3    obrubník

201505930890  701354.26 1007079.18  240.88  3    obrubník

201505930891  701354.40 1007079.11  240.81  3    obrubník

201505930892  701356.69 1007078.37  240.88  3    asfalt

201505930893  701360.17 1007077.62  241.03  3    osa

201505930894  701364.15 1007076.63  241.11  3    asfalt

201505930895  701365.20 1007076.42  241.03  3    terén

201505930896  701367.34 1007076.13  239.96  3    terén

201505930897  701364.81 1007069.17  239.96  3    terén

201505930898  701364.56 1007068.21  240.21  3    terén

201505930899  701364.30 1007067.40  240.17  3    terén

201505930900  701363.70 1007066.52  239.97  3    terén

201505930901  701365.93 1007066.56  239.96  3    vrata

201505930902  701366.35 1007067.66  239.93  3    vrata

201505930903  701362.26 1007067.69  240.62  3    terén

201505930904  701362.54 1007068.57  240.65  3    terén

201505930905  701361.23 1007068.33  241.01  3    asfalt

201505930906  701358.79 1007061.40  240.93  3    asfalt

201505930907  701355.29 1007063.09  240.93  3    osa

201505930908  701351.96 1007064.31  240.80  3    asfalt

201505930909  701348.42 1007065.63  240.71  3    asfalt

201505930910  701348.27 1007065.67  240.76  3    asfalt

201505930911  701358.93 1007085.25  240.97  3    asfalt

201505930912  701366.29 1007083.11  241.18  3    asfalt

201505930913  701362.24 1007083.97  241.08  3    osa

201505930914  701367.79 1007083.20  241.02  3    terén

201505930915  701369.76 1007083.03  240.02  3    terén

201505930916  701371.42 1007087.96  240.08  3    terén

201505930917  701372.29 1007091.27  240.10  3    terén

201505930918  701369.97 1007091.21  241.17  3    terén

201505930919  701369.21 1007087.84  241.09  3    terén

201505930920  701358.13 1007091.02  240.36  3    dešťová kanalizace

201505930921  701358.29 1007091.10  239.76  3    dešťová kanalizace

201505930922  701359.09 1007095.10  239.57  3    příkop

201505930923  701357.87 1007095.51  240.25  3    příkop

201505930924  701357.27 1007091.36  240.45  3    příkop

201505930925  701359.44 1007103.47  240.39  3    příkop

201505930926  701360.69 1007103.10  239.70  3    příkop

201505930927  701360.91 1007110.20  240.37  3    příkop

201505930928  701362.07 1007109.52  239.62  3    příkop

201505930929  701361.61 1007116.17  240.51  3    příkop

201505930930  701362.25 1007122.04  240.55  3    příkop

201505930931  701364.21 1007121.93  239.67  3    příkop

201505930932  701364.06 1007119.26  239.49  3    příkop

201505930933  701363.47 1007116.02  239.53  3    příkop

201505930934  701364.55 1007115.84  239.67  3    zeď

201505930935  701365.15 1007121.80  239.65  3    zeď

201505930936  701364.86 1007118.91  239.46  3    zeď

201505930937  701357.28 1007101.90  240.54  3    terén

201505930938  701355.27 1007094.30  240.53  3    terén

201505930939  701372.08 1007096.67  241.11  3    terén

201505930940  701374.22 1007096.12  240.07  3    terén

201505930941  701375.93 1007096.07  240.02  3    oplocení

201505930942  701397.03 1007086.76  239.83  3    památník

201505930943  701383.39 1007097.07  239.90  3    terén

201505930944  701383.69 1007097.09  239.75  3    příkop

201505930945  701383.99 1007097.11  240.00  3    terén

201505930946  701328.28 1006957.74  242.38  3    roh budovy

201505930947  701321.26 1006926.81  243.35  3    zeď

201505930948  701317.12 1006925.62  242.95  3    schody

201505930949  701317.23 1006927.75  242.93  3    schody

201505930950  701316.53 1006925.82  242.95  3    schody

201505930951  701264.69 1006837.82  240.40  3    oplocení

201505930952  701266.05 1006837.27  240.18  3    nájezd

201505930953  701266.95 1006839.46  240.29  3    nájezd

201505930954  701259.88 1006826.40  239.56  3    rozvodná skříň

201505934001  701232.91 1006725.21  237.13  3    dočasná stabilizace

201505934002  701268.46 1006839.64  240.20  3    dočasná stabilizace

201505934003  701297.76 1006917.36  242.72  3    dočasná stabilizace

201505934005  701355.75 1007080.58  240.86  3    dočasná stabilizace

201505934006  701388.70 1007157.20  241.03  3    dočasná stabilizace

201505934007  701384.45 1007104.53  240.27  3    dočasná stabilizace

201505935000  701297.42 1006916.64  242.73  3    kan.poklop