A. PRŮVODNÍ    ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A.1.a)   OZNAČENÍ STAVBY

Chodník podél silnice II/610 na poz.č.k.379

Chudoplesy - Bakov nad Jizerou

A.1.b  STAVEBNÍK  NEBO OBJEDNATEL STAVBY, JEHO SÍDLO

MĚSTO BAKOV NAD JIZ.,

Mírové náměstí č.208,

294 01 Bakov nad Jizerou

A.1.c)   ZPRACOVATEL   PROJEKTU :

Stavební část:

Ing. Jiřina Bukovská			autorizovaný inženýr

Jaselská 149/5                                    pozemních staveb

293 01 Mladá Boleslav

Tel: 326 329608, 603 467203

jirina.bukovska@email.cz

Ing. Jaroslav Wolf			autorizovaný inženýr

WM ATELIER				pozemních a dopravních

Nábřeží Obránců míru 586		staveb

468 22 Železný Brod

483 391 485

jaroslav.wolf@gmail.com

A.2. 	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A.2.a       STRUČNÝ  POPIS  STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ

Řešená pěší  komunikace bude pokračováním stávajícího chodníku podél pravé strany silnice II/610 směrem od Kosmonos na Bakov nad Jizerou, a sice od vrat domu č.p.47 a bude ukončena u vrat rodinného domu na  stp.55.

Navržená pěší komunikace zlepší bezpečnost chodců podél poměrně frekventované  silnice II/610.

Délka nové pěší komunikace bude 90,30 m.

V současné době je v místě budoucího staveniště neudržovaný trvalý travní porost, asfaltová a štěrková zpevněná plocha před vjezdy na soukromé pozemky – viz fotodokumentace současného stavu C.1.2.9.  Zpevněné plochy v místě vjezdů budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí, ornice v místě travního porostu v tl. 100 mm bude sejmuta, odvezena na meziskládku a znovu rozprostřena v místě ohumusování.

Návrh řešení:

Pěší komunikace prochází podél pravé strany silnice II/610, začíná ve vzd. 2,70 m  od vrat domu č.p.47 a  pokračuje severním směrem podél stávajícího oplocení rodinné zástavby.

Výškové řešení chodníku je přizpůsobeno krajnici silnice a vjezdům na jednotlivé soukromé parcely. Podél chodníku je osazen silniční betonový obrubník vel. 150/250/1000 mm s převýšením o 100 mm nad stávající silnicí II/610. V místech vjezdů  je obrubník zapuštěn a převýšení 100 mm je vyrovnáno osazením přechodových obrubníků ( levý a pravý). Vjezdy  jsou opatřeny varovným pásem v šíři 400 mm z reliefní dlažby pro nevidomé v barvě šedé. Varovný pás je orámován pásem z bílých desek v šíři 250 mm uložených v rovině, je vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní dle Vyhlášky č.398 z 5.11.2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb. Směrem k zeleni je osazen chodníkový betonový obrubník vel. 80/250/1000 mm s převýšením 60 mm nad zpevněnou plochou, což vytváří vodicí linii pro nevidomé s holí.

Navržená pěší komunikace  navazuje na stávající chodník z beton dlaždic, který je v šíři   1700 mm včetně silničního obrubníku, příčný sklon je 2 % směrem k vozovce.

Pěší komunikace je navržena s obrusnou vrstvou z betonových dlaždic tl. 60 mm uložených do lože z drceného kameniva tl. 30 mm a podkladní vrstvou z drceného kameniva fe               8-16 mm v tl. 50 mm a fe 0-63 mm v tl. 100 mm. Tlouštka konstrukce chodníku je 240 mm, tlouštka konstrukce vjezdů na pozemky je 360 mm ( 200 mm drcené kamenivo fe 0-63 mm).

Podél chodníku je asfaltem zpevněná krajnice silnice II/610 v proměnlivé šíři od

300 mm do 800 mm, okraj krajnice je nerovný, místy je pouze udusaná zemina. Stávající konstrukce krajnice bude odstraněna a nahrazena novou včetně bílé vodicí čáry.

Odvodnění chodníku  a poloviny silnice II/610 je dvěma obrubníkovými vpustěmi, které ústí do stávající dešťové kanalizace ( pravděpodobně DN 300) uložené v chodníku, která je zaústěna do silničního příkopu – viz hydrotechnické výpočty v technické zprávě.

A.2.b) PŘEDPOKLÁDANÝ   PRŮBĚH  STAVBY

Zahájení       7. 2014

Etapizace a uvádění do provozu:

1.etapa – odstranění  stávajících štěrkových a asfaltových ploch vjezdů, vybourání krajnice, vyčištění silničního příkopu v délce 15 m.

2.etapa – výstavba odvodnění chodníku, provedení obrubníkových vpustí a zaústění do stávající stoky.

3. etapa – provedení podkladních a obrusných vrstev chodníku, vjezdů a krajnice

Dokončení stavby    9.2014

A.2.c)  VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, UZEMNÍ PLÁN A NA ÚZEMNÍ 	ROZHODNUTÍ

Územní plán města Bakov nad Jizerou byl schválen dle Vyhlášky 1/2000 v závazných částech územního plánu města ( dle usnesení č. 6) ze dne 26.4.2000 včetně změn. Změna č.3  byla schválena 16.9.2011.

Splnění podmínek z tohoto rozhodnutí:

- Umístění stavby je v souladu s územním plánem,

- Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby je vypracována osobou oprávněnou dle zvláštních předpisů,

- Stavba je navržena pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních předpisů. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy,

- Odvoz vybouraného materiálu ( kamenivo,štěrk, asfalt)  bude  ukládán pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených skládkách. Zemina z výkopku rýh, která bude použita na násypy chodníku bude skladována na pozemku stavebníka.

- Po dokončení stavebních prací bude navržený chodník upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod a nebyly měněny odtokové  poměry v dané lokalitě.

A.2.d)    Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Budoucí stavba se nachází na těchto pozemcích.

k.ú Chudoplesy: 690 023

379 – silnice, ostatní plocha, středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

V současné době je v místě budoucího chodníku neudržovaný trvalý travní porost, zpevněné štěrkové a asfaltové plochy u vjezdů k nemovitostem.

Komunikační napojení  konce obce k autobusové zastávce je nyní pro občany a zvláště pro děti nevyhovující.

A.2.e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu,   	 zdraví a životní prostředí

Stávající štěrkový a asfaltový kryt u vjezdů k nemovitostem, část krajnice s asfaltovým povrchem bude odstraněno a bude provedena konstrukce chodníku s krytem z betonových dlaždic v délce 90,30 m a nová konstrukce krajnice. Nově řešená pěší komunikace bude navazovat na současný chodník, který bude rovněž investorem obnoven.

Srážkové vody z navržených zpevněných ploch chodníku a poloviny silnice II/610 budou svedeny do navržených obrubníkových vpustí V1 a V2, a odtud do stávající dešťové kanalizace, probíhající v okraji chodníku směrem k oplocení pozemků. Stoka dešťové kanalizace ( pravděpodobně BE 300) je vyvedena do silničního příkopu.

Po dokončení stavebních prací bude okolní zasažený terén upraven ( osetí travním semenem parkového charakteru) tak, aby zůstal zachován stávající ráz venkovské obce.

Toto technické řešení ( betonová dlažba) nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí, naopak situaci zlepší a umožní bezpečný přístup občanů ke svým pozemkům.

A.2.f)  Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná 	opatření

Technické řešení stavby je navrženo v souladu s Vyhláškou č 501/2006 Sb. Požadavky na vymezování pozemků a umísťování staveb na nich. Stavba chodníku nebude mít podstatný dopad na dotčené území, naopak umožní žádoucí symbiozu staré venkovské zástavby s novou úpravou pěší komunikace, nutné v této  obci.

A.3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů

a)    Objednávka od zadavatele – města Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí č. 208, pod obj.

číslem 62/2014

b)   Regulační plány, územní plán - k řešenému chodníku ( pokračování stávajícího) není

zapotřebí územní ani regulační plán.

c)    Mapové podklady a zaměření  oprávněným geodetem, polohopis předán v  JTSK,

d)    Dopravní průzkum nebyl proveden.

e)     Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden, odvodnění chodníku je do

stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do silničného příkopu.

f)     Diagnostický průzkum konstrukcí nebyl prováděn. Stavba neovlivní okolní stavby.

g)    Hydrometeorologické a hydrogeologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita

vody v recipientu nebyly vzhledem k charakteru stavby zjišťovány, v lokalitě

nevyskytují.

Dle územního plánu se oblast nachází na slínovité pahorkatině s převážně těžkými

jílovitými půdami. Směrem k Jizeře vystupují jizerské vápenité pískovce.

h)    Klimatologické údaje  - dle územního plánu:

podnebí je mírně teplé, s mírnou zimou a dostatečně zásobené srážkami,

průměrná roční teplota je   7°- 9 °C,

průměrné roční srážky 550 - 650 mm,

Řešená lokalita se nenachází ve smogové oblasti.

j)    Stavba se nenachází v památkové zóně obce, ani není kulturní památkou.

ČLENĚNÍ  STAVBY

100  Objekty pozemních komunikací

A.5.  PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- stavba věcně ani časově nenavazuje na související stavby jiných stavebníků :

- stavebník předpokládá  zahájit stavbu v červenci 2014. Nejdříve budou odstraněny stávajícího kryty vjezdů a krajnice silnice, výkop rýh a položení kanalizační potrubí včetně uličních vpustí a žlabu u vjezdu k stp.55,  hrubé terénní úpravy, položení podkladních vrstev chodníku a vjezdů, obrubníků a nová konstrukce krajnice. Na závěr bude provedena úprava terénu s osetím travním semenem parkového charakteru na zatrávněných plochách ( 31 m2).

- Přístup na stavbu je zajištěn ze silnice II/610.  Po dobu  stavby budou přijata opatření k zajištění příjezdů do jednotlivých nemovitostí  (např.  přejezdové můstky přes výkopy ) a udržba nájezdu na výše uvedenou silnici.

- Stavba vyvolá pouze drobná  dopravní omezení spočívající ve snížení rychlosti na silnici, kde budou při pravé straně osazeny DZ A 22 s dodatkem pozor vjezd na stavbu a na konci stavby za vjezdem na stp. 55.

A.6.   Přehled budoucích vlastníků a správců

- Majitelem a správcem  chodníku a souvisejícího odvodnění bude  město Bakova nad Jizerou.

A.7.   PŘEDÁVÁNÍ  ČÁSTÍ  STAVBY  DO  UŽÍVÁNÍ

Stavba bude budována postupně, stavba bude jako celek předána po dokončení.

Jednotlivé úseky  pěší komunikace  lze používat ihned po dokončení, jakož i přejezdy a sjezdy k nemovitostem za dodržení podmínek  dodavatele stavby .

Zkušenosti ukazují, že dokončené úseky užívají občané ihned po dokončení stavby,

protože pohyb po zpevněných, i když nepředaných úsecích je bezpečnější, než pohyb

po okolním terénu.  Jedná  se o  stavbu ukončenou závěrečnou prohlídkou,  na které se

nedá zamezit užívání  před  vydáním kolaudačního souhlasu.

A.8.    SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS  STAVBY

A.8.1  SOUHRNNÝ  TECHNICKÝ  POPIS

Navržená pěší komunikace je řešena jako místní obslužná komunikace funkční skupiny D2

dle ČSN 736110, která bude sloužit pěšímu provozu podél silnice II/610 od vjezdu do vrat

domu č.p.47 k vjezdu do vrat na stp. 55. Je vedena po pravé straně silnice.

Pěší komunikace je navržena v délce 90,30 m a v šíři 1,70 m včetně silničního obrubníku.

Příčný sklon pěší komunikace je jednostranný 2 % směrem do silnice.

Postranní zpevnění je směrem k silnici ze silničních betonových obrubníků vel.

150/250/1000 mm uložených do betonu s převýšením nad vozovkou 100 mm. Před vjezdy

jsou uloženy přechodové obrubníky levé a pravé, které překonávají výškový rozdíl 100 mm.

Směrem k zeleni jsou osazeny chodníkové obrubníky vel. 80/250/1000 mm uložené do

betonu s převýšením nad zpevněnou plochou chodníku o 60 mm.

Celková plocha pěší komunikace je 88 m2, plocha vjezdů činí 33 m2, reliéfní dlažba u

vjezdů pro nevidomé ( varovný pás v šíři 400 mm) je 15,50 m2 a pás z bílých desek kolem

varovného pásu je 11,50 m2.

Vjezdy do jednotlivých dvorů nemovitostí  jsou řešeny v šíři vrat a vstupů s rozšířením

z pravé strany pod úhlem 45° a z levé strany pod úhlem 60°. Podélný sklon směrem

k vozovce je v chodníku 2 %  a dále od 3 % do 7,8 %.

Plocha mezi chodníkovými obrubníky a stávajícím oplocením na poz. č.k.18/1 a 61/7 je

plošně upravena a oseta travním semenem.

Konstrukce krajnice podél chodníku v délce 90,30 m a v šíři 0,30 – 0,80 m je odstraněna a

nahrazena novou v tl. 490 mm ( dle výkr. C.1.2.3.).

Stávající podzemní a nadzemní vedení:

Dešťová kanalizace pravděpodobně BE 300 probíhá v chodníku ve vzd. cca 0,30 m –

1,00 m od chodníkového obrubníku. Na trase řešeného chodníku jsou 2 uliční vpustě, a sice

před domem č.p.45 a před oplocením poz.č.k.18/1, vpusť je zděná, proto se v rozpočtové

dokumentaci uvažuje s její výměnou.

Vodovod   ( ET 80) prochází  z zeleném pásu podél chodníku na soukromých pozemcích.

Trasa je dle informace provozovatele VaKu Mladá Boleslav, a.s. pouze orientační.

Plynovod STL 50 mm byl v chodníku vytýčen na místě, probíhá  celé trase chodníku při

silničním obrubníku ve vzd. 0,25 m – 1,00 m. Dle sdělení zástupců RWE je plyn uložen v hl.

cca 0,50 – 0,55 m.

Elektrické vedení NN je podzemní podél stávajícího oplocení ve vzd. cca 500 mm .

V dokladové části je podrobné zakreslení podzemního vedení od ČEZ Distribuce, a.s. přes

http://geoportal.cez.cz

Nadzemní sdělovací  vedení  prochází podél oplocení stávající zástavby až k domu na stp.55

na poz.č.k.61/7. Je vedeno na sloupech veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení probíhá podél oplocení v zeleném pásu na betonových stožárech se

Zářivkami – viz fotodokumentace výkr. C.1.2.9.

Před zahájením výkopových prací investor zajistí vytýčení veškerého podzemního vedení!

A.8.2  TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ  A JEJICH SOUČÁSTÍ

A.8.2.1 Pozemní komunikace

A.8.2.1.a) Pěší  komunikace:

je navržena podél pravé strany silnice II/610 v pokračování stávajícího chodníku. Bude sloužit občanům obce k bezpečnému pěšímu provozu a  sníží riziko střetu chodců a zvláště dětí s vozidly. V místě snížení u vjezdů je chodník opatřen hmatovými úpravami, a sice varovným pásem v šíři 400 mm s reliéfní dlažbou pro nevidomé v barvě šedé. Kolem varovného pásu je pás z bílých desek ( vizuelně odlišný od varovného pásu) v šíři 250 mm, které jsou osazeny v rovině.

Chodník je osazen do terénu tak, aby kopíroval kraj silnice a  nezužoval ji. Výškově je komunikace přizpůsobena stávající krajnici silnice a vjezdům na nemovitosti.

Konstrukce pěší komunikace je navržena v tl. 240 mm s postranním zpevněním ze silničního obrubníku vel. 150/250/1000 mm uloženého do betonu s boční opěrou s převýšením 100 mm. Převýšení vyrovnávají u vjezdů přechodové obrubníky levé a pravé v délce 1 m. Směrem k zeleni je osazen chodníkový obrubník vel. 80/250/1000 mm s převýšením o 60 mm nad zpevněnou plochou chodníku.  Podrobná skladba konstrukce  je uvedena v C.1. Technické zprávě, odd e)  této dokumentace a na výkrese C.1.2.3.- Vzorové příčné řezy.

A.8.2.1.b) Vjezdy do zahrad nemovitostí:

Jsou navrženy v šíři vrat a vstupů s rozšířením směrem ke komunikaci ( viz výkres situace). Z pravé strany je rozšíření pod úhlem 45°  a z levé strany pod úhlem 60° . Podélný sklon vjezdů je v místě chodníku  2 %,  a dále ke vratům se pohybuje od 3 % do 7,8 %. Příčný sklon je shodný s niveletou chodníku. V šíři vjezdu je podél zapuštěného silničního obrubníku varovný pás z reliéfní dlažby v šíři 400 mm, který vyznačuje nebezpečný prostor přilehlé vozovky, má zabránit zrakově postižené osobě vstup do tohoto prostoru.

Kryt je z betonové dlažby tl. 80 mm v barvě šedé, podkladní vrstvy jsou z drceného kameniva fe 8-16 mm až 16-32 mm, celková tlouštka konstrukce je 360 mm. Dlažba pro nevidomé je v barvě šedé s reliéfem, tl. 80 mm. Pás před varovným pásem v šíři 250 mm je v bílé barvě z desek 500/250/80 mm.

U vjezdu k poz.č.k.61/7 u domu stp.55 je v místě vrat osazen silniční obrubník naležato s převýšením 30 mm a štěrbinový žlab malý bez vnitřního spádu, který odvádí povrchové vody ze zpevněné plochy do silničního příkopu. V místě vyústění je proveden žlábek z drobných žulových kostek osazených do cementové malty na podkladní vrstvě z betonu tl. 100 mm.

A.8.2.1c) Obnovená krajnice:

Podél chodníku je krajnice v proměnlivé šíři 0,30 m – 0,80 m z asfaltového koberce. Její okraj není rovný, ale klikatý, plocha mezi krajnicí a obrubníkem je místy pouze z udusané zeminy. Na základě požadavku SÚS Mnichovo Hradiště je navržena nová konstrukce krajnice v tl. 490 mm ( obrusná vrstva z asfaltového betonu ABS I a podkladní vrstvy z ABS II, OKS a štěrkodrtě) – viz podrobná skladba v technická zprávě odd.e) a na výkr. vzorových příčných řezů č. C.1.2.3.

A.8.2.1d) Terénní úpravy:

Zahrnují sejmutí ornice v tl. 100 mm, plošnou úpravu terénu +- 10 cm, odkopávky a prokopávky v horn.3, odvoz vybourané sutě na vzd. 5 km, sejmutá ornice se odveze na mezideponii  ( cca 100 m) a zpět se rozprostře v tl. 340 mm.

Bilance zemních prací: dle tabulky kubatur:

výkopy : 29,90 m3, násypy 3,45 m3, sejmutí ornice 106,72 m2 v tl. 100 mm= 10,70 m3

A.8.2.2. mostní objekty a zdi

Nevyskytují se

A. 8.2.3   odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění  pěší komunikace je řešeno příčnými a podélnými spády k navrženým obrubníkovým vpustím V1 a V2, které odvádí srážkové vody plastovým potrubím KG SN4 DN 200 do stávající dešťové kanalizace ústící do dna silničního příkopu.

Potrubí  od obrubníkových vpustí je plastové z KG SN4 DN 200 v délce 4,35 m.

Potrubí je uloženo na vrstvě štěrkopísku v tl. 100 mm a obsypáno štěrkopískem v tl. 300 mm nad potrubím – viz výkr.uložení potrubí C.1.2.7.

Obrubníková vpusť V1 je zaústěna do stávající vpustě u oplocení poz.č.k.18/1, tato vpusť je  zděná, proto bude nahrazena novou vpustí z prefabrikovaných skruží.

Obrubníková vpusť V2 je napojena přímo do potrubí stávající dešťové kanalizace.

Podélné profily obrubníkových vpustí v1 a V2, kde jsou patrny spády potrubí jsou na výkrese č. C.1.2.6.

Stávající dešťová stoka  prochází v chodníku v souběhu s plynovodem STL 50 mm, s elektrickými kabely NN a s kabely veřejného osvětlení. Při odvodnění obrubníkové vpustě V1 dojde ke střetu s plynovodním potrubím plastovým DN 50, to bude dodatečně  opatřeno dělenou plastovou chráničkou D 110 mm v délce cca 3 m.

A.8.2.4  Tunely, podzemní stavby a galerie

nevyskytuje se.

a.8.2.5    Obslužná  zařízení, veřejná parkoviště, únikové  zóny a               požární bezpečnost

Plocha pouze pro TDO.

A.8.2.6  Vybavení pozemní komunikace

- záchytná bezpečnostní zřízení  - nevyskytuje se

- dopravní značky  -  Stavající dopravní značení bude zachováno, bude přemístěna dopravní značka B 29 – zákaz stání s dodatkovou tabulkou E 8e do zeleného pásu u oplocení.

- veřejné osvětlení je stávající na sloupech

d)   ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace  a umožnění jejich

migrace přes komunikace  - jedná se o pěší komunikaci,  kolem  ní je  oplocení     nemovitostí ( kovové, laťkové), které stíží pohyb větší zvěře, a zároveň umožní pohyb drobných živočichů.

e) clony a sítě proti oslnění se nezřizují

A.8.2.7  OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN

Nevyskytuje se.

A.9.  VÝSLEDKY  A ZÁVĚRY  Z  PODKLADŮ,  PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření lokality firmou Geodézie Hradiště s.r.o, Příčná 1536, Mnichovo Hradiště , v systému JTSK ve výškovém systému Balt po vyr.  Průzkum na budoucím staveništi provedl projektant v dubnu 2014.

Geologický a hydrogeleogický průzkum nebyl proveden. Dle územního plánu se v dané lokalitě nachází vápnité horniny svrchní křídy – slíny, slínovce, vápnité jílovce. Výskyt podzemní vody  se v dané lokalitě nepředpokládá, pouze v údolních polohách..

a.10  DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ ZÓNY  A REZEVACE.

Ochranná pásma:

Kanalizace				   - 2,00 od kraje potrubí

Vodovod				   – 1,50 m od líce potrubí

Plynovod STL				   - 1,50 m od líce potrubí				 -

Nadzemní elektrická vedení 		   – 7 m od krajního vodiče

Podzemní elektrická vedení 		   – 1 m od kraje kabelu

Komunikace II/610  	  	             - 15 m od osy přilehlého jízdního pásu

Řešená pěší komunikace se nenachází v památkové zóně obce , ani ve chráněném území, ani v zátopovém území a ani v rezervaci.

A.11  ZÁSAH STAVBY DO  ÚZEMÍ

- bourací práce –  stávající konstrukce krajnice silnice II/610 podél  navrženého chodníku bude odstraněna, štěrkové a asfaltové kryty vjezdů k nemovitostem budou vybourány, odvodňovací žábek u vjezdu do vrat na poz. 91/7 bude odstraněn, stávající vpusť v chodníku u oplocení poz.č.k.18/1 bude vybourána a nahrazena novou uliční vpustí s vtokovou mříží,

- kácení mimoletní zeleně a její náhrada - v místě navrženého chodníku se nenachází mimoletní zeleň,

- rozsah zemních prací a konečná úprava – bude sejmutá ornice v tl. 100 mm, provedeny odkopávky a prokopávky, plošná úprava terénu, rozprostření ornice v tl. 340 mm v místech zeleně, osetí travním semenem parkového charakteru – viz výkres situace 1 – C.1.2.1b.,

- ozelenění nebo jiné úpravy  nezastavěných ploch  - veškeré plochy kolem pěší komunikace budou ohumusovány v tl. 340 mm a zatrávněny – viz výkres situace ,

- zásah do zemědělského půdního fondu  a případné rekultivace –sejmutá ornice bude využita k ohumusovaní zelených ploch, rekultivace je bezpředmětná .

- zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – nevyskytují se

- zásah do jiných pozemků – nevyskytují se

- vyvolané změny staveb  - přeložky a úpravy dopravní a technické infrastruktury se nevyskytují

A. 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Stavba nemá nároky ani potřeby  na zdroje

A.13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a) ochrana  krajiny a přírody – stavba nemá vliv na krajinu a přírodu

b) hluk – hluk z provozu na silnici II/610 bude stejný jako před výstavbou chodníku

c) emise z dopravy – předpoklad pouze osobní automobily, vybavené katalyzátory

s minimálním vypouštěním exhalací (pouze ranní startování) , provoz nákladních

automobilů minimální, pouze obslužná doprava bez parkování, nevznikají emise ze startu

studených motorů, rozptylové poměry dobré.

d) vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje – obcí neprochází žádný vodní tok

Děšťové vody při mírných i přívalových deštích  budou z betonového krytu pěší

komunikace svedeny pomocí obrubníkových vpustí a štěrbinového žlabu potrubím do

stávající  dešťové kanalizace, která ústí do silničního příkopu.

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby. – není potřeba

speciální ochrana, postačí běžná ochrana daná bezpečnostními předpisy pro provádění

staveb

f) nakládání s odpady –  řeší obecně závazné vyhlášky. TDO odvážen v pravidelných

intervalech. Splachový materiál zachycený v sedimentační části uličních vpustí

bude  pravidelně odvážen odbornou firmou k likvidaci.

A.14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

Stavba jako celek splňuje základní požadavky, kterými jsou

- mechanická odolnost a stabilita  - použit pouze kvalitní odzkoušený materiál certifikované výrobky

- požární bezpečnost – jedná se o stavbu bez požárního rizika – stavba vyhovuje normě ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb a zajišťuje příjezd pro požární techniku k jednotlivým nemovitostem.

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – stavba je navržena z materiálů  vyhovujících ochraně zdraví a životního prostředí, konečná úprava sníží  prašnost pěší komunikace, nově vybudovaný chodník podél silnice II/610 sníží riziko střetu vozidly s chodci.

- ochrana proti hluku – hluk z provozu na silnici II/610 bude stejný jako před výstavbou chodníku

- bezpečnost při užívání – zřízení nové obrusné vrstvy  z betonové dlažby v jednotném příčném sklonu 2% zajistí bezpečný provoz na pěší komunikaci.

- úspora energie a ochrana tepla – netýká se stavby

A.15   DALŠÍ   POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

- užitných vlastností stavby, (obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) – výstavba pěší komunikace má při šíři 1,70 m dostatečnou kapacitu pro zajištění bezpečné pěší dopravy, nový povrch bude snadněji čistitelný a udržovatelný

- zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace –

V místech vjezdů k nemovitostem je zřízen za silničním obrubníkem varovný pás v šíři 400 mm, aby zabránil zrakově postiženému vstoupit do vozovky. Dlažba je opatřena reliéfním vzorem v barvě šedé, kolem varovného pásu je v šíři 250 mm rovinný  pás odlišné barvy ( bílá) v dlažbě vel. 250/500 /80 mm.

Povrch chodníku je rovný a pevný v šíři 1,70 m. Příčný sklon chodníku je v celé délce 2 %, podélný sklon nájezdových ramp chodníku se pohybuje od 2% do 8,1%, což vyhovuje Vyhlášce č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

- ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí – běžná ochrana, stavba se nenachází v pásmech kde je nutná zvýšená ochrana

- splnění požadavků dotčených orgánů  - v průběhu prací byla dokumentace

projednávána  s jednotlivými zástupci dotčených orgánů a  jejich požadavky byly

splněny .

Mladé Boleslavi, květen 2014