OBSAH  DOKUMENTACE:

strana

- CELKOVÁ PŘEHLEDNÁ SITUACE, měř.. 1:12 000				    1

- SITUACE STAVBY - KOORDINAČNÍ	obsažena ve výkr. situace C.1.2.1b.

- GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES obsažen ve výkr.situace C.1.2.1b

- BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ							    2

- CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ					    2

- BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ							    2

4.  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Je uvedena v průvodní zprávě, odd.A.8.1g) :

Bilance zemních prací: dle tabulky kubatur:

výkopy : 29,90 m3, násypy 3,45 m3, sejmutí ornice 106,70 m2 v tl. 100 mm= 10,70 m3

výkopy z rýh : 11,10 m3, zásyp rýh 8,60 m3, přebytečný výkop z rýh = 2,50 m3,

Odvoz přebytečného výkopku do 5 km = 28,90 m3

Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii ve vzd. do 100 m a zpětně použita na ohumusování zelených ploch v tl. 34 cm.

5. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Odvodnění pěší komunikace, zpevněných ploch vjezdů bude do navržených obrubníkových vpustí V1,  V2  a malého štěrbinového žlabu  u vrat na poz.č.k.61/7 v dl. 5 m. Srážkové vody ze vpustí budou sváděny plastovým potrubím DN 200 do stávající dešťové kanalizace v chodníku, která odvádí srážkové vody do silničního příkopu podél silnice II/610.

Podrobné řešení odvodnění pěší komunikace s hydrotechnickým řešením je popsáno v technické zprávě stavební části této projektové dokumentace.

6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Povrch chodníku je rovný a pevný z betonové dlažby v šíři 1,70 m. Příčný sklon chodníku je v celé délce 2 %, podélný sklon nájezdových ramp chodníku a vjezdů na pozemky se pohybuje od 2 % do 7,8 % v délce 1,50 m a 1,85 m, což vyhovuje Vyhlášce č. 398/2009 Sb. , příloha č.2 ods. 1.1.1 – 3.

V místech vstupů na vozovku a vjezdů na soukromé pozemky je silniční obrubník zapuštěn, aby byl umožněn vjezd invalidních vozíků.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

V místech vjezdů k nemovitostem je zřízen za silničním obrubníkem varovný pás v šíři  400 mm, aby zabránil zrakově postiženému vstoupit do vozovky. Varovné pásy pro nevidomé jsou z reliéfní dlažby v barvě šedé. orámované pásem v šíři 250 mm z bílých desek vel. 250/500/80 mm dle výše uvedené Vyhlášky, příloha č.1, odst.1.2.4.

Vodicí linií z druhé strany chodníku tvoří chodníkový obrubník převýšený nad zpevněnou plochou chodníku o 60 mm ( viz Vyhláška č. 398/2009, příloha č.1, odst. 1.2.1.1.)

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

řeší se pouze u přechodů se světelnou signalizací (není předmětem této dokumentace).

d) použití stavebních výrobků  pro bezbariérová řešení

Pro bezbariérová řešení se použije na varovné pásy betonová vibrolisovaná dlažba vel. 200/100 mm tl. 80 mm ( vjezdy) v barvě šedé s reliefním vzorem. Na orámování varovného pásu jsou navrženy desky v barvě bílé vel. 500/250/80 mm. Silniční betonové obrubníky vel. 150/250/1000 mm u vjezdů na soukromé pozemky jsou zapuštěny.

V Mladé Boleslavi, květen 2014			Vypracovala: Ing.Jiřina Bukovská