Specifikace - Speciální vozidlo ZZS – Fond zábrany škod

1 ks, předpokládaní hodnota 1.820.000,- Kč vč. DPH

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního vozidla pro přepravu materiálu při hromadném postižení osob a pro zajištění krizové připravenosti ZZS dle níže uvedené specifikace.

Místem dodání je Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Termín dodání: V co nejkratším možném termínu od podpisu kupní smlouvy nejpozději do 31.12.2017.

Specifikace vozidla a jeho zástavby:

- dodávkový automobil třímístný s odděleným nákladním prostorem,

- turbodieselový motor,

- manuální 6-ti stupňová převodovka,

- mechanická uzávěrka diferenciálu,

- úprava podvozku pro větší průchodnost terénem,

- úprava převodů pro větší hnací sílu,

- zvýšená kapacita akumulátoru,

- zesílený alternátor,

- mlhové světlomety,

- AT pneu s plechovými disky,

- ABS, ESP, ASR,

- asistent jízdy do kopce,

- multikolizní brzda,

- úchytná oka v podlaze nákladového prostoru (min. 6 ks),

- délka vozidla max. 6100 mm

- výška vozu max. 2560 mm

- emisní norma EURO 6,

- celková hmotnost 3500 kg,

- tažné zařízení,

- prodloužená záruka výrobce 2+2,

- zadní křídlové dveře neprosklené

- barva RAL 1016

- výstražné světelné zařízení s LED lineární technologií v masce vozu, předních blatnících a na střeše vozidla

- plochý reproduktor zvukového výstražného zařízení umístěný za maskou vozu tak,aby nedocházelo k jeho poškozování odlétávajícími kamínky,blátem a sněhem min.100 W

- ovládání sirény a přepínání tonů ve volantu

- na zadní části střechy maják s LED lineární technologií

- příprava pro montáž spojovacích technologií dle dispozic zadavatele

- polep vozu mikroprismatickou reflexní folií v rozsahu obvyklém pro vozy ZZS SčK

- na obou předních dveří vozidla umístěno logo Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelům (viz příloha)

- kotevní prvky pro aretaci výbavy : -elektrocentrála

- tepelný agregát stanu

- mobilní klima

- kompresor

- sloupové svítilny

- páteřní deka 5 ks

-kanystr pro PHM 2x 20ltr

- lahve 02 2ltr 10x

-batohy se zdrav .materiálem 2ks

- nafukovací stan( ukotven na výsuvné plošině)

- úložný prostor pro materiál objem 0,5 m3

- výsuvná stínící clona (markýza) nad boční posuvné dveře