KOTNÍKOVÁ OBUV

Účel:

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena k celoročnímu užívání při výkonu přednemocniční neodkladné péče, včetně práce v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat při řízení sanitního vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. na mokrém a zmrzlém podkladu).

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Normy:

Výška svršku v patě podle normy EN ISO 20344 čl. 6.2

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv z hlediska:

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- izolace obuvi proti chladu (CI)

- odolnosti proti průniku a absorpci vody vrchem (WRU)

- odolnosti obuvi proti vodě (WR)

- odolnosti proti palivovým olejům (FO)

- odolnosti proti uklouznutí (SRC)

Popis:

- Obuv je kotníková, celopodšívkovaná, s monolitní dvousložkovou podešví a uzavíráním na šněrování.

- Celousňový svršek nártového střihu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou.

- Jazyk, límeček kolem nohy, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované.

- Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta.

- K uzavírání jsou použity poutka, pojistky šněrovadla a háčky.

- Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku obuvi a zabezpečující voděnepropustnost z vnějšího prostředí. Tvoří ji čtyřvrstvý podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána.

- Součástí dodávky je jeden pár náhradních šněrovadel.

Složení vrstev laminátu:

  - vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení 70% ± 5%  PA, 30%± 5% PES,

  - střední vrstva: 100% PES plst,

  - funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,

  - spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

- Konstrukce podšívky je provedena na sáček (tj. vnitřní uzavřená bota), a to minimálně do 75 % celkové výšky svršku (měřeno od stélky).

- Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt, zadní dílce, část jazyka) jsou sešity klikatým stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnící páskou a k podšívkovému kompletu jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

- Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami.

- Výška svršku v patě je 150 ± 10 mm u velikosti číslo 28 měřené podle normy EN ISO 20344 čl. 6.2

Spodek obuvi:

- Dvousložková podešev PU/Pryž je se svrškem spojena technologii přímého nástřiku.

- Polyuretanová mezipodešev je konstrukčně navržena tak, aby zajistila stabilitu nohy v klenku a patě. Tyto nadstandartní vlastnosti zabezpečuje speciální design mezipodešve se zvýšeným rámem v klenkové a patní části.

- Spodní nášlapná část podešve je vyrobena z nitrilkaučuku s odolností proti olejům a pohonným látkám a směsi a s antistatickými vlastnostmi.

Provedení:

- velikosti 36-49

- velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-03

- součástí dodávky bude bezplatné poskytnutí velikostní řady výrobku, v dámském i pánském provedení – měrné sady

Pokyny k podání nabídky:

- doložení certifikátu o zdravotní nezávadnosti materiálu v českém příp. slovenském jazyce (samostatně či v rámci referenčního vzorku)

- doložení referenčního vzorku ve velikosti 45 označeného notifikovanou osobou (či zkušebnou) s protokolem o shodě vzorku se zadávací dokumentací

- předložení 3 kusů výrobku ve shodném materiálovém a v konfekčním provedení dle níže uvedené tabulky – hodnocení kvality

| vzorek | č.1 | č.2 | č.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| velikost | 40 | 43 | 42 |

Základní sledované minimální parametry – polobotka – základní materiál:

| P.č. | Typ materiálu – dílec |  | Druh materiálu | Specifikace materiálu | Barva | Tloušťka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZÁKLADNÍ VRCHOVÝ | - nárt | přírodní hovězinová useň NUBUK | - hydrofobní | černá | 2,0 -2,2mm |
|  |  | - patička, límeček |  | - chromočiněná |  |  |
|  |  | - zadní díly |  | - vysoká prodyšnost |  |  |
|  |  | - podroužky, horní díl jazyka |  |  |  |  |
| 2. | OSTATNÍ VRCHOVÝ | - jazyk, ozdobný dílec paty | přírodní hovězinová useň NUBUK | - hydrofobní - měkčený | černá | 1,0 -1,3 mm |
|  |  | - vložka zadního dílu |  |  |  |  |
| 3. | PODŠÍVKA | - jazyk | pletenina | - polyamid/PES | černá | 2,0 ± 0,2 mm |
|  |  | - límeček |  | - rašlový charakter |  |  |
| 4. | PODŠÍVKA | - nárt - zadní díly se stélkou | Čtyřvrstvý laminát | - vysoká prodyšnost - vodonepropustnost – funkční membrána 100% PTFE | šedá | 0,8 ±0,2 mm |
| 5. | POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček - zadní díly - nártu |  | mikroporézní materiál | Polyuretanová pěna, retikulovaná, | — | 5 ± 0,5 mm |
|  |  |  |  |  |  | 3 ± 0,5 mm |
| 6. | PODEŠEV |  | PU/Pryž | Dvousložková – mezipodešev PU, nášlap pryž | černá | — |
| 7. | NAPÍNACÍ STÉLKA |  | Netkaná textilie | Netkaná textilie plněná pryskyřicí. | — | — |
| 8. | VKLÁDACÍ STÉLKA |  | základní nosná vrstva PES s polepem PA paměťová pěna | - anatomicky tvarovaná | černá | — |
|  |  |  |  | - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie, - pružný člen – klenek, pata |  |  |
| 9. | ŠNĚROVADLA |  | polyester | - kulatá | černá | — |
|  |  |  |  | - hydrofobní úprava |  |  |
|  |  |  |  | - plastové koncovky |  |  |
| 10. | KOVOVÉ DOPLŇKY | - poutka | pevný kov | - antikorozní úprava | černá | — |
|  |  | - nýty |  | - brunýrovaný odstín |  |  |
|  |  | - háčky |  | - brunýrovaný odstín |  |  |
| 11. | ŠICÍ NITĚ |  | Polyester 20 Polyester 40 | - hydrofobní úprava | černá | — |

Požadované technické parametry materiálů a výrobků:

| P. č. | Parametr |  | Požadavek | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Vrchová useň – základní |  |  |  |  |
| 1. | Tloušťka |  | 2,0 - 2,2 | mm |
| 2. | Pevnost v dalším trhání |  | min. 240 | N |
| 3. | Propustnost pro vodní párů |  | min. 6 | mg/cm2.h |
| 4. | Koeficient propustnosti vodní páry |  | min. 40 | mg/cm2 |
| 5. | Hodnota PH |  | min. 3,2 |  |
| 6. | Obsah šestimocného chrom |  | max. 3,0 | mg/kg |
| 7. | Absorpce vody |  | max. 5,0 | % |
| b) Vrchová useň – Límeček, Jazyk |  |  |  |  |
| 8. | Tloušťka |  | 1,1 – 1,3 | mm |
| 9. | Hodnota pH |  | min. 3,2 |  |
| 10. | Obsah šestimocného chrom |  | max. 3,0 | mg/kg |
| 11. | Pevnost v dalším trhání |  | min. 240 | N |
| c) Podšívková textilie – čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou |  |  |  |  |
| 12. | Tloušťka |  | 0,8 ± 0,2 mm | mm |
| 13. | Odolnost proti oděru |  | min. 200 000 cyklů za sucha min. 70 000 cyklů za mokra | počet cyklů do porušení |
| 14. | Propustnost pro vodní páru |  | min. 5 | mg/cm2h |
| 15. | Odolnost proti pronikání vody |  | min. 5 | bar |
| d) Podešev |  |  |  |  |
| 16. | Hloubka dezénu |  | Min. 4,5 | mm |
| 17. | Hustota nášlapné vrstvy podešve |  | 1,04 – 1,12 | g/cm3 |
| 18. | Hustota polyuretanové mezipodešve |  | 50 - 55 | g/cm2 |
| 19. | Odolnost proti odírání |  | max. 100 | mm3 |
| 20. | Odolnost vůči opakovanému ohybu |  | max. 4,0 | mm |
| 21. | Pevnost v dalším trhání |  | min. 8,0 | kN/m |
| 22. | Soudržnost vrstev |  | min. 4 | N/mm |
| 23. | Odolnost proti palivovým olejům |  | max. 12,0 | % |
| e) Stélka – vkládací |  |  |  |  |
| 24. | Absorpce vody |  | min. 75 | mg/cm2 |
| 25. | Desorpce vody |  | min. 80 | % |
| 26. | Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra) |  | min. 4 | stupeň šedé stupnice |
| f) Hotová obuv |  |  |  |  |
| 27. | Pevnost spoje mezi svrškem a podešví |  | min. 4,0 | N/mm |
| 28. | Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek) |  | min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13 | - - |
| 29. | Absorpce energie v oblasti paty |  | min. 35 u PU/Pryž | J |
| 30. | Odolnost proti pronikání vody |  | min. 20 000 | počet cyklů max.3cm² |
| 31. | Pevnost šitých spojů – svrškové dílce |  | min. 15 | N/mm |
| 32. | Třecí odolnost šněrovadel |  | min. 11 000 | počet cyklů do porušení |
| 33. | Izolace obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce |  | max. 10 | °C |

POLOBOTKA

Účel:

Obuv slouží k ochraně nohou před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je určena k celoročnímu užívání při výkonu přednemocniční neodkladné péče, včetně práce v těžkém a nerovném terénu. Svým provedením nesmí omezovat při řízení sanitního vozidla, při chůzi musí zabezpečit dobrou stabilitu, a to i v extrémních podmínkách (tj. na mokrém a zmrzlém podkladu).

Konstrukce obuvi, použité materiály i vnitřní vybavení obuvi musí zajistit maximální komfort i při dlouhodobém nošení (12 hodin denně). Obuv musí být odolná proti průniku vody a chladu při zachování požadované prodyšnosti. Podešev s dezénem musí být protiskluzná, olejivzdorná, s útlumovými vlastnostmi v oblasti paty. Uzavírání obuvi musí umožňovat pevné a rychlé utažení obuvi na noze. Obuv musí být zhotovena v celočerném provedení.

Normy:

Celkové provedení obuvi musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv z hlediska:

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- izolace obuvi proti chladu (CI)

- odolnosti proti průniku a absorpci vody vrchem (WRU)

- odolnosti obuvi proti vodě (WR)

- odolnosti proti palivovým olejům (FO)

- odolnosti proti uklouznutí (SRC)

Popis:

- Obuv je polobotkového střihu, celopodšívkovaná, s monolitní dvousložkovou podešví a uzavíráním na šněrování.

- Celousňový svršek nártového střihu je vyroben z usně s hydrofobní úpravou.

- Jazyk, límeček kolem nohy, podšívka nártů a podšívka zadních dílů jsou polštářované.

- Jazyk je kapsový, zabraňující průniku vody, sněhu a bláta.

- K uzavírání jsou použity poutka a háčky.

- Součástí podšívkového kompletu je speciální klimatická membrána zajišťující odvod par z vnitřku obuvi a zabezpečující vodonepropustnost z vnějšího prostředí. Tvoří ji čtyřvrstvý podšívkový laminát, jehož součástí je speciální vodotěsná a prodyšná klimatická membrána.

- Součástí dodávky je jeden pár náhradních šněrovadel.

Složení vrstev laminátu:

  - vrchní podšívkový materiál: pletenina ve složení 70% ± 5% PA, 30% ± 5% PES,

  - střední vrstva: 100% PES plst,

  - funkční vrstva: klimatická bicomponentní membrána: 100% polytetrafluoretylen,

  - spodní vrstva: ochranný úplet 100% PA

- Konstrukce podšívky je provedena na sáček (tj. vnitřní uzavřená bota), a to minimálně do 75 % celkové výšky svršku (měřeno od stélky).

- Jednotlivé díly podšívky vnitřku obuvi (tj. nárt, zadní dílce, část jazyka) jsou sešity klikatým stehem, spoje zalepeny (zavařeny) spojovací těsnící páskou a k podšívkovému kompletu jsou přišity podšívky jazyka a límečku.

- Obuv je vybavena vkládacími anatomicky tvarovanými stélkami.

Spodek obuvi:

- Dvousložková podešev PU/PU je se svrškem spojena technologii přímého nástřiku.

- Polyuretanová mezipodešev je konstrukčně navržena tak, aby zajistila stabilitu nohy v klenku a patě. Tyto nadstandartní vlastnosti zabezpečuje speciální design mezipodešve se zvýšeným rámem v klenkové a patní části.

- Spodní nášlapná část podešve je vyrobena z polyuretanu s odolností proti olejům a pohonným látkám a směsi a s antistatickými vlastnostmi.

Provedení:

- velikosti 36-49

- velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-03

- součástí dodávky bude bezplatné poskytnutí velikostní řady výrobku, v dámském i pánském provedení – měrné sady

Pokyny k podání nabídky:

- doložení certifikátu o zdravotní nezávadnosti materiálu v českém příp. slovenském jazyce (samostatně či v rámci referenčního vzorku)

- doložení referenčního vzorku ve velikosti 45 označeného notifikovanou osobou (či zkušebnou) s protokolem o shodě vzorku se zadávací dokumentací

- předložení 3 kusů výrobku ve shodném materiálovém a v konfekčním provedení dle níže uvedené tabulky (hodnocení kvality)

| vzorek | č.1 | č.2 | č.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| velikost | 40 | 43 | 42 |

Základní sledované minimální parametry – polobotka – základní materiál:

| P.č. | Typ materiálu – dílec |  | Druh materiálu | Specifikace materiálu | Barva | Tloušťka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZÁKLADNÍ VRCHOVÝ | - nárt | přírodní hovězinová useň NUBUK | - hydrofobní | černá | 2,0 -2,2mm |
|  |  | - patička, límeček |  | - chromočiněná |  |  |
|  |  | - zadní díly |  | - vysoká prodyšnost |  |  |
|  |  | - podroužky, horní díl jazyka |  |  |  |  |
| 2. | OSTATNÍ VRCHOVÝ | - jazyk,ozdobný dílec paty | přírodní hovězinová useň NUBUK | - hydrofobní - měkčený | černá | 1,0 -1,3 mm |
|  |  | - vložka zadního dílu |  |  |  |  |
| 3. | PODŠÍVKA | - jazyk | pletenina | - polyamid/PES | černá | 2,0 ± 0,2 mm |
|  |  | - límeček |  | - rašlový charakter |  |  |
| 4. | PODŠÍVKA | - nárt - zadní díly se stélkou | čtyřvrstvý laminát | - vysoká prodyšnost - vodonepropustnost – funkční membrána 100% PTFE | šedá | 0,8 ±0,2 mm |
| 5. | POLŠTÁŘOVÁNÍ - jazyk - límeček - zadní díly - nártu |  | mikroporézní materiál | Polyuretanová pěna, retikulovaná, | — | 5 ± 0,5 mm |
|  |  |  |  |  |  | 3 ± 0,5 mm |
| 6. | PODEŠEV |  | PU/PU | Dvousložková – mezipodešev PU, nášlapná část PU | černá | — |
| 7. | NAPÍNACÍ STÉLKA |  | netkaná textilie | Netkaná textilie plněná pryskyřicí. | — | — |
| 8. | VKLÁDACÍ STÉLKA |  | základní nosná vrstva PES s polepem PA paměťová pěna | - anatomicky tvarovaná | černá | — |
|  |  |  |  | - vysoká nasákavost a vysychavost - polep netkaná textilie, - pružný člen – klenek, pata |  |  |
| 9. | ŠNĚROVADLA |  | polyester | - kulatá | černá | — |
|  |  |  |  | - hydrofobní úprava |  |  |
|  |  |  |  | - plastové koncovky |  |  |
| 10. | KOVOVÉ DOPLŇKY | - poutka | pevný kov | - antikorozní úprava | černá | — |
|  |  | - nýty |  | - brunýrovaný odstín |  |  |
|  |  | - háčky |  | - brunýrovaný odstín |  |  |
| 11. | ŠICÍ NITĚ |  | Polyester 20 Polyester 40 | - hydrofobní úprava | černá | — |

Požadované technické parametry materiálů a výrobků

| P. č. | Parametr |  | Požadavek | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Vrchová useň – základní |  |  |  |  |
| 1. | Tloušťka |  | 2,0 - 2,2 | mm |
| 2. | Pevnost v dalším trhání |  | min. 240 | N |
| 3. | Propustnost pro vodní párů |  | min. 6 | mg/cm2.h |
| 4. | Koeficient propustnosti vodní páry |  | min. 40 | mg/cm2 |
| 5. | Hodnota PH |  | min. 3,2 |  |
| 6. | Obsah šestimocného chrom |  | max. 3,0 | mg/kg |
| 7. | Absorpce vody |  | max. 5,0 | % |
| b) Vrchová useň – Límeček, Jazyk |  |  |  |  |
| 8. | Tloušťka |  | 1,1 – 1,3 | mm |
| 9. | Hodnota pH |  | min. 3,2 |  |
| 10. | Obsah šestimocného chrom |  | max. 3,0 | mg/kg |
| 11. | Pevnost v dalším trhání |  | min. 240 | N |
| c) Podšívková textilie – čtyřvrstvý laminát s klimatickou membránou |  |  |  |  |
| 12. | Tloušťka |  | 0,8 ± 0,2 mm | mm |
| 13. | Odolnost proti oděru |  | min. 200 000 cyklů za sucha min. 70 000 cyklů za mokra | počet cyklů do porušení |
| 14. | Propustnost pro vodní páru |  | min. 5 | mg/cm2h |
| 15. | Odolnost proti pronikání vody |  | min. 5 | bar |
| d) Podešev |  |  |  |  |
| 16. | Hustota polyuretanové mezipodešve |  | 50 - 55 | g/cm2 |
| e) Stélka – vkládací |  |  |  |  |
| 17. | Absorpce vody |  | min. 75 | mg/cm2 |
| 18. | Desorpce vody |  | min. 80 | % |
| 19. | Stálobarevnost při stírání – zapouštění (150 c za sucha, 50 c za mokra) |  | min. 4 | stupeň šedé stupnice |
| f) Hotová obuv |  |  |  |  |
| 20. | Pevnost spoje mezi svrškem a podešví |  | min. 4,0 | N/mm |
| 21. | Odolnost proti uklouznutí, součinitel tření - za mokra (celá podešev/podpatek) - na oleji (celá podešev/podpatek) |  | min. 0,32/min.0,28 min. 0,18/min.0,13 | - - |
| 22. | Absorpce energie v oblasti paty |  | min. 30 u PU/PU | J |
| 23. | Odolnost proti pronikání vody |  | min. 20 000 | počet cyklů max.3cm² |
| 24. | Pevnost šitých spojů – svrškové dílce |  | min. 15 | N/mm |
| 25. | Třecí odolnost šněrovadel |  | min. 11 000 | počet cyklů do porušení |