Technická specifikace k veřejné zakázce malého rozsahu

„Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na nákup softwaru pro výuku přírodovědných předmětů“

Tři postupná školení práce s dodaným měřicím systémem přímo v naší škole. Každé školení akreditované MŠMT v systému DVPP, rozsah 4 vyučovací hodiny. První školení zaměřené na základy práce s měřicím systémem, druhé na provádění experimentů v hodinách, třetí školení zaměřené na prohloubení a upevnění získaných dovedností.

- software pro práci se senzory

  - kompatibilní s dodaným dataloggerem a senzory

  - multilicence pro libovolný počet školních počítačů, domácích počítačů učitelů a domácích počítačů žáků

  - software přeložen do češtiny

  - možnost proložení dat přímkou, mocninnou funkcí, exponenciálou

  - možnost zobrazení jen naměřených bodů nebo spojování naměřených bodů

  - možnost nastavení parametrů experimentu (frekvence, délka měření, možnost měření pouze zvolených událostí s ručním vkládáním některých hodnot)

  - možnost zobrazení více grafů současně (například proud na čase a napětí na čase)

  - možnost libovolného nastavování proměnných na jednotlivých osách

  - možnost zobrazení více průběhů měření do jednoho grafu

  - zobrazení tabulkou, grafem či okamžitou hodnotou

  - možnost odečtu přesné naměřené hodnoty z grafu (respektive dvojice hodnot x, y)

- 4× rozhraní pro připojení více senzorů současně přes USB i bezdrátově, vzorkovací frekvence 100 kHz

- datalogger s těmito parametry

  - barevný dotykový displej

  - software dataloggeru v češtině

  - možnost připojit současně tři senzory drátově i bezdrátově

  - vyměnitelný akumulátor

  - funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB

  - kompatibilní s dodaným softwarem pro počítač

  - naměřená data lze uložit na USB flash disk

  - kompatibilní s nabízenými senzory

  - integrovaný GPS modul (globální navigace)

  - vzorkovací frekvence 100 kHz

- teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, odolný vůči plameni, citlivost 0,5 °C, při teplotě do 1000 °C přesnost ±5 °C, při teplotě nad 1000 °C přesnost ±20 °C

- bodový teploměr, maximální rozměr měřicí části 3 mm, rozsah -20 °C až 100 °C, přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C

- ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar), rozsah měření 20 cm až 5 m, frekvence zaznamenávání hodnot 30 Hz, polohovatelná hlavice umožňující volit směr měření při fixní poloze těla sonaru

- plošina pro měření tíhy stojícího člověka, rozměry 25 cm × 25 cm až 35 cm × 35 cm, měří tah i tlak, frekvence měření 100 Hz

- siloměr pro tlak i tah, rozsah oběma směry 50 N s citlivostí 0,1 N, v rozsahu do 5 N citlivost 0,01 N

- tlakové čidlo s citlivostí 10 Pa a rozsahem 80 kPa až 120 kPa, k čidlu lze přišroubovat hadičku pro měření hydrostatického tlaku, součástí je hadička, stříkačka se závitem, zátka s ventilem

- 4× voltmetr, rozsah ±5 V, citlivost 0,01 V, frekvence měření 100 kHz, umožní s dodaným softwarem při vzorkovací frekvenci 10 000 Hz měřit po dobu aspoň 1 sekundy

- 4× ampérmetr, rozsah ±500 mA, citlivost, 1 mA, frekvence měření 100 kHz, umožní s dodaným softwarem při vzorkovací frekvenci 10 000 Hz měřit po dobu aspoň 1 sekundy

- teslametr, rozsah ±5 mT, v rozsahu ±0,2 mT citlivost 0,0002 mT, v rozsahu ±5 mT citlivost 0,005 mT, vzorkovací frekvence 10 kHz

- senzor elektrického náboje, rozlišuje polaritu, rozsah ±100 nC

- senzor osvětlení s rozsahem 0 lx až 50 000 lx, v rozsahu do 500 lx citlivost 0,5 lx, v rozsahu do 5 000 lx citlivost 5 lx, v rozsahu do 50 000 lx citlivost 50 lx, možnost měřit s frekvencí 10 kHz

- senzor UVA záření, rozsah 320 nm až 390 nm, citlivost 5 mW/m2

- senzor UVB záření, rozsah 290 nm až 320 nm, citlivost 0,5 mW/m2

- senzor globálního záření (pyranometr), rozsah 0 až 1100 W/m2, citlivost 1 W/m2

- sada pro optiku obsahující zdroj světla, posuvný držák luxmetru, sadu clon (velký kruh, malý kruh, půlkruh, asymetrický obrazec), čočky s ohniskovými vzdálenostmi 100 mm, 200 mm a -150 mm, stínítko

- sada pro demonstraci aditivního skládání barev, zdroj červeného, modrého a zeleného světla, každá složka samostatně plynule regulovatelná od nuly do plného jasu, optická soustava pro vytvoření obrazu (berevných kroužků) na stínítku, stínítko pro zobrazování překryvů jednotlivých dvojic a všech tří barevných složek

- spektrofotometr pro měření absorbance vzorků v kyvetě

  - rozsah 400 nm až 900 nm

  - rozlišení 1 nm

  - přesnost 3 nm

  - umožňuje měřit díky optickému kabelu spektra vnějších zdrojů jako zářivka nebo výbojové trubice (optický kabel je součástí dodávky)

  - zabudovaný excitační zdroje světla o vlnové délce cca 400 nm pro fluorimetrická měření

  - připojení přes USB a pomocí Bluetooth

- senzor relativní vlhkosti vzduchu, pracuje v teplotním rozsahu 0 °C až 80 °C, přesnost ±10 % při teplotě 25 °C, citlivost 0,1 %

- aparatura pro studium deformací s integrovaným senzorem síly (0 až 1 000 N s citlivostí 1 N) a senzorem posunutí (0 až 7 cm při citlivosti 0,01 cm).

- 4× chemicky odolný nerezový teploměr (lze měřit v kyselinách i zásadách) s rozsahem -30 °C až 100 °C, přesnost ±0,5 °C, citlivost 0,1 °C, lze připojit přes USB i bezdrátově

- tlakový senzor, rozsah 0 až 400 kPa, citlivost 50 Pa, stříkačka se závitem pro přišroubování k senzoru, hadička se závitem, zátka do zkumavky s vývodem do tlakového senzoru, připojení přes USB i bezdrátově

- senzor vodivosti, automatická teplotní kompenzace v rozsahu 5 °C až 35 °C, rozsah 0 až 20 000 mikrosiemens/cm, citlivost 1 mikrosiemens/cm, lze používat přes USB i bezdrátově

- 2× hlukoměr, rozsah 55 dB až 110 dB, citlivost 0,1 dB, přesnost 3 dB, zabudovaný váhový filtr A a C, lze připojovat přes USB i bezdrátově pomocí Bluetooth

- 4× integrovaný siloměr, gyroskop a akcelerometr, měření síly v tahu i v tlaku, rozsah 50 N, citlivost 0,01 N, frekvence měření 1000 Hz, šroub pro upevnění ve stativu, lze připojit přes USB i bezdrátově

- 4× ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar), rozsah měření 25 cm až 3 m, teplotní kompenzace, frekvence zaznamenávání hodnot 30 Hz, přesnost 2 mm, stativový závit pro upevnění sonaru, lze připojit přes USB i bezdrátově

- vozíková dráha

  - dráha (kolejnice) s nízkým třením pro vozíky

  - 2 vozíky s integrovanými čidly (měření síly při srážce, měření uražené dráhy, rychlosti a zrychlení), bezdrátové připojení vozíků k dataloggeru/počítači

- aparatura pro studium rotačních pohybů, umožňuje studovat závislost odstředivé síly na poloměru otáčení, rychlosti otáčení a hmotnosti

- detektor alfa, beta a gama záření, LED indikace záchytu, akustická indikace záchytu s možností vypnutí, lze připojit přes USB i bezdrátově

- čidlo pro měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, rozsah 0 až 10 %, citlivost 0,01 %, lze připojit přes USB i bezdrátově

- senzor síly stisku ruky, rozsah 0 až 600 N, umožňuje měřit sílu proti pevnému odporu (izometrická kontrakce svalu), lze připojit přes USB i bezdrátově

- váhy, lze používat samostatně i připojovat přes USB, rozsah 0 až 2 kg, citlivost 0,01 g