Technická specifikace a fotodokumentace vjezdových vrat

Zajištění výroby a osazení vjezdových vrat do Matoušovy ulice (náhrada za stávající) ve shodném rozsahu provedení, včetně napojení vratových křídel na zemní pohonné jednotky. Detailní zaměření proběhne před realizací.

- stejné provedení, včetně prosklení, profilace výplní a barevného odstínu,

- vrata budou vyrobena ze silnostěnného jeklu – vodorovné konstrukce 100x40, svislé 60x40 a výztuže konstrukce vrat 40x40 mm.

- vratové závěsy v ložiskovém provedení upevněné do stávajícího úhelníkového rámu - dojde pouze k opravě a zesílení kotvení do nosné konstrukce,

- spodní část opatřena okopovým plechem (nerez),

- ve spodní části příprava a následné ukotvení na stávající zemní pohonné jednotky,

- před zahájením výroby vrat je nutné přesné zaměření,

- závěrečné stavební opravy a barevné zapravení,

- ekologická likvidace původních vrat.

Rozměry:

Světlá výška stavebního otvoru 4260 mm

Světlá šířka stavebního otvoru 2700 mm

Výška vratového křídla k zaoblení 2980 mm

Šířka vratového křídla 1340 mm

Výška zaoblené části vratového křídla 1280 mm