TECHNICKÁ SPECIFIKACE plynové sklopné smažící pánve

| MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY | ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA |
| --- | --- |
| Název zařízení * Domov Velvary p.s.s. |  |
| Technické parametry a technologické požadavky: |  |
| - Objem min. 80 l btto |  |
| Objem min. 60 l netto |  |
| Zařízení výrobcem konstrukčně určené k umístění na betonový sokl o výšce 150 mm |  |
| Vana o min. rozměru 1000 x 600 x 180 mm |  |
| Nerezové provedení vany s rámusem rohů min. R 15 |  |
| Min. rozsah nastavitelné teploty 50°C – 250°C |  |
| Elektrické motorové sklápění pánve s automatickým vypnutím přívodu plynu |  |
| Dvě samostatně ovládané pečící zóny každá o min. příkonu 8,5 kW |  |
| Vyvážené dvojité nerezové víko |  |
| Uzavřená nerezová podestavba |  |
| Min. příkon 17,0 kW |  |
| Nerezové napouštěcí rameno pro teplou a studenou vodu s rádiusem min. 650 mm |  |
| Max. rozměr 1200 x 860 |  |
| Instalační materiál pro napojení a zprovoznění zařízení a umístění zařízení do stávajícího varného bloku na betonový sokl |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |
| Instalační plán pro připojení |  |

* (účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog, instalační plán pro připojení, apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

V ……… dne ……….                                                                            Ing. Marcel Zhorný, ředitel

.......................................................

Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby

oprávněné jednat jménem či za dodavatele

(včetně razítka)