technická zpráva

Obsah:

1.	Identifikační údaje	2

2.	Základní údaje	2

3.	Obsah objektu a jeho umístění	2

4.	Podklady a průzkumy použité pro zpracování projektu	2

5.	Technické řešení	2

5.1.	Situační řešení	2

5.2.	Výškové řešení	3

5.3.	Uspořádání v příčném řezu	4

5.4.	Konstrukce vozovky	4

5.5.	Odvodnění	5

5.6.	Vybavení komunikace	6

6.	Příprava staveniště	6

7.	Zemní práce	6

7.1.	Zemní těleso	7

7.2.	Aktivní zóna	7

7.3.	Dosypávky	7

7.4.	Ozelenění nezpevněných ploch	7

8.	Ochrana stávajících inženýrských sítí	8

9.	Související objekty stavby	8

# Identifikační údaje

1.1	Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah

1.2	Číslo objektu:	SO 102

Název:	Silnice III/6031 most ev.č. 6031-5 – ev.č. 6031-6

1.3	Katastrální obec:	Senohraby, Hrusice

1.4	Kraj:	Středočeský

1.5	Objednatel:	Středočeský kraj

Zborovská 11,

Praha, 150 21

1.6	Investor:	Středočeský kraj

1.7	Uvažovaný správce:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

Zborovská 11,

Praha, 150 21

1.8	Projektant stavby:	PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 IČO 40763439, DIČ CZ40763439,

Hlavní inženýr akce:	Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizace 0012819

zodpovědný projektant: 	Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizace 0012819

# Základní údaje

2.1	Charakter stavby:	Liniová silniční, stavební úprava

2.2	Délka úpravy:	0,905 km

# Obsah objektu a jeho umístění

Obsahem stavebního objektu SO 102 je rekonstrukce vozovky silnice III/6031 v průjezdním úseku obcí Senohraby mezi mosty ev. č. 6031-5 a ev. č. 6031-6.

# Podklady a průzkumy použité pro zpracování projektu

- Katastrální mapa převedená do digitálního prostředí.

- Geodetické zaměření silnice v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému BpV (Geoland s.r.o., Jiří Příhoda, 10/2016)

- Průzkum inženýrských sítí

- Diagnostický průzkum vozovky (Viakontrol s.r.o., 1/2017)

- Místní šetření a fotodokumentace

# Technické řešení

## Situační řešení

V rámci rekonstrukce vozovky silnice III/6031 se směrové řešení nezmění.

Začátek úpravy vozovky je navržen v km 0,002860, což odpovídá provoznímu staničení 7,471, u mostu ev. č. 6031-5 a přímo navazuje na úpravu vozovky v rámci SO 201.  Konec úpravy je umístěn u mostu ev. č. 6031-5 v km 0,908376, což odpovídá staničení km 8,372, kde přímo navazuje vozovka SO 202.

Směrové řešení SO 102 je popsáno osou 102, jejíž směrový výpočet je přílohou této zprávy.

V trase se nachází množství úrovňových křižovatek, jejichž tvar nebude nijak měněn.

Staničení km 		komunikace 					úprava vozovky

0,025 P		MK v ul. Sázavská				konstrukce hlavní trasy

0,091 L		MK v ul. Za Starou poštou			konstrukce hlavní trasy

0,135 P		MK v ul. K Ostrůvku				sjezd s krytem z AB

0,190 L		ÚK k žel. nádraží				konstrukce hlavní trasy

0,215 L		ÚK k žel. nádraží				konstrukce hlavní trasy

0,840 L		MK v ul. U Tunelu				konstrukce hlavní trasy

0,853 P		MK v ul. U Nádržky				sjezd s krytem z ŠD

Na komunikaci se připojuje velké množství sousedních nemovitostí:

Staničení km 			úprava vozovky

0,015 L 			sjezd s krytem z AB

0,082 P 			konstrukce hlavní trasy

0,101 L 			sjezd s krytem z AB

0,249 P 			sjezd s krytem z AB

0,279 P 			dlážděný vjezd

0,709 P 			sjezd s krytem z AB

0,719 P 			sjezd s krytem z AB

0,857 P 			dlážděný vjezd

0,082 P 			konstrukce hlavní trasy

Úpravou průjezdního úseku silnice II/6031 jsou dotčeny stávající chodníky a stezky pro chodce v uličním prostoru, které je nutné výškově napojit, případně přesadit jejich obrubu u komunikace.

V úsecích km 0,330 – 0,380 vlevo, 0,420 – 0,480 vpravo, km 0,540 – 0,586 vlevo a km 0,735 – 0,800 vlevo je nutné upravit svah komunikace opěrnou zdí, jejíž návrh není součástí této PD.

Stavební úpravy stávajících zdí v úsecích km 0,330 – 0,410 vpravo a km 0,586 – 0,735 vlevo jsou součástí SO 251 a SO 252.

## Výškové řešení

Návrh nivelety vychází ze stávající stavu a možnosti napojení na okolní situaci. Návrh nivelety je koordinován s návrhem příčných sklon kvůli zajištění min. výsledného sklonu.

Výpočet výškového řešení osy 102 je přílohou této zprávy.

## Uspořádání v příčném řezu

Komunikace je navržena jako dvoupruhová s jízdními pruhy základní šířky 2,75m. Ve směrových obloucích poloměrů menších než 250m jsou rozšířeny. Rozšíření směrových oblouků v točkách je navrženo v dle obalových křivek pro současný průjezd směrodatných vozidel skupinu N2 anebo pro samostatný průjezd vozidel skupiny NS.

Vozovka je lemována betonovými obrubami. Budou osazeny obrubníky dle ČSN EN 1340 o průřezu 250/150 mm z betonu min. C30/37 XF4 se zkosením do lože tl. 0,15m s opěrou z betonu min. C20/25nXF3. Převýšení horní hrany nad vozovkou je navrženo 0,10 – 0,15m a v místě vjezdů 0,02 – 0,05m. V pracovní spáře mezi obrubou a obrusnou vrstvou vozovky bude proříznuta drážka 40x12mm, která bude zalita zálivkou za horka z modifikovaného asfaltu typu N1 dle ČSN EN 14 188-1.

## Konstrukce vozovky

Návrh rekonstrukce vozovky vychází z diagnostického průzkumu vozovky provedeného společností Viakontrol s.r.o.

Stávající konstrukce bude kompletně odstraněna a nahrazena novou konstrukcí vozovky v následující skladbě:

Asf. beton pro obrusné vrstvy 1)	ACO 11+ 	40mm 		ČSN 73 6121

Postřik spojovací 3) 			PS-CP		0,35kg/m2	ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložní vrstvy 2)		ACL 16+	50mm		ČSN 73 6121

Postřik spojovací 3)			PS-CP		0,35kg/m2	ČSN 73 6129

Asf. beton pro podkladní vrstvy 4)	ACP 16+	50mm		ČSN 73 6121

Postřik infiltrační 5)			PI-C		0,6kg/m2	ČSN 73 6129

Směs stmelená cementem 6)		SC C8/10	120mm	ČSN 73 6124-1

Štěrkodrť7)				ŠDA		200mm	ČSN 73 6126-1

Konstrukční vrstvy celkem:		 	   min.	460mm

Pozn.:

1) Jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro obrusnou vrstvu bude použito modifikované asfaltové pojivo PmB 45/80 – 65 dle ČSN EN 14023

2) Jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro ložní vrstvu bude použito modifikované asfaltové pojivo PmB 25/55 – 60 dle ČSN EN 14023

3) Spojovací postřiky budou provedeny z modifikované kationaktivní emulze.

4) Jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro asfalt. podkladní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12591

5) Infiltrační postřik bude proveden z modifikované kationaktivní emulze.

6) Na vrstvě směsi stmelené cementem vyrobené dle ČSN EN 14 227-1 (podle staršího označení KSC II.) budou provedena opatření proti vzniku reflexní trhlin – použití pomalu tuhnoucího pojiva, pojezd vibračním válcem v době tvrdnutí nebo nařezání příčných spár po 5m.

7) Směs kameniva použitá pro vrstvu ŠD musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA (dle ČSN EN 13285). Vrstva bude provedena pouze v místě sanace krajnic.

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň:

- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  45 MPa.

- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota 	Edef,2	=  80 MPa

Ve všech studených pracovních spojích obrusné vrstvy bude profrézována drážka 40x10mm, která bude zalita zálivkou z modifikovaného asfaltu za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1.

Obnova konstrukcí vjezdů s krytem z asfaltového betonu je navržena v následující skladbě:

Asf. beton pro obrusné vrstvy 1)	ACO 11+ 	40mm 		ČSN 73 6121

Postřik spojovací 3) 			PS-CP		0,35kg/m2	ČSN 73 6129

Asf. beton pro podkladní vrstvy 4)	ACP 16+	60mm		ČSN 73 6121

Postřik infiltrační 5)			PI-C		0,6kg/m2	ČSN 73 6129

Štěrkodrť7)				ŠDA		150mm	ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť7)				ŠDA		150mm	ČSN 73 6126-1

Konstrukční vrstvy celkem:		 	   min.	400mm

Obnova konstrukcí vjezdů s dlážděným krytem  je navržena v následující skladbě:

Kamenná dlažba 8)			DL		80mm		ČSN 73 6131-1

Lože 9)					L		40mm		ČSN 73 6131-1

Štěrkodrť 7)				ŠD 	    min.250mm		ČSN 73 6126-1

Konstrukce vozovky celkem:			    min.370mm

Pozn.:

8) Jedná se od drobnou štípanou kostku 100/100. Předpokládá se, že pro dlažbu bude použit z původního krytu. Spárování bude provedeno drceným kamenivem frakce 0/2 dle ČSN EN 13285

9) Jedná se o lože z drceného kameniva fr. 2/4 dle ČSN EN 13285

Úprava chodníku bude provedena v následující skladbě:

Betonová dlažba 10)			DL		60mm		ČSN 73 6131-1

Lože 9)					L		40mm		ČSN 73 6131-1

Štěrkodrť 3)				ŠD 	    min.200mm		ČSN 73 6126-1

Konstrukce vozovky celkem:			    min.300mm

Pozn.:

10) Vzor dlažby bude použit podle stávajícího stavu. Spárování bude provedeno drceným kamenivem frakce 0/2 dle ČSN EN 13285

## Odvodnění

Odtok vody z povrchu vozovky bude zajištěn příčným a podélným sklonem do nových vpustí. Odtok z vpustí je navržen přípojkami do nové  kanalizace jejíž realizace není předmětem této stavby. Odvodnění zemní pláně je zjištěno příčným sklonem do trativodu.

Uliční vpusti budou v sestavě:

- Mříž litinová rovná 500x500mm pro uliční vpusti D400 (dle ČSN EN 124)

- Rám celolitinový pro uliční vpusti třídy D400 (dle ČSN EN 124)

- Tělesa uličních vpustí budou provedena z betonových prvků DN500

- Do uličních vpustí budou osazeny koše na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu

Konstrukční výška vpusti se předpokládá 1,30m. Dno uliční vpusti bude osazeno do bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0,15m. Výkop pro uliční vpusti je do úrovně parapláně nutné zasypat štěrkodrtí ŠDA fr. 0/32 a hutnit po vrstvách tl. max. 0,30m na D= min. 95% PS.

V napojení místní komunikace v km 0,340 vlevo bude osazen štěrbinový žlab. Bude použit štěrbinový žlab typu I s přerušovanou štěrbinou provedený jako prefabrikát z betonu min. C35/45 XF4+XD3. Štěrbinové žlaby budou osazeny do lože z betonu min. C16/20 XF1. Štěrbinový žlab začíná vždy čistícím kusem a končí vpusťovým kusem, který bude osazen na těleso uliční vpusti DN 500. Dno uliční vpusti bude osazeno do betonového lože min. C20/25nXF3. Výkop pro tělesa uličních vpusti je nutné zasypat štěrkodrtí ŠDA fr. 0/32 a hutnit po vrstvách tl. max. 0,30m na D= min. 95% PS do úrovně parapláně vozovky. Přípojky z uličních vpustí budou přednostně napojeny na odbočky pro stávající vpusti. Uliční vpusti budou zaústěny do přípojek PP DN 200 SN 12. Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad jeho horní hranu bude proveden ze štěrkopísku ŠP 0/32. Zásyp rýhy do úrovně parapláně bude proveden štěrkodrtí ŠD 0/32 a hutněn po vrstvách tl. max. 0,30m na D=min.95%PS.

Přípojky uličních vpustí budou provedeny z hladkých trubek PVC DN 150 SN 16. Lože tl. 0,15m bude provedeno ze štěrkopísku ŠP 0/32. Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad jeho horní hranu bude proveden ze štěrkopísku ŠP 0/32 a bude zhutněn na D=min.95%PS. Zásyp rýhy do úrovně parapláně bude proveden štěrkodrtí ŠD 0/32 a bude zhutněn na D=min.95%PS.

Trativody budou vybudovány z drenážních trubek PVC DN 150 SN 8 flexibilních perforovaných po celém obvodě. Trubky budou uloženy do rýhy šířky 0,40m do lože z betonu C8/10. Rýha bude vyplněna drceným kamenivem fr. 8/32. Rýha v případě, že není splněno filtrační kritérium dle čl. 4.1.4. ČSN 73 6133, bude vyložena separační netkanou geotextilií (s odolností CBR min. 3kN a propustností kolmo k rovině výrobku min. 10l/s/m2).

## Vybavení komunikace

Vybavení komunikace zahrnuje dopravní značení, které je součástí SO 190.1 a SO 180.1.

# Příprava staveniště

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena příprava staveniště, která je tvořena sejmutím svrchní vrstvy na svazích zemního tělesa, stržení krajnic, frézováním vozovky, odstraněním stávající konstrukce. Dále je součástí přípravy staveniště kácení.

Před zahájením stavebních prací dojde k sejmutí svrchní drnové vrstvy v tl. 0,20m ze svahů zemního tělesa a stržení krajnice. Předpokládá se, že materiál bude nevhodný k dalšímu použití a bude odvezen na skládku.

Frézování stávajících asfaltových vrstev vychází z návrhu opravy vozovky. Bude odfrézováno celé asfaltové souvrství. Nakládání s frézovaným materiálem bude upřesněno na základě zjištění přítomnosti polyaromatických uhlovodíků dle vyhlášky č. 130/2019 sb.

Pro realizaci tohoto SO je nutné kácení dřevin:

- 8 stromů v úseku km 0,340 – 0,380

- 6 stromů v úseku km 0,475 – 0,530

# Zemní práce

Zemní práce v rámci tohoto objektu nejsou příliš rozsáhlé a tvoří těžení, a přesun zeminy, úprava a homogenizace podloží a dále svahování včetně rozprostření ornice a osetí. Provádění zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české technické normě ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP kap. 4 – Zemní práce a TKP 30 – Speciální zemní konstrukce.

Před zahájením prací je nutné sejmout svrchní drnovou vrstvu tl. 0,20m ze svahů zemního tělesa a stržení krajnic.

## Zemní těleso

Komunikace je vedena částečně v násypu a částečně v zářezu.

Sklony svahů násypů jsou navrženy v základním sklonu 1:1,75. Násypy budou provedeny z vhodného materiálu do násypu dle čl. 4 ČSN 73 6133 zhutněného po vrstvách tl. max. 0,30m na D=min.95%PS nebo ID=min.0,8.

Pro rozšíření stávajícího násypu je nutné před vlastním uložením materiálu do násypu provést částečné odtěžení stávajícího násypu dle VL 2 výkres 412.11.

V úseku ZÚ – km 0,060 vpravo je sklon násypu navržen proměnný až do sklonu svahu 1:1, a proto je navržena ochrana svahu opevněním dlažbou z lomového kamene. Dlažba z lomového kamene bude provedena na podsypnou vrstvu ŠP 0/32 tl. 0,15m a do lože z betonu C20/25nXF3 tl. 0,15m. Pro dlažbu budou vybrány kameny o rozměrech 250 – 500mm. Kameny budou ukládány plocho s divokou vazbou. Větší mezery je dovoleno vyklínovat odštěpky. Spáry budou zality spárovací hmotou s odolností XF4.

Sklony svahů zářezu jsou navrženy jednotně 1:1,75.

## Aktivní zóna

Před zahájení pokládkou vozovkových vrstev je nutné provést sanaci aktivní zóny vozovky. S ohledem na zjištěné poměry v rámci diagnostického průzkumu vozovky je navrženo odtěžit podloží stávající vozovky do hloubky -0,40m pod úroveň projektované zemní pláně. Povrch v této úrovni bude urovnán do sklonu pláně a zhutněn na min. D=92%PS. Následně bude do aktivní zóny uložen vhodný materiál dle čl. 4 ČSN 73 6133 a zhutněn po vrstvách tl. max. 0,2m na D=min.100% nebo ID=min.0,9. V případě, že nebude v úrovni parapláně splněno filtrační kritérium dle čl. 4 ČSN 73 6133, bude rozprostřena separační netkaná geotextilie (odolnost proti proražení CBR min. 5 kN, propustnost kolmo k rovině geotextilie min. 10l/s/m2).

## Dosypávky

Dosypávky krajnice budou provedeny z materiálu vhodného do aktivní zóny zhutněného na D=100%PS.

## Ozelenění nezpevněných ploch

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto prací. Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je nutno založit tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy. Trávník je nezbytné zakládat za vhodných vegetačních a klimatických podmínek.

Na terén bude rozprostřena zemina v kvalitě ornice (náhrada ornice) tl. 0,15m s vytříděním zrn větších než 32mm. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy připravit pro výsev, tzn. nakypřit, urovnat, vysbírat kameny a pohnojit. Následně bude provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a zaválení válcem (přibližně 80kg). Součástí je i zalití a první pokosení. Výsev je nutné provádět ve vhodných agrotechnických termínech (březen – květen nebo září – říjen).

Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální herbicid. Plochy zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se jednoleté plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není přípustné. V případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno technologický postup pří zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí trávníku. K chemickému odplevelení je možné použít pouze registrované přípravky, které mohou být aplikovány pouze oprávněnou osobou.

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs:

25% kostřava červená výběžkatá Rosana

10% kostřava červená trsnatá Ferota

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská)

32% kostřava ovčí Jana

20% lipnice smáčknutá Razula

Výsevek bude proveden v množství 18g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP.

# Ochrana stávajících inženýrských sítí

V rámci přípravy pro zpracování této projektové dokumentace byl proveden průzkum inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Bylo zjištěno, že v úseku stavby se nachází velké množství inženýrských sítí.

Návrh řešení SO 102 vyvolá velké množství přeložek inženýrských sítí, která s ohledem stupeň této PD nemohou být jejím předmětem. Přeložky inženýrských sítí musí být řešeny samostatně.

Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí vytyčení a označení tras podzemních kabelů a označení nadzemních vedení. Všichni pracovníci musí být seznámeni s průběhem inženýrských sítí na staveništi.

V rámci rekonstrukce vozovky bude dotčeno množství znaků inženýrských sítí. Při pokládce obrusné vrstvy musí všechny znaky inženýrských sítí výškově upraveny do úrovně nové nivelety vozovky.

# Související objekty stavby

SO 180.2 – Přechodné dopravní značení (SO 102)

SO 190.2 – Trvalé dopravní značení (SO 102)

SO 201 – Most ev. č. 6031-5

SO 202 – Most ev. č. 6031-6

SO 251 – Zárubní zeď u č. p. 69

SO 252 – Opěrná zeď  č. p. 150