Soupis prací VZMR – „Oprava koupelny v objektu Domova Unhošť „

Jedná se o stavební opravy koupelny.

- Koupelna Přízemí - rozměry š,d,v, - 410 x 440 x 270 cm.

Vybourání dlažby - podlahy koupelny

Vybourání keramických obkladů celé koupelny

Demolice betonové podlahy

Demontáž části SDK podhledu u stoupacího vedení

Demontáž stávajících rozvodů vody a odpadů včetně sklepa pod koupelnou

Demontáž rozvodu topení včetně radiátoru

Demontáž veškeré sanity a příslušenství

Zhotovení příčky YTONG tl. 150mm, v-175cm

Provedení spádového betonu

Vyrovnání zdiva po odstranění obkladů

Opatření stěn silikátovou stěrkou

Provedení nových rozvodů vody a odpadů

Montáž odpadových kanálů u sprch.

Provedeni hydroizolační stěrky pod dlažby dvouvrstvé

Penetrace podkladu pod dlažby

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm

Nalepení hydroizolační pásky pod sokl - 5 cm

Dodávka a montáž sanitačního zařízení a příslušenství

Přesné určení rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

Oprava koupelny musí probíhat za plného provozu Domova a v co nejkratší době.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých materiálů a odpadů.

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník