Technická specifikace akce

Název akce :	Propustek na silnici č.III/10169 Hradešín - Masojedy

Místo realizace akce :	Silnice č. III/10169 v km 3,540, okres Kolín, cestmistrovství Říčany

- Současný stavební stav propustku:

Propustek převádí vodoteč Mrzeckého potoka přes silnici III/10169 mezi obcemi Hradešín – Masojedy. Stavební stav propustku je velmi špatný VI.  Propustek je tvořen přesypanou konstrukcí. Nosnou konstrukci propustku tvoří kamenné desky tl. 200 až 250 mm o světlosti 500 až 600 mm prostě uložené na kamenné opěry. Na mostě je v současné době omezena zatížitelnost na 12 t. Pro zvýšení zatížitelnosti propustku je nutné stávající propustek zcela vybourat a nahradit propustkem novým

- Výčet požadovaných oprav

Demolice stávajícího propustku a nahrazení novým propustkem tvořeným z prefabrikovaných hrdlových ŽB rour DN 1000 mm v délce 6,46 m s ŽB lapačem splavenin a s mříží na vtoku. Součástí stavby je i výměna vozovkového krytu v navazujícím úseku v délce 50 m a osazení svodidel.

2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS

2.343 tis Kč s DPH

3. Specifikace stavebních objektů:

- Propustek na silnici č. III/10169

- POV

- DIO

4. Předpokládaná doba stavby

9 týdnů během 04-06/2021

5. Údaje o PDPS

Projektant: IM-PROJEKT, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, Ing. Tomáš Páteček

Kontakt :

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Ing. Jiří Čapek, mostní technik - oblast Kutná Hora, mobil 728 290 934, email: jiri.capek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vypracoval: Ing. Jiří Čapek

# FOTODOKUMENTACE

# Pohled ve směru staničení.

# Pohled zleva.

# Pohled na výtokovou část vlevo.

# Pohled do propustku zleva.