Technická specifikace

Název akce: „III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4“

Místo realizace akce:

Středočeský kraj Extravilán obce Senohraby

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Most převádí silnici III/6031 přes komunikaci I/3. Účelem stavby je rekonstrukce stávající

mostní konstrukce, která se nachází v nevyhovujícím stavu. Cílem rekonstrukce mostu je

zlepšení stavu stávající konstrukce, prodloužení její životnosti a zvýšení zatížitelnosti.

Předmětná konstrukce je umístěna v extravilánu v těsné blízkosti obce Senohraby (značka

obce je cca 13,0 m od mostu směrem do Senohrab), terén je v nejbližším okolí svažitý. Silnice

III/6031 je vedena v mírném násypu, silnice I/3 potom v zářezu hloubky cca 6,5 m.

Technický popis stávajících objektů:

Stávající most je dlouhodobě v nevyhovujícím stavebním stavu (IV – uspokojivý stav).

Zejména nosná konstrukce a krajní vzpěry jsou zasaženy výrazným zatékáním způsobeným

především nefungující izolací a úplným zkorodováním prvků stávajícího odvodňovacího

systému, který je navíc veden skrz komory krajních prefabrikovaných nosníků. V komorách

dochází k akumulaci vody. Na krajních vzpěrách dochází k odpadávání krycí vrstvy výztuže.

Vozovka na mostě a na chodnících je poškozena sítí prasklin a výtluky.

Návrh řešení:

V rámci rekonstrukce mostu je navrženo:

Snesení mostního svršku a vybavení, odstranění vrstvy vyrovnávacího betonu až na horní

povrch prefabrikovaných nosníků, výměna přechodových oblastí, sanace nosné konstrukce,

sanace a obnovení izolací spodní stavby. Prostorové uspořádání mostu po rekonstrukci

odpovídá stávajícímu stavu mostu, tzn. šířkové uspořádání S 7,5 s oboustranným chodníkem

šířky 1,250 m s odrazným obrubníkem. Vzhledem k malé vzdálenosti úrovňového křížení na předpolí, umístění autobusové zastávky u předpolí O1 a navrženému záchytnému systému – odrazný obrubník a ocelové zábradlí – bude na mostě omezena nejvyšší povolená rychlost na 60 km/h. V rámci opravy mostu budou trvale přeloženy stávající inženýrské sítě mimo most (protlakem pod silnici I/3). Z hlediska pozemkového se most nachází v katastrálním území Senohraby. Stavba mostu se nachází na pozemcích ve vlastnictví státu (správce ŘSD ČR, KSÚS Středočeského kraje). Zásahy do pozemků dalších vlastníků se nepředpokládá. Podrobně jsou pozemkové a majetkové poměry, včetně ploch zasažených pozemků a jejich identifikace uvedeny v příloze F2 - Záborový elaborát. Stavba je navržena ve stávající trase a v rozsahu stávajících konstrukcí. Stavebními úpravami se tedy nemění ani účel využití stavby ani její umístění – most je součástí stávající komunikace III/6031. Stavba svou kategorií a umístěním nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Rekonstrukce mostu bude provedena za úplné uzavírky silnice III/6031. V rámci stavby mostu budou provedena dopravně-inženýrská opatření (SO 901).

Termín realizace: předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců.

Kontakty:

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Stanislav Pohunek, mostní technik - oblast Benešov, mobil 778 701 437, email: stanislav.pohunek@ksus.cz