# Technická specifikace

Název akce:	III/33312 Říčany, most ev. č. 33312-3

Místo realizace akce :   most na silnici č.III/33312 v km 0,845 přes potok v obci Říčany, okres Praha východ

- Předmět akce:

Demolice stávajícího mostu ev. č. 33312-3, který je ve velmi špatném stavebním stavu – stupeň VI (vozovku bylo nutno zúžit na střed mostu na jeden jízdní pruh šířky 3.0 m pomocí betonových citybloků), s nosnou konstrukcí o jednom poli tvořenou segmentovou klenbou z lomového kamene s čely z pískovcových kvádrů, vlevo se samostatnou lávkou pro pěší šířky, a následná výstavba nového objektu.

Je navržen most o jednom poli s délkou přemostění 5,50m, jako přesypaný železobetonový polorám, šířky 3,89m, založen hlubinně na mikropilotách, se zavěšenými mostními křídly.

Součástí akce je kompletní rekonstrukce silnice od křižovatky s ulicí Purkyňova po napojení na ulici Rooseveltova s novým souvrstvím vozovky, včetně úpravy chodníků a autobusových zastávek. Dále vybudování nové dešťové kanalizace včetně nových uličních vpustí, přeložka vodovodu a přeložka veřejného osvětlení.

- Předpokládaná výše nákladů dle PDPS:

19.543 tis. Kč s DPH

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

DIO	 - Dopravně inženýrská opatření

POV	 - Plán organizace výstavby

SO 001 - Demolice stávajícího mostu

SO 101 - Silnice III/33312

SO 102 - Chodníky, autobusové zastávky a parkovací stání

SO 201 - Most ev.č. 33312-3 přes Říčanský potok

SO 301 - Přeložka vodovodu

SO 302 - Dešťová kanalizace

SO 402 - Přeložka sdělovacího vedení

- Termín realizace:	dle SoD

Stavba:	předpoklad zahájení v r. 2021

předpokládaná doba výstavby 4 měsíce

- Údaje o PDPS:

Projektant: 	IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Ohrazenická 169, 530 09 PARDUBICE

www.im-projekt.cz, e-mail: im-projekt@im-projekt.cz, Tel.: 533 446 080-2

Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Páteček

Kontakt :

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 728 290 934, email: jiri.capek@ksus.cz

Zpracoval:   Ing. Jiří Čapek							Datum : 8.2.2021

Fotodokumentace:

|  | Šířkové uspořádání proti směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Šířkové uspořádání ve směru staničení. |
|  | Pohled na pravý bok mostu. |
|  | Spodní líc nosné konstrukce lávky. |
|  | Poruchy v nosné konstrukci na pravé straně, silné zatékání, rozvolněné zdivo. |
|  | Plošně vypadlé spárování čelní zdi, jednotlivé kameny se uvolňují – ztráta stability čelní zdi. |