| Zhotovitel: | Datum: |
| --- | --- |
| AF-CITYPLAN s.r.o. | 06/2019 |
| Zastoupený: | Číslo zakázky: |
| Ing. Petr Košan | 2019/0058 |
| Autorský kolektiv: |  |
| Ing. David Friedel Ing. Zuzana Široká Ing. Kateřina Štefková |  |
| Kontrola: |  |
| Ing. David Friedel |  |
| Objednatel: |  |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov |  |
| Zastoupený: |  |
| Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA |  |

III/11434 NEVEKLOV – KŘIŽOVATKA S III/11454

SO 101 – Oprava KOMUNIKACE

Obsah

1	Identifikační údaje objektu	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	3

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci				4

4	Vztahy k ostatním objektům stavby	4

5	Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	4

5.1	Směrové vedení	4

5.2	Výškové vedení	5

5.3	Šířkové uspořádání	5

5.4	Konstrukce vozovky	5

5.5	Zemní těleso	6

5.6	Bezpečnostní zařízení	7

5.7	Propustky	8

6	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana POZEMNÍ KOMUNIKACE	10

7	Návrh dopravních značek, dopravního zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	11

8	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu				11

9	Vazba na případné technologické vybavení	12

10	Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	12

11	Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	12

# Identifikační údaje objektu

## Údaje o stavbě

Název stavby:		III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454

Stavební objekt:		SO 101 – Oprava komunikace

Místo stavby:

Kraj:		Středočeský

Katastrální území:		Neveklov [704288]; Neštětice [703885]

Označení pozemní komunikace:		Silnice III/11434

Předmět stavebního objektu:		Provedení opravy povrchu silnice III/11434, jedná se o trvalou stavbu, účelem užívání je zajistit dopravní spojení.

## Údaje o stavebníkovi

Název:					Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Sídlo:					Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČO/DIČ:				00066001/CZ00066001

Zastoupení:				Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:					AF-CITYPLAN s.r.o.

Sídlo:					Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO/DIČ:				47307218/CZ47307218

Zastoupení:				Ing. Petr Košan, jednatel

Autorský kolektiv:	Ing. David Friedel – hlavní inženýr projektu, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo ČKAIT 0013950

Ing. Zuzana Široká – projektant

Ing. Kateřina Štefková – projektant

# Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předmětem projektové dokumentace je souvislá oprava povrchu vozovky v části úseku silnice III/11434, konkrétně v km cca 0,630–3,617 provozního staničení. Délka úseku je zhruba 2 987 m. Návrh řešení je proveden na základě diagnostiky vozovky a geodetického zaměření stávajícího stavu. Vozovka je netuhá, tvořená souvrstvím z asfaltových směsí.

Rozsah prací je klasifikován jako údržbové práce podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., přílohy č. 5, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Jedná se zejména o souvislou údržbu komunikací. Hlavním předmětem záměru je obnova vozovkového souvrství, s tím je spojena obnova protismykových vlastností krytu, obnova rovnosti krytu. Dále jde o seříznutí, doplnění, zpevnění a čištění krajnic, svodidla, zábradlí, údržba odvodňovacích zařízení (propustky, příkopy). Souvislá údržba zahrnuje rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sloužící k zachování a obnově původních vlastností. Vzhledem k charakteru oprav stavba respektuje stávající směrové i výškové řešení. Navrženými postupy opravy nedojde k navýšení nivelety.

Součástí stavebního objektu SO 101 je zejména: frézování stávajících asfaltových vrstev vozovky v tloušťce 0,10 m, recyklace vozovky za studena na místě v tl. 0,20 m, nové asfaltové vrstvy ve stejné tloušťce jako odfrézovaná vrstva, vyrovnání příčného sklonu vozovky, seříznutí nezpevněné krajnice, nová nezpevněná krajnice, montáž silničních ocelových svodidel, pročištění/reprofilace příkopů a propustků.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Při návrhu SO 101 byly využity zejména následující průzkumy a podklady:

- Mapové podklady – katastrální mapa a geodetické zaměření zájmové oblasti

- Vyjádření správců technické infrastruktury o existenci inženýrských sítí, zákresy tras inženýrských sítí. Stavba je v ochranném pásmu inženýrských sítí.

- Jednotná dopravní vektorová mapa

- Diagnostický průzkum vozovky

Byl proveden průzkum podzemního a nadzemního zařízení inženýrských sítí, jehož výsledkem jsou zákresy v situaci. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při stavebních pracích budou respektovány všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení. Zhotovitel stavby se musí s těmito podmínkami seznámit.

Diagnostickým průzkumem vozovky bylo zjištěno, že hodnocené úseky vykazují vyčerpanou únosnost pro zbytkovou dobu životnosti 25 let. Úseky jsou porušeny únavovými trhlinami, trhlinami ze stáří a rozpadu asfaltových vrstev krytu, trhlinami při krajích vozovky a hloubkovou korozí, přecházející ve výtluky. Příčinou nízké únosnosti je malá tloušťka a kvalita podkladních vrstev vozovky. Návrh opravy viz vzorové řezy. Základní informace z průzkumu jsou vypsány v souhrnné technické zprávě v kapitole 1.5. Podrobné informace viz přímo diagnostický průzkum, který byl objednateli stavby předán samostatně.

# Vztahy k ostatním objektům stavby

Před zahájením prací na objektu SO 101 bude provedeno dopravně inženýrské opatření (DIO), které je součástí SO 180. Před zahájením prací budou rovněž provedeny nezbytné činnosti přípravy území dle SO 020. Trvalé dopravní značení (SO 190) bude provedeno po dokončení opravené části úseku silnice.

# Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

## Směrové vedení

Směrové vedení je shodné se stávajícím stavem. S ohledem na charakter prací, kdy se jedná pouze o údržbové práce, bude zachována výška v ose dle stávající nivelety, rovněž směrové řešení bude korespondovat se stávajícím stavem, bude zachováno stávající šířkové uspořádání. V rámci návrhu byla snaha zachytit co nejvěrněji stávající trasu silnice. V přímém úseku je navržen střechovitý příčný sklon se základní hodnotou příčného sklonu 2,5 %. Ve směrových obloucích je navrženo klopení, přehledně viz podélný profil, popř. situační výkresy. U mostu u Nového rybníka bude příčný sklon při realizaci přizpůsoben stávajícímu stavu, bude respektována výšková poloha stávajících říms na mostě.

## Výškové vedení

Niveleta trasy kopíruje stávající stav. Nejmenší poloměr údolnicového oblouku je 1 000 m, to odpovídá návrhové rychlosti 60 km/h dle tab. 15 v ČSN 73 6101. Nejmenší poloměr vrcholového oblouku na řešeném úseku je 900 m, to odpovídá návrhové rychlosti 50 km/h dle tab. 14 v ČSN 73 6101. Vzhledem k stávajícímu stavu nelze zajistit větší poloměr s rozhledem pro zastavení pro vyšší návrhovou rychlost, proto jsou v rámci dopravního značení (SO 190) navržena opatření omezující dovolenou rychlost.

## Šířkové uspořádání

Šířka komunikace respektuje stávající stav. Šířka vozovky je proměnná, průměrná zpevněná šířka je zhruba 5,0 až 5,5 m. Šířka vozovky v mimokřižovatkových úsecích nepřekračuje hodnotu 6,0 m. Nejužší místo je podél Nového rybníka, kde zhruba v km 0,880-0,950 dosahuje vozovka šířky zhruba jen 4,30 až 4,80 m.

Zhotovitel stavby si musí na základě stávajícího stavu zajistit vytyčení stavby, aby následně mohl být proveden rozsah zpevněné vozovky odpovídající stávajícímu stavu.

Nezpevněná krajnice bude v celém opravovaném úseku v šířce 0,75 m. Pro nezpevněnou krajnici je doporučena strojní pokládka krajnicovým finišerem s integrovanou hutnící deskou. Nezpevněná krajnice bude zhutněna, povrch bude v 8% příčném sklonu klesajícím do zeleně. Nezpevněná krajnice bude provedena snížená o 3-4 cm vůči zpevněné krajnici, aby při provozu postupně nedošlo k převýšení zpevněné krajnice (viz poznámka ve vzorovém listu VL 1, 212.01, 06.02). Stávající nezpevněná krajnice bude seříznuta až po hranu svahu, materiál bude odstraněn. Seříznutí bude provedeno v požadovaném výsledném sklonu, tj. 8 %. Seříznutý povrch je doporučeno srovnat a přehutnit tak, aby se podél vozovky v průběhu provádění nedržela povrchová voda. Po provedení nezpevněné krajnice bude podél nové nezpevněné krajnice dosypána k hraně svahu humózní zemina, která bude srovnána, zhutněna a oseta vhodným travním semenem v souladu s TP 99.

## Konstrukce vozovky

Návrh oprav vychází z provedeného diagnostického průzkumu vozovky. Ve stávajícím stavu jsou viditelné pásy novějšího asfaltového povrchu na okrajích vozovky, kdy v minulosti probíhala sanace okrajů vozovky.

Pro návrh opravy je uvažována návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení V.

Návrh způsobu a technologie opravy viz výkres vzorové příčné řezy D.2.4. Ve výkresu jsou popsány konstrukce pro provedení opravy. U mostu nebude prováděna recyklace vozovky, jelikož je předpoklad, že by tím byla narušena izolační vrstva mostu. Nad mostem bude provedeno pouze frézování krytu a pokládka nového asfaltového krytu s využitím pásů výztužného geokompozitu pro omezení vzniku trhlin v tomto kritickém místě přechodu dvou technologií.

Recyklace za studena na místě bude provedena dle TP 208 a dle technologie recyklace. Před samotnou recyklací bude doplněn vhodný materiál pro recyklaci do míst, kde dochází k vyrovnání příčného sklonu, případně pokud je křivka zrnitosti původní vrstvy nevyhovující. Doplnění kameniva s vhodnou frakcí se provádí před recyklérem přímo na povrch vrstvy. Těsně před zahájením stavebních prací odebere zhotovitel stavby reprezentativní vzorky z konstrukčních vrstev vozovky, která je určena k recyklaci a nechá si v laboratoři vypracovat průkazní zkoušky, které určí, jaká pojiva budou použita a jejich přesné množství.

Na začátku a konci úseku a u napojení vedlejších komunikací bude provedeno napojení stávající a nové vozovky. Zhruba na délce 0,5 m bude odfrézována pouze potřebná tloušťka vrstvy (40 mm) pro novou obrusnou vrstvu, v navazující části bude odfrézována tloušťka i pro ložnou vrstvu (celkem 100 mm). Tzn., že bude vytvořen odskok, příčná spára v obrusné a ložní vrstvě nebude v jedné svislici, bude se jednat o odstupňovanou spáru.

Povrch vozovky bude očištěn před aplikací postřiků, aby následně došlo k dokonalému spojení vrstev, aby prach či jiné nečistoty na vozovce nezhoršily vzájemné spojení vrstev, které by po dokončení mělo za následek vytvoření trhlin a následných výtluků. Takovéto očištění podkladu je v rámci soupisu prací součástí položek nových asfaltových vrstev.

Odfrézovaná vozovka by neměla být zatížena běžným provozem, je vhodné omezení pouze na nutnou staveništní dopravu, aby se předešlo riziku vývoji konstrukčních poruch. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na nutnost realizace po etapách musí zhotovitel stavby počítat s tím, že bude nezbytné na místo stavby několikrát přepravit frézu.

Vyfrézovaný materiál musí odkoupit zhotovitel stavby. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí interními předpisy objednatele, tj. Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015, popř. aktuálnější. Zhotovitel stavby musí materiál vytěžený na staveništi (majetek objednatele) od dotčeného objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Místo odběru bude v místě provádění díla. Náklady na dopravu z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel stavby, jsou v režii zhotovitele stavby.

V projektu uvedené dávkování postřiku jsou hodnoty zbytkového pojiva po vyštěpení asfaltové emulze.

Hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky stanovené v související ČSN 73 6121, ČSN EN 13108, TKP 7. Předepsanou míru zhutnění a mezerovitost hotové vrstvy musí zhotovitel stavby zajistit v celé šířce (i na okraji zpevněné části vozovky). Toho lze dosáhnout například použitím válce s přítlačným zařízením k boku pokládané vrstvy.

Příčné spoje denních úseků (popř. při pracovních přestávkách) musí být zaříznuty. Asfaltová směs bude odstraněna, svislá hrana bude natřena a utěsněna zálivkou. Podélné spoje musí být ošetřeny stejným způsobem. Zálivková hmota musí vyhovovat parametrům dle TP 115.

## Zemní těleso

S ohledem na charakter stavby není navrhováno nové zemní těleso.

Pro zajištění odvodnění vozovky bude stržena nezpevněná krajnice ve sklonu 8 %. Po realizaci nové nezpevněné krajnice bude dosypána zemina podél nezpevněné krajnice tak, aby došlo k plynulému napojení na navazující stávající svah zemního tělesa.

Příkopy budou pročištěny/reprofilovány, jedná se o běžnou údržbu. Pro čištění příkopů je možno dle TP 116 použít pouze takové mechanizmy, které jsou založeny na principu odtěžení zeminy a jejího odvozu na místo určení, protože není možno pro vyšší obsah škodlivin ukládat tuto zeminu na okolní zemědělské pozemky. Doporučený mechanizmus pro čištění příkopu je příkopové rypadlo, které lze využít i pro stržení krajnic. Takovéto rypadlo při profilaci příkopů seřezává přebytečný nános, vytěžená zemina je odkládána na korbu vozidla, nevzniká tak žádné další znečištění okolních ploch jako je tomu u běžných příkopových fréz. U těžko dostupných míst bude provedeno ruční pročištění příkopu. U míst, kde se nachází vzrostlá vegetace, která není určena k vykácení, bude reprofilace příkopu respektovat tyto dřeviny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Součástí čištění příkopu je i odstranění případných betonových základů po dřívějších dopravních značkách či jiných předmětech, které se na trase mohou vyskytovat, včetně zasypání vzniklé díry vhodnou zeminou a zhutnění.

V následující tabulce je uvedena délka příkopů určených k čištění/reprofilaci:

| Pročištění/reprofilace příkopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha | Staničení [km] |  |  | Délka [m] | Poloha | Staničení [km] |  |  | Délka [m] |
| Vlevo | 0,986 | - | 1,004 | 18 | Vpravo | 0,639 | - | 0,664 | 25 |
| Vlevo | 1,012 | - | 1,876 | 864 | Vpravo | 0,669 | - | 0,716 | 47 |
| Vlevo | 1,882 | - | 2,029 | 147 | Vpravo | 0,720 | - | 0,833 | 113 |
| Vlevo | 2,716 | - | 2,847 | 131 | Vpravo | 0,845 | - | 0,872 | 27 |
| Vlevo | 2,900 | - | 2,921 | 21 | Vpravo | 1,207 | - | 1,553 | 346 |
| Vlevo | 2,938 | - | 3,605 | 667 | Vpravo | 1,746 | - | 1,798 | 52 |
|  |  |  |  |  | Vpravo | 1,804 | - | 1,949 | 145 |
|  |  |  |  |  | Vpravo | 1,981 | - | 2,675 | 694 |
|  |  |  |  |  | Vpravo | 2,701 | - | 2,789 | 88 |
|  |  |  |  |  | Vpravo | 2,928 | - | 3,059 | 131 |
| Celkem vlevo [m] |  |  |  | 1848 | Celkem vpravo [m] |  |  |  | 1668 |
| Celkem [m] |  |  |  | 3516 |  |  |  |  |  |

## Bezpečnostní zařízení

Volná šířka komunikace je v celém úseku vymezena směrovými sloupky, respektive lícem svodidla s nástavcem směrového sloupku. Stávající směrové sloupky budou nahrazeny novými výšky 0,8 m nad přilehlým terénem. Vzájemná vzdálenost směrových sloupků dle ČSN 73 6101 je v přímé do 50 m. Směrové sloupky jsou řešeny v rámci SO 190.

Podél komunikace budou u Nového rybníka na základě místního šetření se zástupcem objednatele ponechána stávající svodidla, jejich stav byl vyhodnocen jako vyhovující. Pro usnadnění manipulace v okolí stávajících svodidel u Nového rybníka jsou tato svodidla určena k demontáži po dobu stavby. Svodidla budou převezena a dočasně uložena na vhodném blízkém místě, předpokládá se v místě zařízení staveniště. Po provedení vozovky budou svodidla osazena zpětně, bude upravena jejich výšková úroveň ve vztahu k novému povrchu vozovky. Vzhledem k nově navrženému normovému klopení je předpoklad, že by stávající výšková úroveň svodidel byla nevyhovující, proto je důvodem pro demontáž a zpětnou montáž svodidel rovněž nutnost zajistit správnou výškovou polohu svodidla. Činnost spojená s manipulací stávajících svodidel bude prováděna pouze se souhlasem TDI. Výška osazení svodidla bude v souladu s příslušným technickým předpisem, tzn. dle TP 114, tab. 10, min. výška horního líce svodidla s úrovní zadržení H1 a nižší je 0,75 m. (V čl. 2.13.2 v TP 114 je sice uvedeno, že zmíněná tab. 10 je pro silnice III. třídy pouze doporučující, z pohledu návrhu projektu je to však vyžadováno.)

U 2 propustků vedených příčně pod silnicí dojde k osazení nových svodidel. Staničení, úroveň zadržení a délky svodidel jsou patrné z následující tabulky. Přehledně rovněž viz situační výkresy a výkres podélného profilu:

| Levá strana vozovky |  |  | Pravá strana vozovky |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Úroveň zadržení | Délka svodidla [m] | Staničení [km] | Úroveň zadržení | Délka svodidla [m] |  |
| 0,878-0,978 | Stávající | 100 | 0,880-0,998 | Stávající | 118 | Stávající svodidla u Nového rybníku, demontáž pro usnadnění realizace stavby, zpětná montáž s výškovou úpravou dle nového povrchu vozovky. |
| 1,709-1,785 | H1 | 76 (8+60+8) | 1,677-1,785 | H1 | 108 (8+92+8) | Svodidla u propustku |
| 2,494-2,571 | H1 | 76 (8+60+8) | 2,494-2,569 | H1 | 76 (8+60+8) | Svodidla u propustku |

Svodidla budou osazena s dlouhými náběhy a opatřena nástavci směrových sloupků a odrazkami v prolisu svodnice. Délka dlouhého náběhu se může u jednotlivých výrobců lišit, v rámci projektu se předpokládá délka dlouhého náběhu 8 m. (Případné užití delšího dlouhého náběhu nebude mít vliv na cenu svodidla, zhotovitel stavby musí zohlednit cenu náběhů, musí zajistit v projektu uvedenou délku svodidla s plnou výškou.)

Svodidla určená k osazení podél vytipovaných úseků řešené komunikace jsou navržena s úrovní zadření H1. Při návrhu úrovně zadržení byl zohledněn požadavek v TP 114, viz tab. 7, řádek 12. Navržená svodidla mají primárně ochránit vozidla před nárazem do pevné překážky, kterou tvoří v daném místě povětšinou souvislý porost vzrostlých dřevin a propustek s kolmými čely. Vyšší úroveň zadržení je volena i s ohledem na skutečnost, že za lícem svodidla není dodržena šířka nezpevněné krajnice 1,0 m. K nezpevněné krajnici ve vztahu k její šířce a použití svodidla je přistupováno v souladu s TP 114, kap. 2.9. Vzhledem ke stávajícím svahům tělesa komunikace a vzhledem k užití svodidel se zvolenou vyšší úrovní zadržení není navrženo rozšiřování nezpevněné krajnice tak, aby její šířka byla 1 m za lícem svodidla.

U autobusové zastávky u odbočky na Chvojínek bude obnoveno zábradlí u čekacího prostoru. Stávající bude demontováno a odvezeno na místo určené objednatelem (předpokládá se povinný odkup druhotného materiálu zhotovitelem stavby). Nově bude provedeno zábradlí dle TP 186, přehledně viz výkres s vzorovými příčnými řezy. Stávající zábradlí bude rovněž odstraněno u jednoho z propustků, jelikož nově bude místo chráněno svodidly.

Zábradlí u mostu bude natřeno, bude tím obnovena povrchová úprava, dojde tím k pravidelné údržbě, která prodlouží životnost zábradlí. Barva bude dle požadavku objednatele, předpokládá se šedá. Konkrétní barevný odstín nátěrů si před realizací stavby nechá zhotovitel stavby odsouhlasit zástupcem objednatele.

Součástí nacenění bude vhodné zvýraznění všech zábradlí na trase reflexními pásky, popř. odrazkami. Pokud v soupisu prací není uvedena samostatná položka na tyto reflexní prvky, zohlední zhotovitel stavby cenu za dodání a montáž těchto reflexních prvků v rámci jiné související položky.

## Propustky

Betonová čela a římsy propustků budou sanována. Velké trhliny v betonovém čele budou vhodně vyplněny, povrch bude sanován. Bude se jednat o opravu pohledových ploch sanační maltou jednovrstvou tl. min. 20 mm (vodorovné a svislé plochy), včetně vyspravení podkladu a zatření spár. Zhotovitel stavby musí při nacenění příslušné položky zohlednit možnost nutnosti hlubší sanace dle aktuálního stavu v době realizace stavby. Cílem je provést sanaci pohledových části, omezit praskání. Povrch betonových říms bude očištěn, bude provedeno otrýskání tlakovou vodou (nastavení tlaku tryskání bude nastaveno na referenční ploše tak, aby nedošlo k poškození konstrukce, ale zároveň aby došlo k očištění konstrukce), bude použit penetrační nátěr dle doporučení dodavatele sanačního materiálu pro zajištění správné technologie opravy. Náklady na úpravu povrchu před provedením sanace jsou součástí souvisejících položek sanace. Cementovou maltou bude provedeno zatření spár, bude srovnán stávající povrch, následně se provede celoplošně min. 20 mm krycí vrstvy sanační maltou. Řešení opravy betonových konstrukcí bude v souladu s TKP 31. Trubní propustky budou pročištěny tlakovou vodou. Okolo km 3,050 by se dle archivních map měl nacházet propustek, který však při místním šetření nebyl dohledán. Při realizaci stavby bude dohledán a pročištěn, je předpoklad, že je kompletně zanesen. Bude obnovena jeho funkce.

V místě vtoku a výtoku u propustku bude se souhlasem TDI realizováno odláždění plochy lomovým kamenem tl. 200 mm uloženým do bet. lože tl. min. 100 mm. Před realizací bude na místě vyznačena plocha, na které bude provedeno odláždění – plocha bude vyznačena barevným sprejem, popř. bude obvod vyznačen provázkem. Tento rozsah si nechá zhotovitel stavby odsouhlasit zástupcem objednatele. Na místě budou zároveň vyznačeny hranice sousedních pozemků. Cílem tohoto opatření je přímo na místě zohlednit skutečné návaznosti terénu a zvolit optimální polohu odláždění. V případě, že na místě bude vyhodnoceno, že realizace zpevnění odlážděním není pro dané místo vhodná, nebude odláždění realizováno.

Lože dláždění bude z betonu min. C20/25nXF3. Odláždění bude vyspárováno cementovou maltou M25-XF4. Předpokládaná plocha u stávajících vtoků a výtoků je 9 m2. Důvodem navrženého zpevnění je zajistit odtok vody a omezit zanášení propustků. Odláždění bude realizováno v souladu s ČSN EN 13383-1 a TP 192, lomový kámen bude rovněž vyhovovat ČSN 72 1860. Lomový kámen bude z dlouhoživotného materiálu, nepřípustná je např. opuka a podobné druhy kamene, u kterých hrozí rozpad. Použitý materiál podléhá odsouhlasení TDI. Vazba dlažby může být na divoko, při pravidelné šířce tvaru kamenů bude dlažba usměrněná do řádků. Do krajů se vyberou kameny s lícní plochou pravidelnější (obdélníkovou). Ostatní plocha se dláždí dle možností, přičemž větší mezery se vyklínují vhodnými odštěpky kamene. Spáry je třeba zalít cementovou zálivkou, aby bylo zamezeno vymílání. Spáry mezi kameny nepravidelného tvaru budou mít šířku max. 30 mm.

Propustek u km 1,747:

Kovové zábradlí u propustku v km 1,747 bude odstraněno, místo něj budou u propustku svodidla. Povrch říms bude očištěn, následně bude na římsy aplikována sanační malta. Při nacenění je nutné zohlednit skutečnost, že se na konstrukci čela (římsy) propustku vyskytují velké trhliny, které je potřeba vhodně vyplnit, které v době realizace mohou být větší oproti stavu při zpracování tohoto projektu.

Propustek u km 2,532:

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana POZEMNÍ KOMUNIKACE

Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o opravu stávající komunikace, nedojde ke změnám na odvodnění komunikace. Režim odvodnění komunikace bude zachován stávající, tj. do příkopů podél komunikace. Tyto příkopy budou reprofilovány tak, aby byl zajištěn odtok vody.

Komunikace je navržena se základním střechovitým příčným sklonem vozovky 2,5 %, popř. jednostranným příčným sklonem ve směrových obloucích. Komunikace bude odvodněna vyspádováním do okolních příkopů, resp. do okolního terénu. Podélné sklony vozovky jsou na trase lokálně až okolo 6,5 %, voda bude z vozovky odváděna kombinací podélného a příčného sklonu. V místě výškových oblouků s minimálním podélným sklonem je odvedení povrchové vody zajištěno příčným sklonem. Odtok povrchové vody bude podpořen seříznutím stávající nezpevněné krajnice, která bude realizována nově s vyhovujícími parametry.

Na celém předmětném úseku silnice budou pročištěny a reprofilovány příkopy. Reprofilace bude provedena ve sklonu max. 1:1, příkopy budou prohloubeny ve spádu potřebném k funkčnímu odtoku povrchové vody. Na straně u vozovky je požadováno zajistit sklon svahu příkopu max. 1:2,5. Zaznačený předpokládaný rozsah čištění příkopů viz situace.

Rovněž dojde k pročištění propustků na řešeném úseku – jak příčné pod silnicí, tak podélné pod sjezdy.

# Návrh dopravních značek, dopravního zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

DIO v průběhu výstavby je řešeno v objektu SO 180.

Trvalé dopravní značení je řešeno v objektu SO 190.

# Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Nejsou kladeny zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu objektu SO 101. Předpokládají se standardní činnosti.

Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických podmínek (ČSN 73 6121).

Realizace bude prováděna za úplné uzavírky dílčích úseků. Před zahájením prací předá vybraný zhotovitel stavby investorovi k odsouhlasení časový harmonogram stavby a postup realizace.

Před realizací stavby budou vyznačeny trasy stávající technické infrastruktury. Práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky, zhotovitel stavby je odpovědný za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce.

Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a prašnost bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.

Recyklovanou vrstvu je nutno na určitý čas ošetřovat vlhčením, a to zejména za teplého a větrného počasí, aby proběhly správně chemické procesy spojené s hydraulickými pojivy. Po splnění všech kvalitativních podmínek dle TP 208 mohou být položeny nové asfaltové vrstvy. Až poté může být vozovka opět uvedena do provozu.

U mostu musí být provedeno před realizací nového asfaltového krytu očištění hran říms, následně bude realizováno natření hran stávajících říms penetračním adhézním nátěrem, aby došlo k dokonalému spojení. (Očištění a nátěr je v rámci soupisu prací součástí položky nových asfaltových vrstev.)

Obecně musí být splněny všechny požadavky dané jednotlivými správci technické infrastruktury a dalších dotčených orgánů, zhotovitel stavby se musí řídit jejich požadavky. Stejně tak musí být zhotovitelem stavby dodržovány všeobecné technologické postupy a legislativní předpisy spojené s realizací stavebního díla. Jde zejména o:

- TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek

- TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací

- TP 87 – Navrhování údržby a opravy netuhých vozovek

- TP 99 – Vysazování a ošetřování silniční vegetace

- TP 105 – Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací

- TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích

- TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

- TP 116 – Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým odpadem ze silničních pozemků

- TP 147 – Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky

- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP 186 – Zábradlí na pozemních komunikacích

- TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací

- TP 203 – Ocelová svodidla (svodnicového typu)

- TP 208 – Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena

- TKP – Kapitola 1 – Všeobecně

- TKP – Kapitola 4 – Zemní práce

- TKP – Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy

- TKP – Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

- TKP – Kapitola 26 – Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

- TKP – Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí

A dále všechny další zákony, normy, technické podmínky (TP), vzorové listy (VL), technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) a předpisy, které mohou mít vliv na technické, stavební a dopravní řešení. Vše v aktuálním znění platném v době realizace stavby.

Pokud zhotovitel stavby bude vzhledem ke své mechanizaci a pracovnímu postupu potřebovat demontovat stávající svodidla na řešené trase, která nejsou určena k výměně, musí ve své cenové nabídce zohlednit tuto skutečnost. Náklady na demontáž, přesun, zpětnou montáž a případnou výměnu při manipulaci poškozených dílců či jiné související činnosti musí rozpustit mezi ostatní související položky. V rámci předkládaného návrhu opravy se nepředpokládá zásah do takovýchto svodidel, proto položky spojené s manipulací se svodidly nejsou uvedeny v soupisu prací.

# Vazba na případné technologické vybavení

Stavební objekt SO 101 nemá vazbu na technologické vybavení.

# Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Návrh byl proveden dle ČSN, TP, TKP a VL. Vzhledem k charakteru prací nebyly žádné výpočty prováděny.

Konstrukční skladby vychází z návrhu v diagnostice vozovky, lze konstatovat, že konstrukce pro daný účel vyhoví, že odpovídá zatížení dané komunikace. Při realizaci budou použity certifikované a schválené materiály, řešené plochy budou řádně zhutněny. Z hlediska návrhu stavby lze konstatovat, že je návrh řešení vyhovující.

# Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k lokaci řešeného úseku komunikace nejsou navrženy úpravy související s užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci tohoto stavebního objektu se nepředpokládá pohyb těchto osob, byť je podél části trasy vedena značená trasa Klubu českých turistů. Jedná se o extravilánový úsek silnice III. třídy, který bude v době realizace kompletně uzavřen dle dílčích etap.

V Praze 06/2019							Ing. Kateřina Štefková

Ing. David Friedel

Příloha:

Obr.: U km 2,089 po levé straně ve směru staničení bude odstraněn stávající kamenný patník, který vystupuje nad úroveň terénu. Patník pravděpodobně představuje pozůstatek bývalých kilometrovníků.