Soupis prací VZMR – „Stavební opravy v objektu Domova Unhošť„

Jedná se o stavební opravy 4 pokojů, hospodářské budovy, vstupů do výtahů v I. a II. patře, vodoinstalace a odpadů na pokojích.

Práce je potřeba koordinovat s firmou, která bude provádět opravu elektroinstalace a osvětlení v těchto prostorech. Termíny budou dohodnuty před podpisem smlouvy o dílo v Harmonogramu prací (příloha č. 1 Smlouvy).

Opravy pokojů je nutné realizovat postupně, z důvodu omezených možností umístění klientů do náhradního ubytování a zároveň v co nejkratším termínu bez přerušení prací, vyjma nezbytných technologických přestávek.

(Příklad: 1 pokoj se začne opravovat 10. 5. 2021 a dokončený bude 20. 5. 2021. Potom bude nutná přestávka cca 2–3 týdny z důvodu úklidu, zařízení pokojů, nastěhování klientů, vystěhování klientů z dalšího pokoje, vyklizení, oprava elektro, příprava atd. Práce na dalším pokoji tedy mohou začít až cca 10. 6. 2021). Dohoda nutná!!!

- Oprava pokoje č. 16 – rozměry pokoje š,d,v, - 380 x 550 x 280cm. (2 lůžka)

Oprava omítek – odstranění starých maleb a nátěrů na stěnách, zednické opravy jádrové omítky po opravě elektroinstalace a vodoinstalace + ostatní opravy, lepení armovací tkaniny včetně vyrovnání omítek, štukování omítek, malování, obkladačské práce 3m2 včetně materiálu. Výmalba strop bílý, stěny tónované Primalex Inspiro.

Oprava stropu – snížení stropu sádrokartonem s výztuhou pro zavěšení ventilátorů.

Podlaha – stržení PVC, oprava děr a prasklin, lití pryskyřice, nátěr adhezním můstkem, pokládka lina PVC včetně obvodových soklíků.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

- Oprava pokoje č. 19 – rozměry pokoje š, d, v, - 420 x 550 x 280cm. (3 lůžka)

Oprava omítek – odstranění starých maleb a nátěrů na stěnách, zednické opravy jádrové omítky po opravě elektroinstalace a vodoinstalace + ostatní opravy, lepení armovací tkaniny včetně vyrovnání omítek, štukování omítek, malování, obkladačské práce 3m2 včetně materiálu. Výmalba strop bílý, stěny tónované Primalex Inspiro.

Oprava stropu – snížení stropu sádrokartonem s výztuhou pro zavěšení ventilátorů.

Lepení obvodových soklíků.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

- Oprava pokoje č. 31 – rozměry pokoje š, d, v, - 450 x 680 x 280cm. (3 lůžka)

Oprava omítek – odstranění starých maleb a nátěrů na stěnách, zednické opravy jádrové omítky po opravě elektroinstalace a vodoinstalace + ostatní opravy, lepení armovací tkaniny včetně vyrovnání omítek, štukování omítek, malování, obkladačské práce 3m2 včetně materiálu. Výmalba strop bílý, stěny tónované Primalex Inspiro.

Oprava stropu – snížení stropu sádrokartonem s výztuhou pro zavěšení ventilátorů.

Podlaha – stržení PVC, oprava děr a prasklin, lití pryskyřice, nátěr adhezním můstkem, pokládka lina PVC včetně obvodových soklíků.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

- Oprava pokoje č. 35 – rozměry pokoje š, d, v, - 380 x 420 x 280cm. (2 lůžka)

Oprava omítek – odstranění starých maleb a nátěrů na stěnách, zednické opravy jádrové omítky po opravě elektroinstalace a vodoinstalace + ostatní opravy, lepení armovací tkaniny včetně vyrovnání omítek, štukování omítek, malování, obkladačské práce 3m2 včetně materiálu. Výmalba strop bílý, stěny tónované Primalex Inspiro.

Oprava stropu – snížení stropu sádrokartonem s výztuhou pro zavěšení ventilátorů.

Podlaha – stržení PVC, oprava děr a prasklin, lití pryskyřice, nátěr adhezním můstkem, pokládka lina PVC včetně obvodových soklíků.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

- Oprava vstupů do výtahu.

Bourací práce. Oprava omítek – odstranění starých maleb a nátěrů na stěnách, zednické opravy jádrové omítky, příp. dozdění Ytong 7,5cm, lepení armovací tkaniny včetně vyrovnání omítek, montáž rohových lišt nerez, štukování omítek, malování. Výmalba stěny bílé.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

Opravy musí probíhat za plného provozu a v co nejkratší době. Musí zůstat přístup do výtahu, tzn. bezbariérový přístup do těchto prostor.

- Hospodářská budova

Oprava fasády po el. pracích, osekání odfouklé omítky, omytí tlakovou vodou, natažení nové omítky, štukování. Nátěr a penetrace fasády.

Obroušení a oprava dřevěných oken, palubek štítů, nátěr oken a palubek štítů. Zasklení oken. Doplnění chybějících nebo vadných palubek. Nátěr dveří, vrat a parapetu.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

- Oprava vedení TUV, SUV, cirkulace a odpadů na pokojích (4)

Vybourání a demontáž vodovodního potrubí a azbestové kanalizace. Montáž vodovodního potrubí TÚV, SÚV, cirkulace a odpadového potrubí.

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

Přesné určení rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník