Technická specifikace

Název akce:      III/1125  Milovanice – Holčovice

Místo realizace: silnice III/1125 od asfaltového koberce za obcí Milovanice do osady Holčovice (konec silnice III/1125), okres Benešov

Staničení: od 0,332 do 1,502 km, délka úseku 1170 m, průměrná šířka 4 m

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu obce Milovanice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době slouží pro provoz těžké zemědělské a lesní techniky. Vozovka je úzká a povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a nerovnosti.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1125.

Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50mm v napojení na navazující vozovku, dále bude provedeno očištění, spojovací postřik, vyrovnávka (tl. 5 cm), spojovací postřik a pokládka ACO v tl. 40mm. Před pokládkou ACO bude provedeno seřezání krajnic a hloubení příkopů s naložením a odvozem. Po pokládce ACO dojde k zalití spár a dosypání krajnice z recyklátu. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:

60 měsíců.

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2021.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace:

2021, 3 týdny

Přílohy:

Výkaz výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí provozu: Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724216636

Vedoucí TSÚ: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, 725144165

Provozní cestmistr: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Správní cestmistr: Květuše Zoubková, kvetuse.zoubkova@ksus.cz, 602577895

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Bc. Milan Jonszta

1. 3. 2021