Most 11620 - 1

Most přes potok v obci Karlštejn

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 11620 - 1 (Most přes potok v obci Karlštejn)

Okres:	Beroun

Prohlídku provedla firma:	PONTEX, s.r.o.

Prohlídku provedl:	Komanec Petr, Ing.

Datum provedení prohlídky:	17.12.2014

Poznámka:	Hlavní prohlídka byla vykonána na základě smlouvy o dílo s KSÚS Středočeského kraje. Podkladem pro vyhotovení protokolu byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky: Zataženo

Teplota vzduchu: 5 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	11620	Staničení km: 0,111	Ev. č. mostu:	11620 - 1

Název objektu:	Most přes potok v obci Karlštejn

Staničení ve směru:	Z Karlštějna do Mořiny	Způsob zpřístupnění: Z komunikace.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | Popis mostu je převzat z předchozí prohlídky. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Způsob založení nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné pod úrovní terénu. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Opěry jsou masivní plné tížné, zděné z kvádrového zdiva. Na most navazují kamenná šikmá křídla vyzděná z lomového kamene. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | Jednopolovou nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Živičný kryt. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Římsy | Římsy jsou železobetonové monolitické, 1x nadbetonované. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Na obou římsách je ocelové třímadlové zábradlí. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Dopravní značení | Na most ě je osazeno dopravní značení omezující zatížitelnost B13=8t a E5 = 17t. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 | Vedení, chráničky | Podél obou stran mostu vedou chráničky inženýrských sítí. Na levé straně je to izolované potrubí a el.kabel, na pravé straně je 1x plastová chránička, 5x ocelová chránička a el. kabel. Pod nosnou konstrukcí je od opěry 1 k opěře 2 natažena plastová chránička. Na levé straně v první polovině na most navazuje konstrukce lávky vjezdu k rodinnému domu (není předmětem prohlídky). |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | Koryto Mořinského potoka. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | Od doby provedení poslední HPM se stav mostu pomalu zhoršuje. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Mostní podpěry | Nebyly zjištěny žádné závady vyplývající z poruchy založení. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | U opěry 1 je v úrovni hladiny potoka narušené spárování do hl. až 100 m, uchycen mech. Zdivo opěry 1 je lokálně porušené trhlinami v místech spár. U opěry OP1 na pravé straně lokálně vypadlý kámen. Na levé straně OP1 lokální průsaky s výluhy. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Kamenné opevnění u křídla na pravé straně OP2 je kompletně rozpadlé a zvětší části odplavené. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Spodní líc nosné konstrukce v šířce cca 2 m od levého kraje je silně porušený podélnými trhlinami se stopami masivního aktivního zatékání, inkrustace s krápníčky. Na levém boku nosné konstrukce silná hloubková degradace betonu do hloubky 100mm, porušení četnými trhlinami. V celé ploše spodního líce desky silně odstřeluje krycí vrstva betonu, odhalená výztuž povrchově koroduje (zejména v pravé krajní části v šířce 1 m. Oslabení průřezové plochy cca 15 procent. Předchozí sanace obnažené výztuže se rozpadá. Na levé straně NK je uložena další konstrukce. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | Vozovka je navýšená do úrovně nadbetonovaných říms. Podél říms jsou drobné nečistoty a ve spáře uchycená vegetace. Ve vozovce jsou příčné trhliny. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Římsy | Beton říms silně degraduje, porostlý mechem. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Nefunkční, do konstrukce silně zatéká. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | Zábradlí na mostě je nízké, nesplňuje ČSN. Na pravé straně jsou vodorovná madla místy mírně zdeformovaná. Pod ochranným nátěrem zábradlí povrchově koroduje. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 | Vedení, chráničky | Izolované potrubí na levé straně mostu je připevněno na boku nosné konstrukce v silně narušeném betonu. Ocelové chráničky na pravé straně mostu povrchově korodují. |
| --- | --- | --- |
| 10.2 |  | Na levé straně je na most uložená jiná konstrukce, které zvyšuje stálé zatížení (vjezd do domu). |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | Koryto pod mostem je znečištěno sutí a kameny. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Pravidelně čistit most od nánosů a vegetace.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Opravit narušené opevnění mostního křídla na pravé straně za OP2.

-	Opravit spárování spodní stavby a doplnit vypadlé kameny.

2.odstranění nutno do 5 let

-	S minimálními investicemi za předpokladu provádění základní údržby využít zbytkovou životnost mostu a následně připravit celkovou rekonstrukci mostu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :31.12.2014

Poznámka :

Výsledky HPM byly projednány s odpovědným zástupcem zadavatele.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,8

Vn =	8 t

Nosná konstrukce

Vr = 	17 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	23 t

VI - Velmi špatný	a =	0,6

R - hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 6,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	listopad 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Prostorové uspořádání na mostě. Pohled ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na levou stranu mostu. Zábradlí neodpovídá ČSN. |
|  | Pohled do mostu. Nánosy kamenů v korytě potoka. Silná degradace betonu na čele NK. |
|  | Silné průsaky s inkrustací a krápníčky na levé straně mostu. |
|  | Degradace betonu, separace krycí vrstvy, koroze odhalené výztuže na pravé straně mostu. |
|  | Totální rozpad kamenného opevnění u pravého křídla OP2. |
|  | Pohled na pravou stranu mostu. |
|  | Vypadlý kámen v OP1. |
|  | Na levé straně NK je uložená jiná konstrukce (vjezd do domu). |