Příloha č. 1 – parametry údržbového okruhu

Optimalizace okruhů zimní údržby – parametry údržbového okruhu

Okruhem zimní údržby je myšlena ucelená trasa jednoho mechanismu (nákladní auto o celkové hmotnosti 18 t se sypací nástavbou s objemem zásobníku 6,5 – 8 m3) vykonávajícího zimní údržbu komunikací II. a III. tříd ve Středočeském kraji.

Okruh zimní údržby by měl být navržen tak, aby byly splněny lhůty pro zmírnění závad ve sjízdnosti komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK) a jeho vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK ( dále jen vyhláška). Zejména musí být splněny lhůty vyplývající z ust. § 45 odst. 1 Vyhlášky, kde je uvedeno, že správci komunikací zabezpečují zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. Dle ust. § 45 odst. 2 Vyhlášky nesmí být doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmírňují bez průtahů.

Dle ust. § 45 odst. 3 vyhlášky musí být zajištěna vlastními výkony posypu sjízdnosti v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů:

- Na dálnicích ………………….do 2 hodin

- Na silnicích zařazených

Do I. pořadí …………………..do 3 hodin

Do II. pořadí ………………….do 6 hodin

Do III. pořadí …………………do 12 hodin

Výše uvedené lhůty pak platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin , pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v plánu zimní údržby. Při navržení okruhu zimní údržby musí být dodrženy i všechna další ustanovení vyhlášky.

Dále by měl být okruh zimní údržby navržen přiměřeně ke spotřebě posypového materiálu bez možnosti doložení a s ohledem na nejnižší počet přejezdových kilometrů ze středisek údržby na předmětný okruh. Zimní údržba komunikace v navrženém okruhu musí být provedena obousměrně.