# Technická specifikace

Název akce:       III/27515 Holé Vrchy

Místo realizace: silnice III/27515 v obci Holé Vrchy, okr. Mladá Boleslav

Staničení: km 8,730 - 9,557 (CleveRA verze sítě 2101),

celková délka  827 m, průměrná šíře 7,3 m,

celková plocha 6034 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy, v intravilánu obce Holé Vrchy. Pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu, částečně po výstavbě kanalizace přičemž je po ní vedena značná automobilová doprava s podílem nákladní autodopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace č. III/27515 v intravilánu obce Holé Vrchy.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Náklady na opravu jsou rozděleny mezi KSÚS SK a spol. VaK Mladá Boleslav, a.s., která uhradí část opravy komunikace v rámci výstavby splaškové kanalizace v tělese silnice III/27515. Rozpočet je rozdělen do dvou bloků, kdy položky zařazené do bloku „KSÚS“ budou finančně zajištěny pouze KSÚS SK a položky v bloku „KSÚS+VaK“ budou finančně zajištěny podílově, a to následovně: 50 % nákladů hradí KSÚS SK, 50 % nákladů hradí VaK Mladá Boleslav, a.s.

Technologie opravy:

Frézování poškozených vrstev do hloubky 50 mm – strojní čištění vozovky – výšková úprava poklopů/vpustí - spojovací postřiky – vyrovnávací vrstva ACL - obrusná vrstva ACO 11 v tloušťce 50 mm – frézování a zálivka spár - VDZ barva (vodící proužek 12,5 cm, přechod pro chodce 12 m2) - návrh, projednání a realizace DIO.

Částečně bude oprava provedena bez frézování, s navýšením nivelety vozovky o 50 mm (úseky budou upřesněny na místě).

U autobusové zastávky bude provedena sanace konstrukčních vrstev v rozsahu 280m2

Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Předpokládaná lhůta plnění: 3 týdny, předpokládaný termín zahájení v 10/2021

Zdroj financování: vlastní zdroje – Optimalizace 2021 + spolufinancování VaK Mladá Boleslav, a.s.

(akce bude realizována za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě dvou faktur dle podílu jednotlivých zadavatelů (KSÚS / VaK).

Fakturace bude probíhat pro jednotlivé zadavatele samostatně za její stavební část a to ve výši:

Část  1  (podíl VaK Mladá Boleslav, a.s.) – 50% ceny bloku KSÚS+VaK rozpočtu

Část 2 (podíl KSÚS SK) – cena bloku KSÚS rozpočtu + 50% ceny bloku KSÚS+VaK rozpočtu

Faktury budou vystaveny jednotlivým zadavatelům po kompletním dokončení stavebních prací a předání dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, geodetické zaměření apod.) uvedených v předávacím protokolu.

Fotodokumentace:

Kontakty KSÚS:

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Pavla Geisslerová, správní cestmistr, tel: 736 623 708, email: pavla.geisslerova@ksus.cz

Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: milan.blaha@ksus.cz

Karel Sulek, oblastní provozní technik - zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště,

tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Kontakty VaK:

Ing. Tomáš Žitný, tel: 603 245 537, tzitny@vakmb.cz

Ing. Miloš Kafluk, tel: 603 245 534, mkafluk@vakmb.cz

Přílohy: Položkový rozpočet

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Pavla Geisslerová, Milan Bláha