Technická specifikace

Název akce: 		III/00311 Čestlice, oprava vozovky a mostu ev.č. 00311-1

Místo realizace akce :	SO 101 - silnice č.III/00311 v obci Čestlice v úseku od kř. s III/00312 v km 1,605 do kruhové kř. v km 3,000 nájezdu na D1

SO 201 - most na silnici č.III/00311 v km 2,510 přes D1 za obcí Čestlice

- Charakteristika mostu: Spojitý ocelobetonový most o 4 polích, 6ks svařovaných ocelových nosníků ztužené ocelovými svařovanými příčníky I, spřažených se ŽB deskou. Délka přemostění (světlost) 84,71 m.

- Výčet požadovaných prací:

SO 101 Oprava vozovky

Souvislá údržba silnice č.III/00311 v úseku od křižovatky ulic Lipová a Říčanská v obci Čestlice až po MÚK Čestlice a to včetně obnovy vodorovného dopravního značení. Začátek úseku odpovídá provoznímu staničení km 1,575 a konec úseku odpovídá provozního staničení km 2,747 silnice III/00311. Délka úpravy: 1,172 km. Směrové vedení silnice, výškové řešení i uspořádání komunikace zůstává zachováno stávající. Stavba je rozdělena na 7 úseků podle technologie obnovy vozovky. Jedná se o tři typy vozovek:

- Úseky 2, 6 a 7 - navržena konstrukce vozovky typu A. Jedná se o kompletní obnovu krytových vrstev a sanaci podkladní asfaltové vrstvy v 25% plochy.

- Úseky 1, 3 a 5 - navržena konstrukce vozovky typu B. Jedná se o kompletní obnovu obrusné vrstvy vozovky.

- Úsek 4 - navržena konstrukce vozovky typu C. Jedná se o kompletní obnovu obrusné vrstvy a lokální sanaci ložní asfaltové vrstvy.

SO 201 Oprava mostu

- Oprava PKO zábradlí.

- Oprava PKO svodidel včetně výměny spojovacího materiálu.

- Oprava PKO ocelových částí NK.

- Sanace a oprava ložisek, instalace odvodňovacích trubiček u opěr.

- Údržba a oprava odvodňovačů, odvodňovacích trubiček a svodů.

- Vyčištění skluzů, vývařišť, jímek a opevnění svahů.

- Vyčištění a údržba přístupových schodišť.

- Vyčištění a oprava chodníků, sanace říms a obnovení ochranných nátěrů.

- Oprava dlažby v navazující části chodníku za křídly.

- Výměna obrusné vrstvy na mostě a v předpolí mostu včetně těsnících zálivek a tmelů, oprava odvodnění.

- Opravy v oblasti MZ, údržba MZ (římsy, výměna gumy apod.).

- Oprava porušených koncových částí spřahující desky v oblasti kotvení MZ, pod chodníkem  a římsovou částí, následné doplnění výztuže a dobetonování

- Doplnění tabulky s evidenčním číslem mostu.

3.	Realizace opravy:

Stavba bude realizována v režimu údržba (bez nutnosti vydat SP). Sítě nebudou překládány.

4.	Termín realizace

2021

5.   Předpokládaná výše nákladů dle ZPD:

SO 000 - Vedlejší a ost. náklady 	7.163.150,00 			  8.667.411,50

SO 101 - Oprava vozovky 		8.334.579,62 			10.084.841,34

SO 201 - Oprava mostu 		3.640.627,16 			  4.405.158,86

Celkem			          19.138.356,78 	Kč bez DPH	23.157.411,70 Kč s DPH

6.   Zdroj financování:	účelová dotace SFDI – nedokončený SOKP

7.   Poznámka:

Je nutné dodržovat veškerá opatření k zajištění všech náročných ekologických požadavků při provádění tryskání včetně ekologické likvidace kontaminovaného abraziva.

Kontakty:

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 728 290 934, email: jiri.capek@ksus.cz

Vladimír Kratochvíl, cestmistr, mobil 725 561 303, email: vladimir.kratochvi@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   Ing. Jiří Čapek							Datum : 21.6.2021