Obsah

1.	Technická zpráva	2

a)	Identifikační údaje	2

b)	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

c)	Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	4

d)	Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	7

e)	Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	7

f)	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	8

g)	Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	8

h)	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	8

i)	Vazba na případné technologické vybavení	8

j)	Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	8

k)	Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace	9

# Technická zpráva

## Identifikační údaje

Údaje o stavbě

název stavebního objektu: 	SO 101.1 Úprava komunikace

místo stavby:	Velká Dobrá

katastrální území:	Velká Dobrá (778303)

stupeň dokumentace: 	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Údaje o žadateli

Název a adresa objednatele:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Stavbu zajišťuje: 	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatelský útvar: 	4roads s.r.o.

Jugoslávských partyzánů 7,

160 00 Praha 6

IČ: 06327354, DIČ: CZ06327354

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jan Svoboda, ČKAIT 14210

Zodpovědný projektant:	Ing. Karel Fazekas

Technická kontrola:	Ing. Pavel Paška, ČKAIT 13887

Zpracovatelé jednotlivých částí:

##### 4roads s.r.o.:

Dopravní stavby, Objekty pozemních komunikací:

Ing. Karel Fazekas

## Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Jedná se o úpravu stávající komunikace III/2385 v km 2,599 – 3,544, tedy od železničního přejezdu (mimo) po stávající letiště Kladno (mimo). Úprava je vyvolána z důvodu zvýšeného počtu dopravních nehod s těžkými následky na zdraví a životě. Od roku 2008 se na předmětném úseku stalo celkem 59 dopravních nehod s následky na zdraví (těžká a lehká zranění) a ve třech případech s následkem na životě. Příčinou těžkých nehod je jednak čelní náraz protijedoucích vozidel a jednak střet s pevnou překážkou. Celkem 21 nehod čítá střet s pevnou překážkou s následky:

#### 2x usmrcení

#### 4x těžce zranění

#### 11x lehce zranění

Úprava stávající komunikace spočívá ve zvýšení bezpečnosti pomocí stavebních úprav a souvislé údržby komunikace.

Stávající komunikace je proměnné šířky, odpovídající převážně kategorii S 6,5. Nad stávajícími propustky komunikace tvoří dopravní hrdlo pro míjení autobusů nebo nákladních vozidel. Stávající propustky vykazují špatný technický stav a nefunkční záchytné zařízení.

Náplní SO 101.1 jsou stavební úpravy spočívající v rozšíření komunikace ve směrových obloucích nad stávajícími propustky a osazení zádržného zařízení.

Součástí dokumentace pro sloučené povolení (DUSP) byl stavební objekt SO 101.1. Stavební objekt 101.2 je souvislá údržba a dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. nepodléhá žádosti o sloučené řízení. Toto rozdělení je dále upřesněno v navazujícím projektovém stupni PDPS.

Situační řešení

Začátek první úpravy SO 101.1 začíná před prvním propustkem DN 600 v km 2,643 a končí v km 2,713. Délka směrové úpravy je 70 m. Zde je komunikace plynule rozšířena na 7,00 m mezi římsami propustku a následně plynule zúžena na stávající šířkové uspořádání. Osa komunikace je směrově zachována – tvoří prostý kružnicový oblouk o R = 250 m.

Začátek druhé úpravy SO 101.1 začíná před druhým propustkem DN 2x 500 v km 3,243 a končí v km 3,313. Délka směrové úpravy je 70m. Zde je komunikace plynule rozšířena na 7,00 m mezi římsami propustku a následně plynule zúžena na stávající šířkové uspořádání. Osa komunikace je směrově zachována – tvoří prostý kružnicový oblouk o R = 185 m.

Výškové řešení

Výškově komunikace kopíruje stávající průběh nivelety bez změny podélného sklonu. Příčný sklon komunikace bude zachován.

Příčné uspořádání

Příčné uspořádání stávající komunikace je proměnné, nejvíce komunikaci vystihuje kategorie S 6,5. V rámci SO 101.1. bude komunikace lokálně (v místech stávajících propustků) plynule rozšířena na šíři 7,00 m mezi římsami.

Uspořádání koruny je následující:

Jízdní pruhy				2x 3,25 m = 6,5 m

Zpevněná krajnice			0 m

Nezpevněná krajnice			0,75 m (resp. 1,50 m v místě svodidel)

Vodící proužky				2x 0,25 m = 0,50 m

Světlá šířka 		proměnná, v místě propustků 7,00 m

Sjezdy

Na hlavní trasu v místě SO 101.1 nejsou napojeny žádné samostatné sjezdy na soukromé pozemky.

Dopravní značení

Svislé dopravní značení:

Svislé dopravní značení bude provedeno dle zásad TP 65, TP 100, VL 6 a TKP 14. Velikost štítu dopravních značek bude standardní, třída retroreflexe RA2. Fólie a štíty budou provedeny v souladu s PPK-SZ a PPK-FOL.

Štíty značek budou osazeny na sloupky z materiálu ve shodě s TKP 14. Veškeré nosné a spojovací prvky musí být v souladu se zásadami pro PKO dle ZKP 14.

Sloupky budou kotveny do betonových základů z C 16/20 XF2. Provedení v souladu s TKP 14 a 18.

Svislé dopravní značení bude spočívat v osazení 3x Z3 v km 3,265 a posunu A 31b.

Vodorovné dopravní značení:

Vodorovné dopravní značení je navrženo v souladu s TP 65, TP 133 VL 6 a TKP 14. Značení bude provedeno ve shodě s ČSN EN 1436+A1, ČSN EN 1790 a dalších dle požadavku TKP 14. Provedeno bude ve dvou fázích. Nejprve barvou a po zaježdění v plastu zvučícím. Použitý materiál musí mít dostatečné retroreflexní vlastnosti.

Vodorovné dopravní značení bude spočívat v obnově vodících proužků V4 (0,125) a středové čáry V1a (0,125).

Navržené dopravní značení je v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.

Ostatní vybavení komunikace:

Podél komunikace budou do prostoru nezpevněné krajnice osazeny směrové sloupky Z11a,b. V případě svodidel budou umístěny nástavce směrových sloupků. Sloupky budou provedeny dle TP 58 výšky 0,80 m.

Svodidla

Svodidla jsou navržena jednostranná ocelová, úrovně zadržení N2. Na římse propustků bude osazeno zábradelní ocelové svodidlo H2. Kotveno bude v souladu s VL 4.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření (04/2019)

- Územní plán obce Velká Dobrá

- Katastrální mapa zájmového území

- Zákres stávajících sítí od jednotlivých správců

- Dendrologický průzkum (Bc. Miroslav Sedláček, 4/2019)

- Nehodovost úseku (online www.jdvm.cz)

- Výrobní výbory a požadavky investora

Detailní vyhodnocení všech průzkumů je součástí kapitoly F Související dokumentace a je stručně shrnuto v příloze B.1 Souhrnná technická zpráva.

Zemní práce

Násypy:

Násypová tělesa budou provedena ve sklonech dle ČSN 73 6133. Provádění násypů bude probíhat dle zásad ČSN 73 6133 ze zemin vhodných nebo podmínečně vhodných s úpravou. Hutněno bude min. na 97% PS nebo ID = 0,75 – 0,80. Podloží násypu bude přehutněno na min. 92% PS. V případě rozšíření tělesa komunikace bude proveden odskok v souladu s ČSN 73 6133, viz příloha Vzorové příčné řezy.

Násypové svahy budou ohumusovány v tl. 0,15m a osety.

Aktivní zóna:

V místě překopů nad propustky a v místě rozšíření tělesa komunikace bude provedena nová aktivní zóna tl 0,50 m z vhodného materiálu dle ČSN 73 6133. Hutněno bude po vrstvách s dosažením min. Edef,2 ≥ 45 MPa, při poměru Edef,2/Edef,1 < 2,5 při CBR min. 15%. Hutněno bude na 100% PS, resp. ID = 0,85-0,90.

Krajnice

Zásyp krajnic bude proveden z min. podmínečně vhodných zemin se zhutněním na 100% PS. Krajnice bude dosypána z vyzískaného ŠD 0/32 v tl. 0,15 m.

Propustek v km 2,678

Součástí SO 101.1 je obnova propustku DN 600 v km 2,678. Stávající zděná čela propustku vykazují špatný technický stav a vzhledem k absenci zádržného systému tvoří i nebezpečnou překážku. Na levém čele je osazena geodetická značka.

Projekt počítá s obnovou propustku tak, aby mezi čely vznikl jízdní pás šíře 7,0 m.

Čela délky 5,50 m a výšky 2,08 resp. 2,20 m budou provedena z ŽB C 30/37 XC4/XF3 dle TKP 18. Krytí výztuže bude min 50 mm. Vyztužení bude upřesněno v rámci stupně RDS,předpokládá se v souladu s VL 4. Čelo bude provedeno šíře 900 mm a bude osazeno římsou tvaru dle VL 4 401.01a pro osazení zábradelního svodidla. Vyztužena bude v souladu s VL4 402.31.

Základový pas šíře 1,35 m bude proveden jako nový z ŽB shodného s čelem. Výkop pro základový pas propustku bude zasypán těsnící vrstvou z CG, CS nebo dalšího materiálu dle ČSN 73 6244 tab. A1.

Vtok a výtok (včetně zemního kuželu) bude odlážděn dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového lože C 25/30 XF3 tl. 0,10 m. Vyspárována bude MC25 XF4.

Stávající betonové trouby DN 600 budou odstraněny a na jejich místo ve sklonu 2,43% budou osazeny nové ŽB trouby DN 600 v celkové délce 8,80 m. Trouby budou osazeny do betonového lože C 25/30 – XF3, tl. 0,15m. Obetonovány budou ze shodného betonu tl. 0,12 m.

Spára podél římsy a asfaltového krytu bude proříznuta a zalita zálivkou N2 za horka dle ČSN EN 14188-1.

Obrázek 1: Pravé čelo propustku v km 2,678	     Obrázek 2: Levé čelo propustku v km 2,678

Propustek v km 3,279

Součástí SO 101.1 je obnova propustku DN 2x 500 v km 3,279. Stávající zděná čela propustku vykazují špatný technický stav a vzhledem k havarijnímu stavu zádržného systému tvoří i nebezpečnou překážku.

Projekt počítá s obnovou propustku tak, aby mezi čely vznikl jízdní pás šíře 7,0 m.

Čela délky 4,50 m a výšky 1,51 resp. 1,51 m budou provedena z ŽB C 30/37 XC4/XF3 dle TKP 18. Krytí výztuže bude min 50 mm. Vyztužení bude upřesněno v rámci stupně RDS, předpokládá se v souladu s VL 4. Čelo bude provedeno šíře 900 mm a bude osazeno římsou tvaru dle VL 4 401.01a pro osazení zábradelního svodidla. Vyztužena bude v souladu s VL4 402.31.

Základový pas šíře 1,35 m bude proveden jako nový z ŽB shodného s čelem. Výkop pro základový pas propustku bude zasypán těsnící vrstvou z CG, CS nebo dalšího materiálu dle ČSN 73 6244 tab. A1.

Vtok a výtok (včetně zemního kuželu) bude odlážděn dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového lože C 25/30 XF3 tl. 0,10 m. Vyspárována bude MC25 XF4.

Stávající betonové trouby DN 2x 500 budou odstraněny a na jejich místo ve sklonu 2,00% budou osazeny nové ŽB trouby DN 2x 500 v celkové délce 8,80 m. Trouby budou osazeny do betonového lože C 25/30 – XF3, tl. 0,15m. Obetonovány budou ze shodného betonu tl. 0,12 m.

Spára podél římsy a asfaltového krytu bude proříznuta a zalita zálivkou N2 za horka dle ČSN EN 14188-1.

Obrázek 3: Levé čelo propustku v km 3,279

Obrázek 4: Pravé čelo propustku v km 3,279

## Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

SO 101.1 je hlavním objektem celé stavby a má vliv na všechny ostatní a návazné stavební objekty.

## Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Na základě výsledku Celostátního sčítání dopravy 2016 a požadavků objednatele je navržena skladba vozovky D1-N-2-III-PIII. Stávající vozovka je dle informací objednatele tvořena konstrukcí 60 mm AC a 200 mm RS CA.

Asf. beton pro obrusnou vrstvu mod.		ACO 11+	PMB 45/80-55	40 mm	ČSN EN 13108-1,ČSN 73 6121

Spojovací postřik modif.				PS-C 0,4 kg/m2			ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložní vrstvu 			ACL 16+   50/70	  	60 mm	ČSN EN 13108-1,ČSN 73 6121

Spojovací postřik 				PS-CP 0,4 kg/m2			ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Asf. beton pro podkladní vrstvu 		ACP 22+   50/70	  	90 mm	ČSN EN 13108-1,ČSN 73 6121

Štěrkodrť 				ŠDA 0/32 GE		200 mm	ČSN 73 6185, ČSN 73 6126

Štěrkodrť 				ŠDA 0/32 GE		150 mm	ČSN 73 6185, ČSN 73 6126

Celkem 							540 mm

Na vrstvě štěrkodrti musí být dosaženo min. Edef,2 = 70 MPa.

Na vrstvě druhé štěrkodrti musí být dosaženo min. Edef,2 = 110 MPa.

Nezpevněná krajnice bude provedena z ŠD 0/32 v tl. 0,15 m.

## Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Projekt nepředpokládá změnu v odvodňovacích poměrech. Systém bude zachován stávající formou obnovených/pročištěných příkopů.

## Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Dopravní značení je součástí SO 101.1, případně SO 101.2. Dopravní zařízení na komunikaci bude tvořeno směrovými sloupky, viz výše. Vzhledem k extravilánovému charakteru komunikace není navržen žádný systém světelné signalizace.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Postup výstavby je dokumentován v samostatné kapitole B8 Zásady organizace výstavby. Z hlediska údržby se předpokládá běžná údržba ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. Na trase se nevyskytují žádné zvláštní objekty vyžadující zvýšenou údržbu nebo monitoring.

Další požadavky na dodržování BOZP a ochranných pásem jsou specifikovány v samostatné kapitole B8 Zásady organizace výstavby.

## Vazba na případné technologické vybavení

Součástí stavby nejsou žádná technologická vybavení.

## Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Směrové a výškové výpočtu pro návrh trasy jsou součástí použité aplikace AutoCad Civil 3D 2019. Souřadnice hlavních bodů trasy jsou vypočítány v souřadném systému S-JTSK, výšková soustava Bpv.

Návrh vozovek byl proveden na základě přílohy A Katalog vozovek TP 170 a ČSN 73 6114.

Návrh zemních těles vychází ze závěrů Rešerše GTP [7] a ČSN 73 6133. Observační metoda ve smyslu ČSN EN 1997 není navržena.

## Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Vzhledem k extravilánovému charakteru stavby není provoz dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. řešen.

Praha, květen 2020

Sestavil: Ing. Karel Fazekas