Výkaz/výměr

K poptávce na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku dle ust. § 13 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

„Konvektomat školní jídelna“

|  |  | množství | Cena M/J | Cena celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrický konvektomat 6 x 1/1 GN Rozměry: š. do 1.000 / hl. do 820 / v. do 800 mm Příkon: max 11kW / 400 V | 1 |  |  |
| 2. | Příslušenství: ▪ Podestavba ▪ Filtrace vody |  |  |  |
| 3. | Služby: ▪ Realizace a montáž konvektomatu |  |  |  |
| 4. | Zaškolení obsluhy |  |  |  |
| 5. | Doprava |  |  |  |
| Technická specifikace Tři základní provozní režimy: ● Manuální provoz ● Provoz s přednastavenými provozními režimy ● Provoz podle vlastních programů Přednastavené provozní režimy: ● Maso, drůbež, ryby, pečivo, přílohy ● Noční úpravy, vaření + pečení ● Režim udržování a regenerace potravin Základní provozní režimy ● Pára 30°C - 130°C ● Horký vzduch 30°C - 300°C ● Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 300°C Funkce přístroje: ● Dotykový intuitivní panel bez mechanických prvků (v českém jazyce) ● Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 6 rychlostí ● Vícebodová teplotní sonda ● Možnost programování minimálně 350 programy s 20 kroky ● Orientace vsuvů na šíři ● HACCP – mezipaměť a výstup přes USB, aktualizace zdarma ● Automatický systém čištění s možností nastavení bez dohledu (např. v noci), automatické mytí konvektomatu a odvápňování ● Nízkoteplotní vaření ● Vyvíječ páry bojlerový ● Automatická změna otáčení ventilátoru ● Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří ● Možnost naplánovat odložený start ● Bezpečnostní parní systém ● Vlastní diagnostický systém Vybavení přístroje: ● Hlavní vypínač ● Trojité dveřní sklo ● Odkapová dveřní vanička ● Sonda teploty jádra ● Bezpečnostní termostat přehřátí komory ● Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením ● Vnější materiál z nemagnetické nerezové oceli ● Vsuvy ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN ● Bezesvárové zaoblené rohy varné komory ● Vnitřní halogenové osvětlení ● Tepelná izolace přístroje provedena dle technických předpisů pro nebezpečné látky dle platných směrnic a ustanovení Servis: ● Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu ● Zajištění servisu do 24 hodin od nahlášení poruchy ● Pozáruční odborný servis ● Dostupnost a garance náhradních dílů v ČR ● Bezpečnostní listy, návod obsluhy, prohlášení o shodě CE – dodat se strojem ● Záruka na zařízení minimálně 2 roky |  |  |  |  |
| Celková cena díla |  | Celkem bez DPH |  |  |
|  |  | Celkem včetně DPH |  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: |  |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |