Technická specifikace

Název  akce:  III/1185 Obecnice – Oseč

Místo realizace: silnice III/1185 Obecnice - Oseč, okres Příbram

Staničení : od  7,719  do  7,805 a 8,855 – 9,250 km,  délka úseku  0,481  km,  prům. šířka 6,3m, plocha 3 059 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Obecnice – Oseč. Komunikace je ve špatném stavu a povrchu komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1185.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování části živičného krytu v tl. 50mm, výškové vyrovnání kanalizačních poklopů, uličních vpustí, bude provedena vyrovnávka před pokládkou ACo11, provedení očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACo 11+ v tl. 50mm. Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice, provést návrh a projednat realizaci DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník,vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok IV/2021                             doba realizace – 3 týdny

## Fotodokumentace

Kontakty :

Oblastní provozní technik :  Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724 216 636

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí oblasti Benešov:JUDr. Luděk Beneš, e-mail: ludek.benes@ksus.cz, tel.: 725 144 165

Správní cestmistr : Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz, 702 253 367

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr