Technická specifikace

Název akce:    II/113 Ondřejov

Místo realizace: II/113 Ondřejov, okres Praha - východ

Staničení:  km 24,857 - 25,285, délka úseku 0,428 km, prům. šířka 6,5 m,

plocha 2785 m2; a km 26,585 – 26,985, délka úseku 0,400 km,

prům. šířka 6,2 m, plocha 2490 m2

Základní popis akce:

Jedná se o komunikaci II. třídy v obci Ondřejov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové trhliny, příčné a podélné nerovnosti, odlámané kraje apod..

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/113 Ondřejov.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, čištění vozovek samosběrem, hutnění asfaltové vrstvy - vyrovnávka ACL 16+, spojovací postřik, pokládka ACO11+ tl. 50 mm, frézování a zalití příčných a podélných spár, zřízení krajnice, VDZ.

Návrh, projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2021.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: : 4 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti KH :   Petr Holan              petr.holan@ksus.cz              724706242

Provozní cestmistr:      Ladislav Rybář      ladislav.rybar@ksus.cz         724 122 181

Správní cestmistr :       Zdeněk Pícha        zdenek.picha@ksus.cz           602 467 544

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5