investor			Hornické muzeum Příbram, p.o.

Nám. H. Kličky 293

Příbram VI 261 01

název	Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz

SO 01 Strojovna

Místo 	kat. území: Bytíz

parcel. č.:   60/58

stupeň projektu	          Společné územní řízení a stavební povolení

D.1.1 Technická zpráva

| VYPRACOVAL : | Ing. Ondřej Baloun | ZAK.ČÍSLO: | 2018-32 |
| --- | --- | --- | --- |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : | Ing. Jana Součková | DATUM : | 6/2018 |

a)  Identifikace stavby

investor			Hornické muzeum Příbram, p.o.

Nám. H. Kličky 293

Příbram VI 261 01

název	Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz

SO 01 Strojovna

místo	kat. území: Bytíz

parcel. č.:   60/58

stupeň projektu	           Společné územní řízení a stavební povolení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Bourací práce

V objektu bude odstraněna stávající stropní konstrukce nad prostory kompenzace účiníků, jedná se o keramický strop s tvarovkami Hurdis. 	I nosníky budou ponechány a budou sloužit, jako nosníky pro nový ocelobetonový strop.

Vodorovné konstrukce

Nová stropní konstrukce nad prostorem kompenzace účiníků bude provedena, jako ocelobetonový strop z trapézového plechu výšky 50mm a betonovou vrstvou tl. 60mm. Ve stropní konstrukci budou použity stávající I nosníky a nové doplněny do prostoru mezi stávající, aby byla zajištěna požadovaná únosnost stropní konstrukce.