# Zajištění připojení KÚSK do sítě internet – poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě

Parametry služeb připojení KÚSK – primární a sekundární konektivita

- Primární konektivita ethernet na optickém spoji – budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- Rychlost primárního připojení 1 Gb/s fullduplex, symetricky, agregace 1:1 bez FUP.

- Záložní konektivita ethernet nezávislá na primární konektivitě, adresa Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- Rychlost záložního připojení 100Mb/s fullduplex, symetricky, agregace 1:1 bez FUP.

- V případě výpadku primárního připojení musí dojít k automatickému přepnutí na sekundární připojení (a zpět na primární) s použitím protokolu BGP.

- V případě záložního rádiového spojení musí použité rádiové spoje využívat frekvenční pásma v režimu individuální licence ČTÚ. Účastník v cenové nabídce uvede typ zařízení pro rádiový přenos a použité frekvenční pásmo.

- Nativní podpora IPv6.

- Zákaznické koncové zařízení s rozhraním 1000 BaseTx nebo GBIC v závislosti na požadované rychlosti a dalších individuálních parametrech.

- Sekundární DNS.

- Krajský úřad Středočeského kraje vlastní PI rozsah adres.

- Účastník musí být členem projektu FENIX.

- Účastník musí mít přístup do NIX s min. kapacitou 2 x 200Gbit.

- Dodavatel musí provozovat aktivní dohledové centrum fungující 24h denně / 365 dní v roce (pro hlášení a odstraňování závad).

- Plně redundantní propojení vč. automatického přepnutí na sekundární konektivitu v případě výpadku primární konektivity.

- Redundantní síťové prvky.

- Zadavatel požaduje, aby instalace a konfigurace páteřní a sekundární konektivity proběhla mimo pracovní dobu krajského úřadu (preference PÁ od 15:00 – NE do 00:00).

- Minimální požadované garantované parametry SLA (Service Level Agreement) připojení jsou:

  - dostupnost 99,95%,

  - odezva na poruchu do 20 minut,

  - průběžné informace o poruše do 1 hodiny,

  - max. délka poruchy do 4 hodin,

  - hlásit plánovanou údržbu 15 dní předem,

  - sleva (sankce) za nedodržení SLA.

- Dodavatel minimálně 1x za měsíc vyhodnotí dodržení garantovaných parametrů a výsledek v podobě reportu za uplynulý měsíc poskytne zákazníkovi do 10. pracovního dne měsíce následujícího (doručení v elektronické podobě nebo online na webovém portálu).

- Zadavatel požaduje dodat v rámci zakázky dokumentaci (topologii architektury/sítě, technickou dokumentaci, protokoly o testování) a tuto dokumentaci udržovat v aktuálním stavu po dobu platnosti smlouvy.

- V nabídce účastník uvede, zda může Středočeský kraj použít konektivitu i pro účely jím zřízených právnických osob a pro poskytování služeb třetím osobám.

- V nabídce účastník uvede předpokládanou dobu kompletní realizace.

- Nejpozději po zahájení účinnosti smlouvy zajistí dodavatel pro zadavatele přístup do svého ServiceDesku (či obdobného systému) vč. veškerých kontaktních údajů na podporu.