Obuv letní:	(S1 Bezpečnostní polobotky e.s. Manda)

- Kombinace s výstražně žlutou (černá + výrazně žlutá, antracitová + výražně žlutá)

- Minimální bezpečnostní stupeň S1

- Podrážka

  - gumová

  - protiskluzová SRA

  - antistatická

  - odolná vůči palivům

- Norma EN ISO 20345:2011 – bezpečnostní obuv

- Obvod prstních kloubů normální

- Ochranná tužinka – ocel

- Odolnost vůči žáru 100 – 150 oC

- Vrchní materiál mikrovlákno

- Tvar polobotky (low)

- Uzavírací systém šněrování

- Vhodné pro nositele vložek do obuvi – ortopedická ochrana nohou podle normy DGUV-Regel 112-191 (BGR 191)

- Vnitřní materiál textil

- Uzavřená konstrukce jazyka

Obuv zimní:

- Barva černá nebo kombinace s výstražně žlutou

- Minimální bezpečnostní stupeň S1

- Norma EN ISO 20345:2011 – bezpečnostní obuv

- Ochrana proti vlhku – vodotěsná, větruodolná, prodyšná (membrána)

- Obvod prstních kloubů normální

- Ochranná tužinka – ocel

- Požadavky na podrážku:

  - Protiskluzová SRC (SRA + SRB)

  - Antistatická

  - FO odolná vůči palivům

  - Odolná vůči prošlápnutí

  - CI chladu izolace

- Svrchní materiál – směs textilu a kůže

- Tvar – vysoké boty

- Uzavírací systém – šněrování

- Vhodné pro nositele vložek do obuvi – ortopedická ochrana nohou podle normy DGUV-Regel 112-191 (BGR 191)

- Vnitřní materiál textil

- Uzavřená konstrukce jazyka

- Překrytí / ochrana špiček

- Membrána (voděodolná, nepromokavá, prodyšná)

Zimní bunda 	(e.s.prestige)

- Barva: kombinace výstražná žlutá s oranžovou(převažující žlutá)

- Dle DIN EN ISO 20471:2013 třída 3 a DIN EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009 kat. 3/3.

  - nepromokavá, větruodolná, prodyšná

  - prodyšná fleecová vnitřní podšívka

  - kapuce odepínatelná na zip s možností regulace objemu

  - elastické vnitřní náplety na rukávech

  - zesílené lemy rukávů

  - vnitřní tunýlek v pase

  - lišta chránící proti nepřízni počasí se zipem a skrytými patentkami

- možnost prát v pračce

minimální vodní sloupec 10 000 vodního sloupce

barevné kontrasty

letní bunda 	(softlight e.s.motion2020)

- barva: kombinace výstražná žlutá, oranžová

- Odpovídá DIN EN ISO 20471:2013 třída 3.

  - barevný koncept s nápadnými kontrasty

  - kvalitní odrazky z 3M Scotchlite™

  - vodotěsná, vetruodolné a prodyšná

  - lehká a elastická pro větší volnost pohybu

  - softshell

- možnost prát v pračce

výstražná vesta 	Portwest BERLIN

- vesta s kapsami

- barva: výstražná žlutá, případně s oranžovými kontrasty

- ochranná úroveň EN 471 (2:2)

Kupující požaduje zachování stávající velikostní tabulky oděvů a obuvi:

| VÝŠKA POSTAVY | Kód značení | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 88-92 | 72-76 |
|  | 2 | 92-96 | 80-84 |
|  | 3 | 96-100 | 84-88 |
|  | 4 | 100-104 | 88-92 |
| 152 - 170 | 5 | 104-108 | 96-100 |
|  | 6 | 108-112 | 100-104 |
|  | 7 | 112-116 | 104-108 |
|  | 8 | 116-120 | 112-116 |
|  | 9 | 120-124 | 116-120 |
|  | 10 | 88-92 | 72-76 |
|  | 11 | 92-96 | 80-84 |
|  | 12 | 96-100 | 84-88 |
|  | 13 | 100-104 | 88-92 |
| 170-182 | 14 | 104-108 | 96-100 |
|  | 15 | 108-112 | 100-104 |
|  | 16 | 112-116 | 104-108 |
|  | 17 | 116-120 | 112-116 |
|  | 18 | 120-124 | 116-120 |
|  | 19 | 124-128 | 120-124 |
|  | 20 | 128-132 | 124-128 |
|  | 21 | 132-136 | 128-132 |
|  | 22 | 88-92 | 72-76 |
|  | 23 | 92-96 | 80-84 |
|  | 24 | 96-100 | 84-88 |
|  | 25 | 100-104 | 88-92 |
| 182-194 | 26 | 104-108 | 96-100 |
|  | 27 | 108-112 | 100-104 |
|  | 28 | 112-116 | 104-108 |
|  | 29 | 116-120 | 112-116 |
|  | 30 | 120-124 | 116-120 |
|  | 31 | 124-128 | 120-124 |
|  | 32 | 128-132 | 124-128 |
|  | 33 | 132-136 | 132-136 |

## Pánské

| francouzské | metrické (cm) | metrické (mm) | anglické |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 27 | 260 | 7 |
| 42 | 28 | 270 | 8 |
| 43 | 29 | 28 | 9 |
| 44 | 29 1/2 | 285 | 9 1/2 |
| 45 | 30 | 290 | 10 |
| 46 | 30 1/2 | 295 | 11 |
| 47 | 31 | 300 | 12 |
| 48 | 32 | 310 | 13 |

## Dámské

| francouzské | metrické (cm) | metrické (mm) | anglické |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 22 1/2 | 215 | 2 |
| 35 | 23 | 220 | 3 |
| 36 | 23 1/2 | 225 | 3 1/2 |
| 37 | 24 | 230 | 4 |
| 38 | 25 | 240 | 5 |
| 39 | 26 | 250 | 6 |
| 40 | 26 1/2 | 255 | 6 1/2 |
| 41 | 27 | 260 | 7 |