TECHNICK0 PARAMETRY MYČKA v KUCHYNI

- PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ UNIVERZÁLNÍ ( STOLNÍ A PROVOZNÍ NÁDOBÍ )

- MYCÍ KOMORA 2 x MYCÍ KOŠ 500x500mm

- PŘEDNÍ A POSTRANÍ PANELY , POKLOP

- MYCÍ NÁDRŽ A FITR NÁDRŽE

- MYCÍ A OPLACHOVÉ RAMENA VZROBENY Z UŠLECHTILÉ NEREZ OCELI AISI304

- POKLOP UZAVŘEN ZA VŠECH STRAN S MANUÁLNÍM ZDVIHEM

- PERMANENTNÍ FILTRACE MYCÍ LÁZNĚ UMOŽŇUJÍCÍ MYTÍ NÁDOBÍ BEZ MANUÁLNÍHO PŘEDMYTÍ

- HRUBÉ NEČISTOTY JSOU PERNAMENTNĚ ODSTRAŇOVÁNY ODČERPÁNY PŘES EXTERNÍ FILTR – SÍTA V NÁDOBĚ MIMO MYCÍ STROJ

- SPOTŘEBA MAX. 1,4 LITRŮ VODY/ KOŠ NA KONAČNÝ OPLACH NÁDOBÍ

- HYGIENICKÉ PROVEDENÍ MYCÍ KOMORY BEZ TRUBEK A HADIC

- ZABUDOVANÝ ATMOSFÉRICKÝ BOILER S OPLACHOVÝM ČERPADLEM ZARUČUJÍCÍ KONSTATNÍ TLAK A TEPLOTU PRO KONEČNÝ OPLACH 84°C NEZÁVISLE NA TLAKU VODY V SÍTI MIN 0,5 BARU

- BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ SPOUŠTÍCÍ OPLACH AŽ PŘI DOSAŽENÍ SPRÁVNÉ OPLACHOVÉ TEPLOTY

- 4 MYCÍ ČERPADLA 2x1,1kW + 2x0,7Kw SPOLU S HORNÍMI A DOLNÍMI ROTAČNÍMI MYCÍMI RAMENY

- OBJEM MYCÍ NÁDRŽE MINIMÁLNĚ 80 LITRŮ

- 8 MYCÍCH PROGRAMŮ S ATOMATICKÝM SPUŠTĚNÍM PŘI UZAVŘENÍ POKLOPU

- POZVOLNÝ NÁBĚH MYCÍHO ČERPADLA

- ZPĚTNÝ VZDUCHOVÝ VENTIL TŘÍDY A

- ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL S TEXTOVÝM UKAZATELEM

- AUTODIAGNOSTICKÝ SYSTÉM DETEKCE ZÁVAD

- SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM CYKLUS

- HYGIENICKÉ SAMOVYPOUŠTĚCÍ MYCÍ ČERPADLA

- DÁVKOVAČ MYCÍHO A OPLACHOVÉHO PROSTŘEDKU A ODPADNÍ ČERPADLO

- PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ NA HACCP A SYSTÉM KONTROLY ODBĚROVÉHO MAXIMA ENERGIE 23,5kW/400V

- CERTIFIKACE V SOULADU S DIN 10512 NORMOU

- MOŽNOST PŘIPOJENÍ NA TEPLOU I STUDENOU VODU

- LIBOVOLNĚ PŘESTAVITELNÉ NAKLÁDACÍ VÝŠKA MIN.440mm

- PARNÍ OPLACH ( VYPINATELNÝ )

- PARNÍ CYKLUS PRO INTENZIVNĚ ZNEČIŠTĚNÉ A ZASCHLÉ NADOBÍ

- 2 ÚROVEŇ NASTAVITELNÉ TLAKY MYTÍ

- STANDARTNÍ PŘEDNASTAVENÉ MYCÍ ČASY: 52/70/170/180 SEKUND, POVOLENÁ TOLERANCE HODNOT + - 10%, POKUD NENÍ UVEDENO MINIMUM NEBO MAXIMUM

- ROZMĚRY :  1269 x 742 x 1510 ( š/h/v )

- KAPACITA 140 KOŠŮ ZA HODINU

- CELKOVÝ PŘÍKON 22,5 Kw / 400V

- PROSTOR PRO ODPADNÍ BOX NAPRAVO ČI NALEVO