Specifikace projektová dokumentace

Dodavatel provede v první fázi minimálně dva návrhy technického řešení, která předá objednateli k posouzení.

Dále již bude pokračovat pouze na vybrané variantě.

Součástí zakázky bude:

- variantní návrh řešení

- zpracování projektové dokumentace k realizaci, případně pro získání stavebního povolení

- položkový rozpočet pro stanovení předpokládané hodnoty VZ a slepý rozpočet, jako podklad pro výběr dodavatele VZ

- zajištění všech potřebných vyjádření dotčených orgánů k realizaci

Nově instalované zařízení bude splňovat požadavky na evakuační výtah, což bude zahrnovat i stavební úpravy stávající výtahové šachty, její nucené odvětrání, řešení záložního napájení výtahu a další související technická opatření pro evakuační výtahy.

Nové zařízení bude splňovat následující požadavky:

- vyšší nosnost

- vyšší komfort, design, rychlost

- SGB, bezpřevodový, bez olej. náplní

- strojovna není potřebná (pohon v šachtě)

- nosné prostředky ploché pásy

- digitální ukazatele ve všech stanicích (stanice a čísla pater)

- gong na nástupištích

- GSM vybavení výtahu

- braillovo písmo na ovládacích panelech

- certifikovaný produkt dle EU

Technická specifikace stávajícího zařízení:

| 5 stanic výrobce Schindler CZ, a.s. | Technická specifikace původního výtahu |
| --- | --- |
| nosnost: | 630 kg |
| počet osob: | 8 |
| rychlost: | 0,63 m/s |
| pohon | převodový – dvou rychlostní |
| nosné prostředky: | ocelová lana – zastaralý systém |
| umístění pohonu: | ve strojovně nad šachtou |
| nová protiváha: | původní |
| nová kabina: | původní |